Общество с ограниченной ответственностью

ДорСтройПроект

| Арх.№______________ | Заказчик: Администрация Октябрьского района |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный директор

ООО «ДорСтройПроект» 				          И. А. Казаков

г.Хабаровск

2017 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. ТОМ I. ОБЩАЯ ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО           ПЛАНА. ТОМ II. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

- ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ТОМ III. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Состав графических материалов территориального планирования

|  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Николо-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Сводная схема (основной чертеж) |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Схема функциональных зон |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Схема административных границ совмещенная со схемой ограничений использования территорий и схемой границ территорий и земель |  | М 1: 25000 |  | не секр. |  | 3 |  |  |
|  | 4 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 4 |  |  |
|  | 5 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 5 |  |  |
|  | 6 | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 6 |  |  |
|  | 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с. Николо-Александровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 7 |  |  |
|  | 8 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с. Покровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 8 |  |  |
|  | 9 | Схема функциональных зон с. Николо-Александровка |  | М 1:5000 |  | не секр |  | 9 |  |  |
|  | 10 | Схема функциональных зон с. Покровка |  | М 1:5000 |  | не секр |  | 10 |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Николо-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Схема современного использования территории (опорный план). |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 1 |  |  |
|  | 12 | Схема комплексного анализа развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 2 |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА Николо-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Схема границ территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера Николо-Александровского сельсовета |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 1 |  |
| 14 |  |  | Схема риска возникновений ЧС природного и техногенного характера с. Николо-Александровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 2 |  |
| 15 |  |  | Схема риска возникновений ЧС природного и техногенного характера с. Покровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 3 |  |

Содержание.

| Раздел | Подраздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проекта | 2 |
|  |  | Состав графических материалов территориального планирования | 3 |
|  |  | Содержание | 4 |
|  |  | Введение | 7 |
|  |  | Цели | 7 |
|  |  | Перечень используемых нормативных правовых актов | 7 |
| 1 |  | Краткое описание места расположения поселения на территории субъекта российской федерации и района, топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО | 9 |
|  | 1.1 | Расположение поселения на территории субъекта российской федерации и района | 9 |
|  | 1.2 | Природно-климатические условия | 9 |
|  | 1.3 | Транспортная и инженерная инфраструктура | 11 |
|  | 1.4 | Данные о площади поселения | 13 |
|  | 1.5 | Характер застройки | 13 |
|  | 1.6 | Численность населения | 13 |
|  | 1.7 | Специализация | 13 |
|  | 1.8 | - Группа по ГО | 14 |
| 2 |  | - Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения | 14 |
|  | 2.1 | - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14 |
|  | 2.1.1 | - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера | 14 |
|  | 2.1.1.1 | - Опасные геологические процессы | 14 |
|  | 2.1.1.2 | - Опасные гидрологические явления и процессы | 15 |
|  | 2.1.1.3 | - Опасные метеорологические явления и процессы | 15 |
|  | 2.1.1.4 | - Природные пожары | 16 |
|  | 2.1.1.5 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС природного характера | 17 |
|  | 2.1.1.5.1 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения - опасных геологических процессов | 17 |
|  | 2.1.1.5.2 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения - опасных гидрологических явлений и процессов | 17 |
|  | 2.1.1.5.3 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения метеорологических явлений и процессов | 17 |
|  | 2.1.1.5.4 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения природных пожаров | 18 |
|  | 2.1.2 | - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 18 |
|  | 2.1.2.1 | - Химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) | 18 |
|  | 2.1.2.2 | - Пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы | 18 |
|  | 2.1.2.3 | - Радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ | 18 |
|  | 2.1.2.4 | - Гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.) образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражения токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ | 19 |
|  | 2.1.2.5 | - Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов | 21 |
|  | 2.1.2.6 | - Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 23 |
|  | 2.1.2.7 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС техногенного характера | 25 |
|  | 2.1.2.7.1 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий - с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ на химически опасных объектах | 25 |
|  | 2.1.2.7.2 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения - пожаров и взрывов на пожаровзрывоопасных объектах | 25 |
|  | 2.1.2.7.3 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения зоны катастрофического затопления при авариях на гидродинамически опасных объектах | 25 |
|  | 2.1.2.7.4 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения - опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов | 26 |
|  | 2.1.2.7.5 | - Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения | 27 |
|  | 2.2 | - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 27 |
|  | 2.2.1 | - Эпидемиологическая угроза | 27 |
|  | 2.2.2 | - Мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС биолого-социального характера | 27 |
|  | 2.3 | - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 28 |
|  | 2.3.1 | - Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории | 28 |
|  | 2.3.2 | - Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо | 29 |
|  | 2.3.3 | - Практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности | 29 |
|  | 2.4 | Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения | 31 |
| 3 |  | Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана | 31 |
| 4 |  | Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС | 34 |
|  | 4.1 | Для не отнесенных к группам по ГО территорий, расположенных вне зоны возможных разрушений ГО | 34 |
|  | 4.2 | Рекомендации для разработки мероприятий по снижению рисков на территории муниципального образования | 42 |
| 5 |  | Проектные мероприятия по минимизации последствий ЧС природного и техногенного характера с учетом ИТМ ГО | 43 |

Введение

Генеральный план направлен на обеспечение устойчивого развития проектируемой территории путем достижения нормируемых показателей застройки соответствующей территории, размещения объектов инвестирования, выделения основных линий градостроительного регулирования.

Основной задачей при проектировании раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории целесообразно определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности (п. 11 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегионразвития от 26. 05. 2011 № 244 – далее Методические рекомендации в соответствии с приказом № 244).

Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан на основании исходных данных и требований Управления ГЗ и ПБ Амурской области.

Цели

Целью раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» является:

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;

- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;

- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории.

В качестве рекомендаций приводятся мероприятия по минимизации последствий ЧС.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера.

Перечень используемых нормативных правовых актов

- Паспорт безопасности села Николо-Александровка Николо-Александровского сельсовета Октябрьского муниципального района.

- Паспорт безопасности села Покровка Николо-Александровского сельсовета Октябрьского муниципального района.

- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29. 12. 2004 N 190-ФЗ (ред. от 20. 04. 2014).

- СП 11-112-2001. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

- СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ (с изм.Федерального закона от 10. 07. 2012 № 117-ФЗ).

1. Краткое описание места расположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и района, топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО (п. 5.3.5 а, СП 11-112-2001).

1.1. Расположение поселения на территории субъекта Российской Федерации и района.

Октябрьский  муниципальный район располагается в южной части Амурской области. На севере район граничит с Ромненским  муниципальным районом, на востоке – с Завитинским муниципальным районом, на юге – с Михайловским муниципальным районом, на западе – с Тамбовским и Ивановским муниципальными районами.

Муниципальное образование Николо-Александровский сельсовет располагается в западной части Октябрьского района Амурской области. На севере территория Николо-Александровского сельсовета граничит с территорией Мухинского сельсовета, на востоке – с территорией Максимовского сельсовета, на юге – с территорией Борисоглебского сельсовета, на западе – с землями Тамбовского района. В состав Николо-Александровского сельсовета входят 2 населенных пункта: села Николо-Александровка и Покровка. Административным центром является с. Николо-Александровка, расположенное в 56 км от центра Октябрьского района с. Екатеринославка и в 82 км от областного центра города Благовещенска.

1.2. Природно-климатические условия.

Территория Амурской области относится к континентально-переходной группе экосистем с муссонным климатом. Эта группа испытывает влияние морей и океанов лишь в теплый период года и в меньшей степени, чем другие группы Дальнего Востока. Благодаря значительной удаленности от Тихого океана  климат имеет резко выраженные черты континентальности: большие колебания суточных и годовых температур, низкие зимние и отрицательные годовые температуры. В холодное время года здесь господствуют воздушные массы, приходящие из Восточной Сибири, Монголии и со стороны Северного Ледовитого океана.

Летом преобладают ветры, дующие с Тихого океана, которые приносят основное количество годовых осадков.

Климат, прежде всего, характеризуют показатели температуры самого холодного и самого теплого месяцев.

В годовом ходе температура воздуха изменяется от минимальных в январе до максимальных в июле.

Температура воздуха характеризуется следующими значениями: среднегодовая - минус 1,5º С, средняя температура января - минус 26,9º С, средняя температура июля - плюс 20,3º С. Годовое количество осадков - 655 мм. Для территории характерен летний максимум осадков, что обусловлено муссонным климатом. За июнь, июль и август может выпадать до 70 % годовой нормы осадков.

Ветровой режим в зимний период в Амурской области определяется наличием обширного холодного антициклона, расположенного своей центральной частью в Забайкалье и в северных районах Монгольской Народной Республики. Вследствие этого на территории области преобладают ветры северо-западного и северного направления, преимущественно слабые. Повторяемость штилей в зимние месяцы составляет в среднем 30-40 %.

Летом резко выражена восточная и юго-восточная циркуляция. Направление ветра летом очень неустойчивое, сильно сказывается влияние местных условий и главным образом направление речных долин и склонов гор. Летом преобладают ветры  восточных и южных румбов (юго-запад, юго-восток, восток.).

Зима холодная, сухая с маломощным снежным покровом, с большим количеством солнечного сияния. Это наиболее продолжительный сезон года с низкими температурами. Зима на территорию Борисоглебского сельсовета приходит с началом ноября. Продолжительность зимы может достигать 160-ти дней. Абсолютный минимум температуры -50° С. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 140-145 дней, высота снежного покрова 20-25 см. Устойчивый снежный покров устанавливается в двадцатых числах ноября, а разрушается в первой декаде апреля.  Погода зимой преимущественно ясная, солнечная, с высоким давлением и малым количеством осадков.

Весна в сравнении с холодной и продолжительной зимой характеризуется меньшей продолжительностью около 50 дней. Весной возможны возвраты холодов, резкие перепады температур, обусловленные вторжением циклонов, а с ними как холодного, так и теплого воздуха. Потепление может вызывать гололедицу. К неблагоприятным явлениям весны следует отнести метели, которые могут быть не только в марте, но и в апреле. Безморозный период длится 115-130 дней. Весной идет перестройка циркуляции атмосферы с зимнего типа на летний тип. Над прогревающейся поверхностью суши давление понижается, создаются благоприятные условия для смещения циклонов с морей на сушу.

Лето теплое и даже жаркое абсолютный максимум температуры +40° С. Характеризуется значительным увеличением осадков по сравнению со всеми сезонами года. За июнь, июль и август выпадает до 70 % годовой нормы осадков. Дождливым может быть и сентябрь. С летними осадками связано половодье на больших и малых реках. Случаются годы со значительным превышением среднего месячного количества осадков. Последствиями этого являются наводнения.

Осень наступает во 2 декаде сентября, когда среднесуточные температуры воздуха переходят через +10°С в сторону их понижения. Сентябрьская осень бывает дождливой, особенно в первой половине, но с наступлением холодов все больше становится ясных солнечных дней.

Постепенно легкий мороз сменяется устойчивыми холодами, предвещающими наступление зимы. Зачастую морозы начинаются раньше, чем выпадает снег. Это связано с особенностями циркуляционных процессов, обусловленных охлаждением материка. Осенние погоды формируются под влиянием вторжения холодного и сухого воздуха из континентальных районов. Продолжительность осени до 40 дней. Осенний период короче весеннего приблизительно на десять дней. Колебания суточных температур придают осеннему периоду неустойчивый характер.

По строительно-климатическому районированию территория сельсовета относится к району 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНИП 23-01-99 составляет -36°С. Продолжительность отопительного периода составляет 226 дней.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся: очень низкие температуры, метели, поздние заморозки, грозы с сильным ветром и градом, сильные дожди, засухи.

1.3 Транспортная и инженерная инфраструктура.

Транспорт.

Транспортная инфраструктура на территории Николо-Александровского сельсовета представлена только автотранспортной составляющей. Воздушная связь с другими регионами осуществляется из аэропорта областного центра г. Благовещенска, расположенного на расстоянии 82 км от с. Николо-Александровка. Для экстренных случаев на территории Николо-Александровского сельсовета имеется вертолетная площадка. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Екатеринославка на расстоянии 56 км. Судоходные водные объекты в границах сельсовета отсутствуют. Объектов трубопроводного транспорта на территории Николо-Александровского сельсовета в настоящее время нет.

Автомобильный транспорт.  Транспортные связи Николо-Александровского сельсовета  c  другими сельсоветами района, центром Октябрьского муниципального района – с. Екатеринославка, с областным центром – г. Благовещенском, городами Дальневосточного региона и в целом с Россией осуществляются  автомобильным транспортом. По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения  общей протяженностью 26,9 км: Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка 20,6 км, Покровка-Ильиновка 6,3 км. По этим автодорогам осуществляется выход населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета на Гострассу «Амур» Чита-Хабаровск. Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Николо-Александровского сельсовета составляет 13,381 км. Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельсовета практически не имеет освещения. Регулярное автобусное сообщение населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета установлено с областным и районным центрами, а также с населенными пунктами других сельсоветов, расположенными по автобусному маршруту Благовещенск – Екатеринославка.  В зависимости от расписания ежедневно осуществляется от 5 до 7 рейсов в каждом направлении. Транспортная инфраструктура (АЗС, СТО и пр.) на территории сельсовета отсутствует.

Водоснабжение. В населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 100 %. Централизованная система водообеспечения на территории сельсовета развита слабо (объекты социальной инфраструктуры и частично жилой сектор).  В настоящее время водоснабжение с. Николо-Александровка осуществляется от трех муниципальных скважин в том числе: двух глубинных скважин 1993 года ввода в эксплуатацию и одной мелкотрубной скважины. На территории с. Покровка имеются две муниципальные глубинные скважины 1989 года ввода в эксплуатацию. Кроме этого на территории сельсовета имеются 4 открытых водозабора и 82 мелкозаглубленные скважины находящиеся в ведении населения.  Степень благоустройства всех объектов водоснабжения низкая. Ориентировочная норма существующего водопотребления составляет 30-120 л/сутки на человека, в зависимости от источника водоснабжения. Резервное водоснабжение отсутствует. В соответствии с 416-ФЗ «О Водоснабжении», централизованная система водоснабжения в населенных пунктах сельсовета, относится к I категории, т.к. система обеспечивает подачу воды как на хозяйственно-бытовые цели, так и на нужды пожаротушения.

Водоотведение.

В настоящее время централизованной системы водоотведения на территории населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета нет. Жилой фонд с централизованной системой водоснабжения (11%) оборудован септиками. В неблагоустроенном жилом фонде стоки направляются в основном, на примитивные очистные сооружения в виде выгребов, далее стоки обеззараживаются на рельефе, нанося значительный ущерб окружающей среде, в первую очередь поверхностным и подземным водам. Объекты социальной инфраструктуры оборудованы септиками.

Электроснабжение.

Электроэнергией Николо-Александровский сельсовет обеспечен на 100 %. Электроснабжение потребителей муниципального образования централизованное, осуществляется от Амурской энергосистемы, входящей в состав ОЭС Востока. В село Николо-Александровка электроэнергия подается по ВЛ-10 через подстанцию «Николо-Александровка» ПС 35/10 кВ фидеры № 2, № 14 далее от распределительных подстанций по воздушным линиям ВЛ-0,4 кВ   до объектов потребления. Опоры ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ железобетонные. Село Покровка обеспечивается электроэнергией по ВЛ-10 от подстанции «Максимовка» ПС 35/10 кВ фидеры № 6, далее от распределительных подстанций по воздушным линиям ВЛ-0,4 кВ   до объектов потребления. Опоры ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ железобетонные. Проблемной зоной существующей системы электроснабжения населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета, как и всех населенных пунктов Октябрьского района является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии. По территории Николо-Александровского сельсовета проходит участок ЛЭП ВЛ-35 кВ.

Теплоснабжение.

Производство и подача тепла объектам социальной инфраструктуры и жилой застройки (частично) населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета осуществляется от 2 муниципальных котельных, эксплуатируемых ООО «Варваровский коммунальщик – 2». Все котельные оборудованы резервными источниками питания. Износ оборудования по котельной № 10 составляет 43 %, по котельной № 27 – 23 %. Износ тепловых сетей по котельной № 10 составляет 54 %, по котельной № 27 – 45 %. Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет ООО «Варваровский коммунальщик – 2». Жилищный фонд сел Николо-Александровка и Покровка обеспечивается теплом от локальных источников тепла – внутридомовых печей. Основными видами топлива для них является уголь.

Газоснабжение.

В настоящее время населенные пункты  Николо-Александровского сельсовета природным газом не газифицированы. Снабжение газом потребителей осуществляет Райчихинский газовый участок. Сжиженный газ доставляется в небольших объёмах в баллонах 1 раз в квартал.

Связь и телевидение.

Услуги фиксированной телефонной связи предоставляются ОАО «Ростелеком», данным видом связи обеспечены все желающие. Благодаря операторам сотовой связи «Билайн»,  «Мегафон», «МТС» сотовой связью сельсовет обеспечен практически в полном объеме. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет 100%. Имеется такой вид связи как «Интернет». В с. Николо-Александровка имеется отделение связи «Почта России».  Отделение связи предоставляет традиционные виды услуг.

1.4. Данные о площади поселения.

По состоянию на 01.01.2017 г., согласно данным администрации общая площадь территории Николо-Александровского сельсовета составляет 25370 га, которая по целевому назначению разделена на следующие категории:

1). земли населенных пунктов (412,35 га – 1,63 %);

2). земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (1152,8 га – 4,54 %);

3). земли водного фонда (1250 га – 4,93 %);

4). земли сельскохозяйственного назначения (22529,35 га – 88,8 %);

5). земли лесного фонда (25,5 га – 0,1 %).

Площади населенных пунктов – с. Николо-Александровка и с. Покровка указаны в существующих границах согласно публичной кадастровой карте.

1.5. Характер застройки.

В настоящее время планировочная структура населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета представляет собой линейную структуру расселения. Зоны жилой застройки сел Николо-Александровка и Покровка занимают площади 132,5 га и 62,93 га соответственно. Существующий жилищный фонд представлен в основном индивидуальными и двухквартирными домами – кирпичными и деревянными, застройка малоэтажными домами незначительна. Обеспеченность централизованными коммунальными услугами жилищного фонда низкая (11 %).

1.6. Численность населения.

Население Николо-Александровского сельсовета по состоянию на 01. 01. 2017 года насчитывает 646  человек, что составляет  3,54  % численности населения Октябрьского района.

1.7.  Специализация.

Сфера экономики

Структура управления представлена администрацией Николо-Александровского сельсовета с численностью работающих 11 человек.

Предприятия производственной сферы на территории Николо-Александровского сельсовета отсутствуют.

Сельское хозяйство на территории Николо-Александровского сельсовета традиционно являлось экономически значимой отраслью. Основным направлением развития сельского хозяйства на территории муниципального образования Николо-Александровский сельсовет является растениеводство и животноводство. Ведущей отраслью растениеводства является производство сои. Посевные площади по всем категориям хозяйств составляют 18231 га. Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных по всем категориям хозяйств составляет 719 голов. Сельскохозяйственным производством на территории Николо-Александровского сельсовета  в настоящее время занимаются: ЗАО «Агрофирма АНК», крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Енисей», КФК «Адам», КФК «Василенко», а так же жители в   личных подсобных хозяйствах.  Число  жителей занимающихся сельским хозяйством по всем категориям хозяйств составляет 70 человек.

На территории Николо-Александровского сельсовета имеются два скотомогильника удаление от жилой застройки ближайшего населенного пункта:

– с. Николо-Александровка     350 м;

– с. Покровка                             450 м.

Санитарно-защитные зоны существующих скотомогильников (< 1000 м) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Грунты территории скотомогильников – глины, глубина залегания грунтовых вод – 3,0 м.  Животных павших от опасных заболеваний не зарегистрировано.

На территории Николо-Александровского сельсовета имеется свалка бытовых отходов возле села  Николо-Александровка площадью 4,0 га (документы на объект находятся в стадии оформления).  Предприятий по переработке бытовых отходов, на территории сельсовета нет.

Других   объектов специального назначения на территории Николо-Александровского сельсовета нет.

1.8. Группа по ГО.

Николо-Александровский сельсовет  к группе по гражданской обороне не отнесен. Организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне на территории сельсовета нет.

# 2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

# 2.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# 2.1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

# 2.1.1.1. Опасные геологические процессы

Для территории сельсовета присущи следующие физико-геологические процессы: пучение, заболачивание. Пораженность физико-геологическими процессами рассматриваемой территории оценивается как очень слабая. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, рассматриваемая территория находится в пределах шестибальной зоны. Вследствие мелкого масштаба карты ОСР-97, в ней, разумеется, не могут быть отражены местные особенности возникновения и проявления землетрясений, важные для количественной оценки параметров сейсмических воздействий. Поэтому при проектировании ответственных инженерных сооружений, как правило, проводится дальнейшее уточнение исходной сейсмичности района строительства, либо выполняются в полном объеме работы по детальному сейсмическому районированию (ДСР), либо проводится сокращенный вариант ДСР или уточнение исходной сейсмичности (УИС), после которых обычно выполняется сейсмическое микрорайонирование площадок строительства (СМР).

# 2.1.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасные гидрологические явления и процессы для территории Николо-Александровского сельсовета не характерны.

Населенные пункты Николо-Александровского сельсовета в зону затопления паводком 1-% обеспеченности не попадают.

# 2.1.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах района, на территории которого расположен сельсовет, к опасным явлениям погоды относятся:

- Сильный ветер, в том числе шквал – скорость ветра до 20 м/сек, при порывах -25 м/с и более;

- Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм и более за 12 часов;

- Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час;

- Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;

- Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов;

- Сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и видимости менее 500 м;

- На территории района распространены засушливые процессы.

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию поселения и жизнедеятельность населения следующим образом:

- при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев, повреждение сельскохозяйственных культур. Так же может быть затруднена работа транспорта;

- при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;

- при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов и сход снежных лавин. Так же может быть затруднена работа транспорта;

- при сильной метели из-за ветровой и снеговой нагрузки могут возникать снежные заносы, а так же происходить повреждения и разрушения построенных линий связи и электропередач и затруднения в работе транспорта.

К опасным метеорологическим явлениям, появление которых не исключено на территории населенного пункта, относятся ураганы.

Таблица 1

| Источник ЧС | Категория опасности по СНиП 22-01-95 | Интенсивность проявления | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Ураганы | опасные | 35 м/с | 0,02 год-1 |

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней. Вероятность возникновения ЧС, связанной с выпадением большого количества осадков на территории сельсовета, составляет 3,0 Е-3.

По результатам многолетних наблюдений сильный ветер наблюдается в апреле-мае и сентябре-октябре. Сильный ветер силой до 28 м/с наблюдается в весенние месяцы с периодичностью 2 раза в 10 лет. Частота события составляет 2 Е-1. Чрезвычайная ситуация, вызванная нанесением ущерба сильным ветром, наблюдалась за период 120 лет 1 раз. Вероятность возникновения ЧС, связанной с нанесением ущерба сильным ветром, составляет 2 Е-2.

Град наблюдается преимущественно в теплую половину года,  не каждый год, наиболее часто в мае-июне (один раз в два года). Выпадение града на  территории поселения связано, как правило, с прохождением областей пониженного давления, неустойчивостью воздушных масс и местными географическими факторами. Наибольшую опасность представляет град с диаметром градин более 20 мм.

Частота явления отмечается 1 раз в два-три года (0,3) или 3 Е-1. Чрезвычайных ситуаций, связанных с причинением большого материального ущерба с момента образования поселения, не зарегистрировано. Риск чрезвычайной ситуации, связанной с опасным природным явлением (град) составляет 3 Е-3.

Засуха, как опасное природное явление по результатам многолетних наблюдений наблюдалось с периодичностью 2 раза в 30 лет. Частота события составляет 1,5 Е-2. Опасные природные явления на территории сельсовета могут стать причиной возникновения ЧС, представляют угрозу населению и могут причинить значительный материальный ущерб. Неблагоприятные природные явления (подтопления, сильные ветры, резкие колебания температуры) могут стать причиной аварий на транспортных коммуникациях, коммунальных и энергетических сетях, нарушения нормальных условий проживания населения.

# 2.1.1.4. Природные пожары

На территории Николо-Александровского сельсовета существует вероятность возникновения природных пожаров. Длительный засушливый период с высокой температурой почвы и воздуха может привести к возникновению природных пожаров.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- разряды молний;

- намеренные поджоги, в том числе сельскохозяйственные палы;

- нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы);

- производственная деятельность населения при проведении сельскохозяйственных работ.

Наибольшее количество пожаров приходится на вторую половину апреля и мая (32% и 52% соответственно).

Угрозу поселению представляют пожары и палы. Наибольшее количество природных пожаров отмечается в мае – июле, в связи с проведением несанкционированных палов.

Поселению могут нанести ущерб палы не убранной сухой растительности на территории поселения и травянисто-кустарниковой растительности на заброшенных полях вокруг поселения. С момента образования поселения природными пожарами ущерба жилому фонду и объектам экономики не причинялось. Величина риска ЧС составляет 1,5 Е-2

# 2.1.1.5. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС природного характера

# 2.1.1.5.1. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения опасных геологических процессов

В связи со слабой пораженностью физико-геологическими процессами рассматриваемой территории, каких-либо мероприятий по минимизации последствий проектом генерального плана не предусматривается.

# 2.1.1.5.2. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения опасных гидрологических явлений и процессов

В связи с отсутствием опасных гидрологических явлений и процессов на территории сельсовета, каких-либо мероприятий по минимизации последствий проектом генерального плана не предусматривается.

# 2.1.1.5.3. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения метеорологических явлений и процессов

При повседневной деятельности:

- обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;

- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;

- осуществлять устройство новых  водопропускных труб для исключения подтопления территории поселения при интенсивных осадках.

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:

- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;

- проинформировать социально значимых объектов поселения, дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- осуществлять устройство обводных каналов, поддержание в рабочем состоянии старых и устройство новых водопропускных сооружений;

- обеспечить готовность резервных источников питания на системах жизнеобеспечения;

- подготовить средства пожаротушения.

Проектные и строительные работы должны выполняться с учетом ветровой нагрузки для данного региона, интенсивности осадков.

# 2.1.1.5.4. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения природных пожаров

Мероприятия по защите Николо-Александровского сельсовета от природных пожаров включают:

- оборудование средств оповещения населения о природных пожарах, использование телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре;

- обеспечение населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, такими как: багры, лопаты, топоры, противопожарные помпы, шланги и огнетушители;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах и на прилегающих территориях.  Водоемы рядом с населенным пунктом и прилегающими к нему территориями должны иметь удобные съезды для забора воды,  подъезды должны быть доступны круглогодично;

- выделение территории вокруг поселения для оборудования противопожарных барьеров (минерализованных полос), особенно на пожароопасных участках;

- использование пожарных формирований для тушения природных пожаров на подступах к поселению;

- принятие мер по  эвакуации населения (уточнение безопасных мест сбора населения,  безопасных маршрутов эвакуации, мест временного размещения эвакуируемых, доведение информации  до населения);

- организацию своевременной очистки территории поселения и минерализованной полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- обозначение указателями пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а так же направления движения к ним;

# 2.1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

# 2.1.2.1. Химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

На территории сельсовета и прилегающих территориях объекты, использующие в технологическом процессе аварийно-химически опасные вещества не расположены.

# 2.1.2.2. Пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы

На территории сельсовета объекты, использующие в технологическом процессе взрывопожароопасные вещества не расположены.

# 2.1.2.3. Радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ

На территории сельсовета радиационно-опасные объекты отсутствуют.

# 2.1.2.4. Гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.) образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражения токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ

На территории сельсовета находится водохранилище Николо-Александровское относящееся к гидродинамически опасным объектам.

# Гидродинамическая авария: поражающий фактор и его параметры, последствия и характеристика зоны наводнения.

Причинами разрушения (прорыва) ГТС (гидротехнического сооружения) могут быть природные явления или стихийные бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, размыв грунтов, ураганы и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-технические аварии, конструктивные дефекты или ошибки проектирования, нарушение режима водосбора и др.), а также в ЧС военного времени – современные средства поражения (ССП) и террористические акты.

Начальной фазой гидродинамической аварии (ГА) является прорыв плотины, который представляет собой процесс образования прорана и неуправляемого потока воды водохранилища из верхнего бъефа через проран в нижний бъеф. Во фронте устремляющегося в проран потока воды образуется волна прорыва.

Проран – узкий проток в теле (насыпи) плотины, косе, отмели, в дельте реки, или спрямленный участок реки, образовавшийся в результате размыва излучины в половодье.

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте проходящего в проран потока воды, имеющего значительную скорость движения и обладающего большой разрушительной силой.

Следовательно, поражающее действие волны прорыва гидродинамической аварии связано с распространением с большой скоростью воды, создающей угрозу возникновения ЧС. Поражающий фактор гидродинамической аварии – волна прорыва гидротехнического сооружения. Основными параметрами ее поражающего действия являются скорость, высота и глубина волны прорыва, температура воды, время существования волны прорыва. По своей физической сущности волна прорыва представляет собой неустановившееся движение потока воды, при котором глубина, ширина, уклон поверхности и скорость течения изменяются во времени. Высота волны прорыва и скорость ее распространения зависят от объема и глубины водохранилища, площади зеркала водного бассейна, размеров прорана, разницы уровней воды в верхнем и нижнем бъефах, гидрологических и топографических условий. Характер воздействия на объект поражающего фактора определяется гидродинамическим давлением потока воды (гидропотоком), высотой, глубиной и скоростью потока воды, уровнем и временем затопления, деформацией речного русла, загрязнением гидросферы, почв, грунтов, размыванием и переносом грунтов. Основным последствием гидродинамической аварии является катастрофическое затопление местности.

Катастрофическое затопление – это бедствие из-за гидродинамической аварии, являющееся результатом разрушения плотины и заключающееся в стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и возникновении наводнения. Катастрофическое затопление характеризуется следующими параметрами:

- максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва;

- расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в соответствующий створ (местность);

- максимальной глубиной затопления участка местности;

- длительностью затопления территории;

- границами зоны возможного затопления.

Катастрофическое затопление распространяется со скоростью волны прорыва и приводит через некоторое время после прорыва плотины к затоплению обширных территорий слоем воды более 0,5-10 м. При этом образуются зоны затопления.

Зоной затопления при разрушении ГТС называется часть прилегающей к реке (озеру, водохранилищу) местности, затопляемой водой. В зависимости от последствий воздействия потока воды из-за разрушения ГТС на территории возможного затопления выделяют зону катастрофического затопления (ЗКЗ). Часть зоны затопления, в пределах которой распространяется волна прорыва, вызывающая массовые потери людей, разрушения зданий и сооружений, уничтожение других материальных ценностей и называется зоной катастрофического затопления. Параметры зоны затопления зависят от размеров водохранилища, напора воды и других характеристик конкретного гидроузла, а также от гидрологических и топографических особенностей местности.

Основные поражающие факторы катастрофического затопления – разрушительная волна прорыва, водный поток и спокойные воды, затопившие территорию суши и объекта.

Чрезвычайную ситуацию, вызванную гидродинамической аварией, относят к федеральным чрезвычайным ситуациям.

Методика оценки инженерной обстановки при гидродинамической аварии.

Определение параметров волны прорыва (высоты и скорости) при прорыве (разрушении) плотины водохранилища.

Исходные данные для расчетов:

высота уровня воды в верхнем бъефе плотины (Ho, м) – 5,0;

ширина прорана или участка перелива воды через гребень плотины (Вз, м) – 250 м;

длина плотины  (l, м) – 1000;

параметр прорана  в  безразмерном виде  В = Bз/l = 250/1000 = 0,25;

гидравлический уклон реки ( i ) – 1 · 10-4

расстояние от плотины (водоёма) до объекта, (L, км) – 2,5.

Последовательность расчетов:

Определяется высота волны прорыва (h, м):

h = А1/ (В1+L) 1/2= 140/(192+2500) 1/2  = 2,7 м.

где А1 и В1 – коэффициенты, зависящие от Ho, B и i, значения которых находятся по таблице.

Находится скорость волны прорыва (V, м/с):

V= А2/ (В2+L) 1/2  = 8/(21+2500) 1/2  = 0,159 м/с

где А2 и В2 – коэффициенты, зависящие от Ho, B и i, значения которых находятся по таблице.

Время подхода гребня волны tгр и фронта волны tфр прорыва определяются по таблице при известных L, Ho, i. tгр = 0,2 ч, tфр = 1,2 ч.

По данным расчета степень разрушения при гидротехнической аварии на территории с. Николо-Александровка, согласно таблицы для деревянных и кирпичных зданий, дорог с усовершенствованным  типом покрытия оценивается как средняя; для дорог с переходным  типом покрытия как сильная.

# 2.1.2.5. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В результате аварии могут быть раненые и погибшие  из числа пассажиров и водительского состава, выведена из строя автомобильная техника,  разрушены инженерно-дорожные сооружений.

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может привести к возникновению  пожара.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

а) неудовлетворительное состояние дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне;

- несоответствие параметров дороги   ее техническим категориям;

б) технические неисправности  транспорта и оборудования:

- отказ и неполадки в работе оборудования;

- нарушение  требований эксплуатации транспорта и оборудования;

в) неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди).

Согласно паспортов безопасности сел Николо-Александровка и Покровка на их территории существует минимальный риск, связанный с возникновением аварий на автомобильном транспорте.

Рассматриваются следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке ЛВЖ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин, дизельное топливо);

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с ЛВЖ

Наиболее вероятными аварийными ситуациями с ГСМ и СУГ на транспорте (при перевозке ЛВЖ автотранспортом являются:

  - разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

  - образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

  - образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

  - образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

  - образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Основные  поражающие факторы при аварии на транспорте:

  - воздушная ударная волна;

  - тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Автомобильным транспортом транспортируется большое количество взрывопожароопасных веществ: СУГ, бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо на АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны автозаправщика. Площадь пролива по необвалованной поверхности составит S=3000 м, диаметр разлития d=61,8 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения

- порогового поражения

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 10,6 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения и смертельного поражения людей

- сильного разрушения

- среднего разрушения

- слабого разрушения и порогового поражения людей

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизтоплива на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров ДТ. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 45,2 м.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов СУГ на автомобильном транспорте.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

- эффективный диаметр «огненного шара»

- время существования «огненного шара»

- зона смертельного поражения

- зона порогового поражения

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости. Площадь пролива по необвалованной поверхности составит S=1530 м2, диаметр разлития d=31,5 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения

- порогового поражения

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 5,41 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения и смертельного поражения людей

- сильного разрушения

- среднего разрушения

- слабого разрушения и порогового поражения людей

При возникновении аварии на автомобильных дорогах, проходящих по территории сельсовета, возможно возникновение ЧС, при транспортировке опасных грузов. Показатель приемлемого риска 1 Е-7. Перевозка опасных грузов с разрешительными органами не согласована. Вероятность аварии, связанной с перевозкой опасных грузов невелика, риск ЧС принимается 1 Е-7.

# 2.1.2.6. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Нормальная жизнедеятельность муниципального образования и его населения обеспечивается устойчивым  и надежным коммунально-бытовым обеспечением, устойчивостью работы систем жизнеобеспечения поселения.

К основным факторам риска относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению жизнедеятельности населения муниципального образования;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

Согласно паспортов безопасности сел Николо-Александровка и Покровка на их территории сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Электроснабжение. В связи с большим износом технологического оборудования на территории сельсовета сохраняется  вероятность аварий на электросетях. Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу потребителей, систем жизнеобеспечения населения. Согласно паспортов безопасности территорий населенных пунктов сельсовета существует вероятность возникновения аварий на объектах и сетях электроэнергетической системы на территории сельсовета  ТП, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.

При выходе из строя вышеуказанных объектов произойдет отключение:

- объектов тепло-, водоснабжения;

- объектов социальной сферы;

- всех жилых домов.

При наиболее опасном сценарии развития ЧС ущерб от поражающих факторов аварии на электросетях может составить до 1,2 млн. рублей. Возможно нарушение условий нормального проживания до 646 чел. Вероятность аварийной ситуации (частота события) составляет 0,1 Е-4.

Теплоснабжение. На территории сельсовета имеется 2 котельных, обеспечивающих теплом объекты социальной инфраструктуры и частично жилищный фонд. В случае аварии на сетях теплоснабжения в зимний период данные объекты могут остаться без теплоснабжения. При наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации на сетях теплоснабжения ущерб может составить до 0,9 млн. рублей.

Водоснабжение. В настоящее время водоснабжение с. Николо-Александровка осуществляется от трех муниципальных скважин в том числе: двух глубинных скважин 1993 года ввода в эксплуатацию и одной мелкотрубной скважины. На территории с. Покровка имеются две муниципальные глубинные скважины 1989 года ввода в эксплуатацию. Кроме этого на территории сельсовета имеются 4 открытых водозабора и 82 мелкозаглубленные скважины находящиеся в ведении населения. Принцип устройства подачи питьевой воды потребителю от всех глубинных скважинных водозаборов одинаковый: c помощью глубинного насоса вода под давлением закачивается в водонапорную башню. Из башни вода самотеком поступает потребителям ХВС. Очистка и обеззараживание воды не применяется, вода из скважин напрямую подается потребителю. Техническое состояние водозаборов можно оценить как удовлетворительное. Часть оборудования и водозаборной арматуры имеют значительный износ. Поступающая в сеть вода не соответствует санитарным нормам и правилам. Превышение происходит  по показателям – железо общее и цветность. Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Протяженность сетей водоснабжения в населенных пунктах сельсовета составляет 2555 м. Срок эксплуатации 20 лет и более. Учитывая, годы ввода в эксплуатацию водопроводных сетей, их средний износ составляет 45-54 %. В случае аварии на сетях водоснабжения объекты социальной инфраструктуры и частично жилой сектор могут остаться без водоснабжения. При наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации на сетях водоснабжения ущерб может составить до 0,4 млн. рублей.

Аварии на системах связи могут привести к кратковременной потере управления. Показатель приемлемого риска 1 Е-6.

2.1.2.7. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС техногенного характера

# 2.1.2.7.1. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ на химически опасных объектах

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ на химически опасных объектах не предусматриваются, т.к. на территории сельсовета не расположены объекты, использующие в технологическом процессе АХОВ.

# 2.1.2.7.2. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения пожаров и взрывов на пожаровзрывоопасных объектах

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения пожаров и взрывов на пожаровзрывоопасных объектах не предусматриваются, т.к. на территории сельсовета не расположены объекты, использующие в технологическом процессе взрывопожароопасные вещества.

# 2.1.2.7.3. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения зоны катастрофического затопления при авариях на гидродинамически опасных объектах

Для обеспечения устойчивой работы гидротехнического сооружения необходимо организовать службу технической эксплуатации. Обслуживание состоит из осмотров, наблюдением за состоянием дамбы, текущих, капитальных и аварийных ремонтов.

Профилактический осмотр состоит в определении технического состояния сооружения, выявлении причин, вызывающих изменения в состоянии дамбы. Такие осмотры являются плановыми и проводятся 1 – 3 раза в квартал эксплуатационным персоналом.

Внеочередные осмотры проводятся после явлений стихийного характера (ливней, сильных ветров, наводнений, снегопадов и др.), которые могут вызвать разрушения или повреждения дамбы.

При обнаружении промоин, оползней, просадок, выпучивания грунта необходимо определить и установить причины их появления. Обнаруженные в теле дамбы ходы землеройных животных следует ликвидировать.

Откосы дамбы должны содержаться в исправном состоянии.

На всех гидротехнических сооружениях проводятся регулярные наблюдения за состоянием и условиями работы сооружений и своевременного принятия мер, обеспечивающих их нормальную работу.

Текущий ремонт.

Назначение текущего ремонта – обеспечение исправного технического состояния дамбы. При текущем ремонте дамбы восстанавливаются по первоначальному проекту.

Капитальный ремонт.

Главная цель капитального ремонта – улучшить техническое состояние дамбы. При капитальном ремонте производится смена поврежденных или изношенных конструкций дамбы или замена их более совершенными и экономичными.

Аварийный ремонт.

Этот ремонт дамбы является внеплановым. Потребность в нем появляется в результате повреждений сооружения паводками или ливнями. Устранение аварийных повреждений производится немедленно, если они угрожают сохранности сооружения и являются причиной дальнейшего разрушения дамбы. Для проведения неотложного, аварийного ремонта дамбы должен быть запас аварийных материалов.

# 2.1.2.7.4. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов

Автомобильный транспорт

Для предупреждения ЧС и снижения последствий на территории населенного пункта от аварий, связанных с воспламенением (взрывом) ТВС, требуется:

- поддержание автомобильных дорог в состоянии,  обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;

- обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности.

# 2.1.2.7.5. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

а) На системах энергоснабжения:

- схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселения;

- наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

б) На системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

- своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

- своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

# 2.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

# 2.2.1. Эпидемиологическая угроза

Эпидемиологическая обстановка на территории сельсовета за последние  годы характеризуется как нормальная.

На территории поселения существуют такие эпидемические угрозы заболевания людей, как: псевдотуберкулез,  кишечный ирсениоз, клещевой риккетсиоз. Распространен клещевой энцефалит.

Эпизоотическая обстановка на территории поселения в течение последних лет нормальная. Случаев заболевания животных карантинными инфекциями не было.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения поселения.

# 2.2.2. Мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС биолого-социального характера

Так как на территории населенного пункта не зарегистрированы биолого-социальные ЧС, проектом не предусматриваются специальные мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС биолого-социального характера.

В целях минимизации поражения населения клещевым энцефалитом, рекомендуется посещать лесную территорию в соответствующей экипировке, а также проводить осмотр тела после посещения леса.

Превентивные мероприятия направленные на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

- проведение постоянной работы по контролю за санитарным состоянием и благоустройством населенных мест, зон рекреаций, придорожных территорий, содержанием полигонов ТКО;

- рассмотрение на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии вопросов по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности;

- улучшение качественных показателей среды обитания человека, профилактика и снижение заболеваемости населения, связанной с водным фактором, в первую очередь, в сельской местности;

- надзор и содействие в реализации программы по улучшению школьного питания.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера будет минимальным или равным нулю в том случае, когда выполняются требования по проведению профилактических мероприятий, своевременному выявлению возбудителей и своевременному проведению противоэпидемических мероприятий. В период времени, в течение которого будут проводиться защитные межэпидемические мероприятия, возможно дополнительное увеличение числа заболевших и погибших от болезней. Риск ЧС принимается 1 Е-3.

# 2.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

# 2.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Пожарная безопасность в поселении обеспечивается выполнением населением мер пожарной безопасности, обеспечением населения первичными средствами пожаротушения, привлечением для тушения пожара пожарных расчетов ОППЧ-55 с. Максимовка, оборудованием мест забора воды пожарными автомобилями, оборудованием зданий системами автоматического пожаротушения.

Таблица 2.

Показатели состояния системы обеспечения пожарной безопасности

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, пожарных подразделений | ед./%, от потребности | 9/0 |
| 2. | Численность населения, охваченного системами оповещения | тыс. чел./%, от общей численности населения | 0,646/0 |
| 3. | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения | ед./%, от общего количества зданий | 0/0 |
| 4. | Фактическое количество пожарных депо | ед./%, от общего количества пож. депо, требующихся по нормам | 0/0 |
| 5. | Соблюдение соответствия технической оснащенности пожарного депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей | % соответствия оснащенности требованиям | - |
| 6. | Обеспечение населения первичными средствами пожаротушения | % от общего количества населения | 100 |
| 7. | Оборудование источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров: мест забора воды пожарными автомобилями из естественных и искусственных водоемов, внутреннего и наружного водопроводов | ед./% от общего количества потребности | 4/70 Необходимо оборудовать подъезд с твердым покрытием к вдхр. Установка на проектируемом уличном водопроводе в населенных пунктах пожарных гидрантов. |
| 8. | Определение земельных участков для оборудования защитных противопожарных барьеров минерализованных полос | ед./% от общего количества потребности | 2/100 По периметру с. Николо-Александровка и с. Покровка. |

2.3.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Николо-Александровского сельсовета относится к вопросам, решаемым органами местного самоуправления.

Прикрытие поселения в противопожарном отношении осуществляется силами ОППЧ-55 с. Максимовка.

Добровольные пожарные дружины (далее ДПД) в населенных пунктах сельсовета отсутствуют.

2.3.3. Практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселения по обеспечению первичной пожарной безопасности реализуемых  в границах населенного пункта относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте и на прилегающих к ним территориях;  оборудовать  подъезд с твердым покрытием к Николо-Александровскому водохранилищу.

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории Николо-Александровского сельсовета;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Необходимо предусмотреть забор воды из проектируемого уличного водопровода путем устройства и оборудования пожарных гидрантов  в целях пожаротушения.

Необходимо предусмотреть устройство водоемов/резервуаров исходя из следующих условий:

- время тушения пожара – 3 часа;

- расход воды на один пожар – 5 л/с при застройке до 2 этажей включительно;

- пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;

- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

В соответствии с данными условиями, минимальный объем каждого резервуара/водоема составит 5 л/с × 3 часа × 3600 секунд = 54000 л = 54 м3 при застройке до 2 этажей включительно.

На территориях населенных пунктов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Должна быть предусмотрена организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям, подъездов пожарной техники к рекам и водоемам для забора воды, а также устройство источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории села.

В соответствии с федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны выполняться требования при организации проходов, проездов и подъездов пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям.

На основании требований действующих строительных норм и правил СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны» в дальнейшем при детальном проектировании необходимо учитывать вопросы обеспечения пожарной безопасности, а именно:

- развитие сетей противопожарного водоснабжения согласно СП 31.13330.2012. Согласно п. 4.1 СП 8.13130.2009 допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) в населенных пунктах с числом жителей до 5000 человек.

# 2.4. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

Опасности террористического характера.

Объектами террористической деятельности могут быть такие объекты как: администрация населенного пункта, трансформаторные подстанции. Выход из строя данных объектов может привести к нарушению устойчивого функционирования села.

Опасности военного характера.

Николо-Александровский сельсовет расположен на значительном удалении от категорированных городов и объектов Амурской области, территория сельсовета не входит в пограничную зону на территории Амурской области. Объекты, которые могут быть причиной применения средств поражения, на территории сельсовета не имеются. В результате воздействия могут быть выведены из строя объекты жизнеобеспечения населенных пунктов сельсовета. Прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения сел может привести к возникновению ЧС.

# 3. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Перечень основных показателей | Данные показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | нормативные требования | современное состояние |
| I. Основные показатели отражающие состояние защиты населения |  |  |  |  |
| 1. | Защита населения |  |  |  |
|  | Численность населения поселения | чел. |  | 646 |
|  | Вместимость защитных сооружений (далее - ЗС ГО), противорадиационных укрытий (далее - ПРУ) всего | чел./ % | 646/100 | 0/0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ПРУ для работающих смен (К3= 20) | чел./ % | 141/100 | - |
|  | ПРУ для населения (К3=10) | чел./ % | 505/100 | 0/0 |
|  | ПРУ для эваконаселения (К3=10) | чел./ % | - | - |
|  | Соответствие ПРУ требованиям ИТМ ГО: | % | 100 | 0 |
|  | Обеспеченность ПРУ, с учетом обеспечения радиуса сбора укрываемых: |  |  |  |
|  | НРС | %, мир/воен. | - | - |
|  | Населения (с учетом эваконаселения) | %, мир/воен. | 100/100 | 0/0 |
|  | Наличие схемы размещения ЗС ГО | да/нет | да | нет |
|  | Обеспеченность учреждений здравоохранения ЗС ГО | % | 100 | 0 |
|  | Наличие ЗС ГО под пункт управления поселения | да/нет | да | нет |
| II. Предприятия и инженерные системы |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение - возможность обеспечения подачи воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека в случае выхода из строя одной группы головных сооружений; | % | 100 | 0 |
|  | - обеспечение потребностей населения в том числе эвакуированных в загородной зоне питьевой водой из расчёта 25 л в сутки на одного человека при прекращении централизованного снабжения электроэнергией в загородной зоне; | % | 100 | 0 |
|  | - обеспечение водозаборных скважин села приспособлениями для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды путём разлива в передвижную тару; | % | 100 | 0 |
|  | - оборудование скважин с дебитом 5 л/с и более устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями; | % | 100 | 0 |
|  | - оборудование шахтных колодцев для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких ОВ. | % | 100 | 0 |
| III. Электроснабжение и гидротехнические сооружения |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение -составление перечня потребителей электроэнергии не прекращающих работу в условиях военного времени с указанием их нагрузок и устанавливаемых режимах работы; | да/нет | да | нет |
|  | -установка автономных источников питания на неотключаемых объектах. | % | 100 | 33 |
| IV. Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети), радиовещание и телевидение |  |  |  |  |
| 1. | Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети) - обеспечение устойчивой работы систем оповещения сетями проводного вещания, подвижных средств резервирования станционных устройств, резервных подвижных средств оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров; | да/нет | да | нет |
|  | -наличие в радиотрансляционных сетях населенного пункта требуемого по расчету числа громкоговорящих средств оповещения населения. | да/нет | да | нет |
| 2. | Радиовещание и телевидение -обеспечение повышения устойчивой работы местного, радиовещания путем: использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых студий предприятий связи | да/нет | да | нет |

| VI. Световая маскировка села и объектов народного хозяйства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -подготовительные мероприятий по проведению светомаскировочных мероприятий в двух режимах: частичного и полного затемнения, проводимых заблаговременно, в мирное время; | % | 100 |  | 0 |
|  | -проведение мероприятий обеспечивающих введение режима частичного затемнения не более чем за 16 часов; | % | 100 |  | 0 |
|  | -проведение мероприятий обеспечивающих переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения не более чем за 3 мин. | % | 100 |  | 0 |
| VII. Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта |  |  |  |  |  |
|  | приспособление объектов коммунально-бытового назначения (бани и др.) для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта осуществляется по разработанным проектам их приспособления в два этапа: -1-й, выполнение заблаговременно подготовительных мероприятий, обеспечивающих перевод объектов в течение 24 ч. на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени; | % | 100 | 0 |  |
|  | -2-й, выполнение мероприятий по переводу объектов на режим санитарной обработки одежды, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. | % | 100 | 0 |  |

# 4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС

# 4.1. Для не отнесенных к группам по ГО территорий, расположенных вне зоны возможных разрушений ГО.

1) Реализация основных показателей ИТМ ГОЧС. Таблица 4.

Таблица 4

Реализация основных показателей ИТМ ГОЧС

| № п/п | Перечень основных показателей |  | Сроки осуществления ИТМ ГОЧС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Первая очередь | Расчетный срок |
| I. Основные показатели отражающие состояние защиты населения |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Защита населения |  |  |  |
|  |  | Численность населения поселения | чел. | 579 | 523 |
|  |  | Вместимость ПРУ всего | чел./% | 579/100 | 523/100 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | ПРУ для работающих смен (К3= 20) | чел./ % | 210/100 | 187/100 |
|  |  | ПРУ для населения (К3=10) | чел./ % | 369/100 | 336/100 |
|  |  | ПРУ для эваконаселения | чел./ % | - | - |
|  |  | Соответствие ПРУ требованиям ИТМ ГО: | % | 100 | 100 |
|  |  | Обеспеченность ЗС ГО, с учетом обеспечения радиуса сбора укрываемых: |  |  |  |
|  |  | НРС | %, м/в вр. | - | - |
|  |  | Населения (с учетом эваконаселения) | %, м/в вр. | 579/100 | 523/100 |
|  |  | Наличие схемы размещения ЗС ГО | да/нет | да | да |
|  |  | Обеспеченность учреждений здравоохранения ЗС ГО | % | 100 | 100 |
|  |  | Наличие ЗС ГО под пункт управления поселения | да/нет | да | да |
| II. Предприятия и инженерные системы |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Водоснабжение - возможность обеспечения подачи воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека в случае выхода из строя одной группы головных сооружений; | % | 100 | 100 |
|  |  | - обеспечение потребностей населения в том числе эвакуированных в загородной зоне питьевой водой из расчёта 25 л в сутки на одного человека при прекращении централизованного снабжения электроэнергией в загородной зоне; | % | 100 | 100 |
|  |  | - обеспечение водозаборных скважин приспособлениями для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды путём разлива в передвижную тару; | % | 100 | 100 |
|  |  | - оборудование скважин с дебитом 5 л/с и более устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями; | % | 100 | 100 |
|  |  | - оборудование шахтных колодцев для водоснабжения населения и сельскохозяйст, животных от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких ОВ. | % | 100 | 100 |
| III. Электроснабжение и гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение - составление перечня потребителей электроэнергии не прекращающих работу в условиях военного времени с указанием их нагрузок и устанавливаемых режимах работы; | да/нет | да | да |
|  |  | - установка автономных источников питания на неотключаемых объектах; | % | 100 | 100 |
| IV. Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети), радиовещание и телевидение |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети) - обеспечение устойчивой работы систем оповещения сетями проводного вещания с применением в сетях категорированных городов кабельных линий связи, подвижных средств резервирования станционных устройств, резервных подвижных средств оповещения сетей проводного вещания всех населенных пунктов; | да/нет | да | да |
|  |  | - наличие в радиотрансляционных сетях села требуемого по расчету числа громкоговорящих средств оповещения населения. | да/нет | да | да |
| 2. |  | Радиовещание и телевидение - обеспечение повышения устойчивой работы местного радиовещания путем использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых студий предприятий связи | да/нет | да | да |
| VI. Световая маскировка села и объектов народного хозяйства |  |  |  |  |  |
|  |  | - подготовительные мероприятий по проведению светомаскировочных мероприятий в двух режимах: частичного и полного затемнения, проводимых заблаговременно, в мирное время; | % | 100 | 100 |
|  |  | - проведение мероприятий обеспечивающих введение режима частичного затемнения не более чем за 16 часов; | % | 100 | 100 |
|  |  | - проведение мероприятий обеспечивающих переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения не более чем за 3 мин. | % | 100 | 100 |
| VII. Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемее для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта |  |  |  |  |  |
|  |  | приспособление объектов коммунально-бытового назначения (бани, химчистки, посты мойки автотранспорта и др.) для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта осуществляется по разработанным проектам их приспособления в два этапа: | % | 100 | 100 |

2) Обоснование рационального варианта территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территорий с учетом численности размещаемого рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения (в т.ч. по обеспечению ЗС ГО, транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно, медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию, функционированию систем водо-, электро-, тепло- и газоснабжения):

а) обеспечение ЗС ГО:

в соответствии с требованиями п.2.2 СНиП 2.01.51-90 защита населения проживающего в Борисоглебском сельсовете должна предусматриваться в ПРУ.

Население поселения численностью 579 чел. (1 очередь реализации генерального плана) должно обеспечиваться помещениями, приспосабливаемыми под ПРУ на 100 %.

Под ПРУ приспосабливаются:

- подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения -  вместимостью - 369 (68 %) человек;

- вновь строящиеся и существующие отдельно стоящие заглубленные сооружения различного назначения -  вместимостью – 210 (32 %) человек;

- помещения в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений -  вместимостью - 0 человек.

При использовании помещений приспосабливаемых под ПРУ площадь пола на одного укрываемого принимается 1 м2, таким образом потребная площадь составляет 579 м2.

При приспособлении помещений под ПРУ степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты К, должен быть равный 20-для работающих смен, 10 - для населения села и эвакуируемого населения (п. 2.17 в) СНиП 2.01.51-90).

В жилой застройке села в одном из приспосабливаемых под ПРУ заглубленных помещений должен быть оборудован пункт управления села с коэффициентом защиты Кз-20.

Существующих ЗС ГО в Николо-Александровском сельсовете нет. При реконструкции зданий объектов капитального строительства предусмотреть в проектной документации приспособление помещений зданий под ПРУ. Проект выполнить в соответствии с нормами СНиП 2.01.51-90, СНиП II-II-77*.

Имеющиеся, приспосабливаемые под ПРУ заглубленные помещения, показываются на схеме размещения защитных сооружений ГО в населенных пунктах с обозначением радиуса сбора укрываемых (п. 2.6 СНиП 2.10.51-90);

б) транспортное сообщение для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно;

поселение расположено в загородной зоне и решение задач  транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно не требуется

в) медицинское обслуживание;

на территории Николо-Александровского сельсовета сфера здравоохранения представлена амбулаторией с. Николо-Александровка и ФАП с. Покровка.

г) культурно-бытовое обслуживание;

на территории Николо-Александровского сельсовета представлены следующие объекты обслуживания:

-  МБОУ СОШ с. Николо – Александровка;

- МБУК «Районный Дом культуры» Филиал с. Николо-Александровка и Филиал с. Покровка;

- магазины;

- отделение связи ФГУП «Почта России».

д) функционирование инженерных систем:

электро, водоснабжение – устойчивость функционирования достигается своевременным планово-предупредительным ремонтом на сетях и объектах снабжения, созданием необходимого запаса материально-технических средств, обеспечение безаварийной эксплуатации объектов.

Система водоснабжения:

- источники водоснабжения должны соответствовать требованиям по обеспечению питьевой водой населения сельсовета в соответствии с п.п. 4.11,4.14, 4.15,4.21 СНиП 2.01.51-90;

- производительность защищённых объектов водоснабжения должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из расчёта 25 л в сутки на одного человека, для сельскохозяйственных животных по соответствующим для этого нормам (п. 4.11 СНиП 2.01.51-90).

Система электроснабжения:

- электрические сети должны проектироваться с учётом устойчивого электроснабжения объектов в условиях мирного и военного времени (п. 5.1 СНиП 2.01.51-90);

- обеспечение надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать исходя из требований обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ) (п. 5.9 СНиП 2.01.51-90);

Светомаскировка:

предусмотреть мероприятия по обеспечению светомаскировки Николо-Александровского сельсовета (п. 9.2, табл. 7 СНиП 2.01.51-90, СНиП 2.01.53-84).

Система оповещения ГО:

- система оповещения сельсовета должна отвечать требованиям, изложенным в Положении о системах оповещения населения, утвержденном Приказом МЧС России, министерства информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376.

Объекты коммунально-бытового назначения:

обеспечить объекты коммунально-бытового назначения возможностью приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды, специальной обработки подвижного состава автотранспорта (п. 10, СНиП 2.01.51-90).

Эвакуация.

Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматривается сборно-эвакуационный пункт (СЭП), под который  целесообразно использовать здания МБУК «Районный Дом культуры» Филиал с. Николо-Александровка и Филиал с. Покровка.

Эвакуацию персонала учреждений и организаций в пеших колоннах или автотранспортом также целесообразно осуществлять непосредственно с территории объектов, где размещается основное количество персонала.

3) Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения при:

- планировочной  организации

Генеральным планом предусматривается размещение всех зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

Размещение проектируемых зданий предусматривается с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающие к осваиваемой территории магистрали и улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей. На осваиваемой территории предусматривается размещение зданий различной этажности, в том числе в непосредственной близости от магистралей устойчивого функционирования. Магистрали устойчивого функционирования соответствуют условиям обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

- разработка транспортных схем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт)

При планировке территории сельсовета, в увязке с вблизи расположенными транспортными коммуникациями, предусматривается организация дорожной сети и движения автомобильного транспорта и пешеходов.

Проектом предусматривается строительство связанных с прилегающими магистралями  въездов/выездов на проектируемую территорию.

Для обеспечения ввода на территорию сил и средств ликвидации ЧС и эвакуации людей предусматривается строительство сети внутриквартальных проездов и улиц местного значения. Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по существующим и проектируемым направлениям улично-дорожной сети. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории. Внутренние технологические проезды и проезды общего назначения соединяются с магистралями устойчивого функционирования.

Эвакуация людей с проектируемой территории предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием проектируемой дорожной сети, а также прилегающих и удаленных магистралей устойчивого функционирования, которые обеспечивают вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях. Для этого необходимо использовать существующие дороги.

- инженерном оборудовании территории (по системам водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения, связи, радиовещания и телевидения)

Прокладка инженерных сетей предусматривается в выделенных охранно-защитных зонах. В качестве опорной сети предусматривается использование существующих магистральных инженерных сетей.

Водоснабжение проектируемых потребителей на проектируемой территории предусматривается от существующих и проектируемых сетей.

Для повышения надежности функционирования водопроводная сеть на проектируемой территории предусматривается кольцевой, обеспечивающей возможность водоснабжения объектов в аварийных ситуациях в обход поврежденного участка. Система водоснабжения осваиваемой территории проектируется с учетом обеспечения требуемого расхода и напора воды для хозяйственно-питьевых нужд и нужд пожаротушения существующих и проектируемых потребителей.

На водопроводных линиях предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры. При проектировании мест установки пожарных гидрантов (ПГ) предусматривается, что расстояние от ПГ до наиболее удаленной точки пожара должно быть не более 150 метров. ПГ и отключающая (запорная) арматура должны располагаться (по возможности) за пределами зон распространения завалов.

К расчетному сроку необходимо обеспечить потребности населения в том числе эвакуированных в загородной зоне питьевой водой из расчёта 25 л в сутки на одного человека при прекращении централизованного снабжения электроэнергией в загородной зоне; обеспечить водой население в случае выхода из строя головных сооружений из резервуаров с 3-суточным запасом питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

При наличии на территории населенного пункта шахтных колодцев, предусмотреть устройство навеса для предупреждения попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких ОВ.

Генеральным планом предусматривается использование воды внутри зданий на хозяйственно-бытовые нужды, а также для нужд пожаротушения и циркуляции по трубопроводам без сообщения с окружающей средой. Мероприятия по защите систем водоснабжения от радиоактивных и отравляющих веществ предусматриваются в составе мероприятий водоснабжающей организации.

В качестве емкостей для хранения запасов питьевой воды должны использоваться подземные резервуары, резервуары водонапорных башен, водоводы и магистральные трубопроводы систем подачи и распределения воды.

Все резервуары питьевой воды оборудуются устройствами для отбора воды в передвижную тару. Расстояние между пунктами раздачи воды в передвижную тару должно быть не более 1,5 км. Отбор воды осуществляется из отводящего трубопровода в колодцах. К колодцам должен быть организован подъезд размером не менее 12×12 м для автонасоса с цистерной.

Канализация. Система канализации в границах проектирования – общесплавная, согласно которой, все хозяйственно-бытовые, дождевые стоки и дренажные воды с территории кварталов по внутриквартальным сетям (хозяйственно-бытовой,  и  дождевой канализации и дренажа) собираются в бассейн тоннельных коллекторов, с  дальнейшим поступлением стоков на локальные очистные сооружения.

Уточнение диаметров водопроводных труб подводящихся к размещаемым зданиям, должно быть выполнено после проведения соответствующего гидравлического расчета специализированной организацией.

Энергоснабжение.

Питание трансформаторной подстанции предусматривается по двум независимым вводам в случаях электроснабжения социально-значимых объектов.

В случае значительного увеличения застройки и нагрузок на сети электроснабжения, целесообразно устройство дополнительной трансформаторной подстанции для обеспечения нужд населения.

Схемой теплоснабжения предусматривается использование индивидуальных автономных теплогенераторов.

Связь, оповещение. В соответствии с положением о системах оповещения населения  утвержденном приказом МЧС России, министерством информационных технологий и связей РФ, министерством культуры и массовых коммуникаций РФ от  25. 07. 2006 № 422/90/376, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматривается строительство системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для доведения информации и сигналов оповещения предусматривается использование:

- оборудования и сети для приема программ вещания;

- объектовых систем оповещения;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

К расчетному сроку необходимо обеспечить в радиотрансляционных сетях села требуемого по расчету числа громкоговорящих средств оповещения населения.

Для наружного оповещения применяются точечные системы П-166ВАУ – уличные электросирены мощностью 250 – 1 000 Вт. Оповещение на проектируемой территории предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-166 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей объектовых систем оповещения. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на элементах осваиваемой территории предусматривается обеспечить прокладкой кабельных линий сетей телефонизации и резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической радиосвязи предприятий и организаций.

На территории с. Николо-Александровка предусмотрено выделение отдельного помещения в составе администрации для размещения активного оборудования, удовлетворяющего следующим требованиям по обеспечению устойчивого функционирования системы оповещения:

- площадь помещения выбирается с учетом размещения необходимого количества оборудования и обслуживающего персонала;

- для обеспечения жизнедеятельности персонала предусматривается оборудование помещения системами жизнеобеспечения;

- активное оборудование запитывается от двух независимых вводов системы электроснабжения;

- прием радиосигналов и сигналов предусматривается по двум взаиморезервируемым фидерным линиям;

- для повышения надежности электроснабжения целесообразна установка независимого источника электропитания – автономной дизельной электростанции мощностью до 10 кВА;

- размещение электростанции и хранение запаса топлива выполняется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- помещение оборудуется телефонной линией емкостью не менее 50 пар (каналов) с выходом на телефонную сеть общего пользования для подключения объектовых систем оповещения.

- инженерной подготовке территории (для обеспечения пожарной безопасности, защите территорий от опасных природных процессов)

При инженерной подготовке территории предусматривается:

- замена ослабленных грунтов;

- организация рельефа;

- оборудование мест забора воды пожарными автомобилями;

- устройство ливневой канализации;

- устройство мостовых переходов;

- устройство водопропускных труб;

- укрепление полотна автомобильных дорог от размывов;

- обеспечение безопасного проезда по автомобильным дорогам в зимнее время.

По результатам обследования территории размещение строящихся объектов предусматривается замена ослабленных грунтов, применение мероприятий при просадочности грунтов.

- 4.2. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению рисков на территории муниципального образования.

В целях снижения риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения масштабов возможных чрезвычайных ситуаций необходимо:

- обеспечить подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, предусмотренных для защиты населения и территории муниципального образования от ЧС;

- организовать обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организовать проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

- организовать сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;

- обеспечить своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС;

- создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС;

- организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддерживать общественный порядок при их проведении;

- обеспечить устойчивое функционирование организаций в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечить контроль выполнения мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, созданными при органах местного самоуправления;

- 5. Проектные мероприятия по минимизации последствий ЧС природного и техногенного характера с учетом ИТМ ГО.

Основной задачей при проектировании раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории целесообразно определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС природного характера на территории МО планируется:

- проектирование системы ливневой канализации в центральной административной части сел Николо-Александровка и Покровка в простейшем виде (бетонные лотки);

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС техногенного характера на территории Николо-Александровского сельсовета планируется:

- в перспективе структура факторов риска возникновения ЧС в сельсовете не изменится. Строительство химически опасных и радиационно-опасных объектов на территории существующей и проектируемой застройки не планируется, возможно строительство АЗС;

- необходимо производить реконструкцию и мониторинг сетей электроснабжения и ЖКХ на территории существующей застройки;

- мониторинг технического состояния автомобильных дорог.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС природного и техногенного характера на расчетный срок создаст благоприятные условия для роста численности населения Николо-Александровского сельсовета, развития социальной инфраструктуры МО на территории существующей и проектируемой застройки.

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера в качестве места сбора и временного размещения населения МО необходимо использовать общественные объекты, объекты социальной инфраструктуры расположенные на территории населенных пунктов сельсовета.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые (существующие и проектируемые) территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

п. 11.1 Приказа Министерства регионального развития Российской федерации от 26 мая 2011 года № 244, «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».