Общество с ограниченной ответственностью

ДорСтройПроект

| Арх.№______________ | Заказчик: Администрация Октябрьского района |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Общая пояснительная записка

Генеральный директор

ООО «ДорСтройПроект» 				          И. А. Казаков

г.Хабаровск

2017 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. ТОМ I. ОБЩАЯ ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО           ПЛАНА. ТОМ II. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

- ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ТОМ III. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Состав графических материалов территориального планирования

|  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Николо-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Сводная схема (основной чертеж) |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Схема функциональных зон |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Схема административных границ совмещенная со схемой ограничений использования территорий и схемой границ территорий и земель |  | М 1: 25000 |  | не секр. |  | 3 |  |  |
|  | 4 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 4 |  |  |
|  | 5 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 5 |  |  |
|  | 6 | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 6 |  |  |
|  | 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с. Николо-Александровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 7 |  |  |
|  | 8 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с. Покровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 8 |  |  |
|  | 9 | Схема функциональных зон с. Николо-Александровка |  | М 1:5000 |  | не секр |  | 9 |  |  |
|  | 10 | Схема функциональных зон с. Покровка |  | М 1:5000 |  | не секр |  | 10 |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Николо-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Схема современного использования территории (опорный план). |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 1 |  |  |
|  | 12 | Схема комплексного анализа развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 2 |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА Николо-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Схема границ территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера Николо-Александровского сельсовета |  | М 1:25000 |  | не секр. |  | 1 |  |
| 14 |  |  | Схема риска возникновений ЧС природного и техногенного характера с. Николо-Александровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 2 |  |
| 15 |  |  | Схема риска возникновений ЧС природного и техногенного характера с. Покровка |  | М 1:5000 |  | не секр. |  | 3 |  |

Содержание.

| Раздел | Подраздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проекта | 2 |
|  |  | Состав графических материалов территориального планирования | 3 |
|  |  | Содержание | 4 |
|  |  | Предисловие | 6 |
|  |  | Введение | 6 |
| 1 |  | Общие сведения | 10 |
|  | 1.1 | Краткая историческая справка | 10 |
|  | 1.2 | Экономико-географическое положение | 11 |
| 2 |  | Анализ состояния территории Николо-Александровского сельсовета, проблем и направлений его комплексного развития | 13 |
|  | 2.1 | Оценка территории по комплексу природных факторов | 13 |
|  | 2.2 | Планировочная структура | 25 |
|  | 2.3 | Население и демографический потенциал | 25 |
|  | 2.3.1 | Современное положение | 26 |
|  | 2.3.2 | Прогноз перспективной численности населения | 29 |
|  | 2.4 | # Экономическая база и сфера занятости | 31 |
|  | 2.5 | # Жилищный фонд | 34 |
|  | 2.6 | # Объекты социальной инфраструктуры | 36 |
|  | 2.7 | # Транспортная инфраструктура | 43 |
|  | 2.7.1 | # Автомобильный транспорт | 44 |
|  | 2.8 | # Инженерная инфраструктура | 45 |
|  | 2.9 | # Связь | 49 |
|  | 2.10 | # Историко-культурные ресурсы и охрана объектов культурного наследия | 49 |
|  | 2.11 | # Экология | 50 |
| 3 |  | # Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 52 |
| 4 |  | # Перечень мероприятий по территориальному планированию Николо-Александровского сельсовета | 53 |
| 5 |  | # Обоснование предложений по территориальному планированию Николо-Александровского сельсовета | 67 |
|  | 5.1 | # Экономическая база и сфера занятости | 67 |
|  | 5.2 | # Жилищный фонд | 69 |
|  | 5.3 | # Объекты социальной инфраструктуры | 70 |
|  | 5.4 | # Транспортная инфраструктура | 77 |
|  | 5.4.1 | # Автомобильный транспорт | 77 |
|  | 5.4.2 | # Трубопроводный транспорт | 80 |
|  | 5.5 | # Инженерная инфраструктура | 81 |
|  | 5.5.1 | # Электроснабжение | 81 |
|  | 5.5.2 | # Теплоснабжение | 82 |
|  | 5.5.3 | # Топливоснабжение и газоснабжение | 82 |
|  | 5.5.4 | # Водоснабжение и водоотведение | 83 |
|  | 5.5.4.1 | # Водоснабжение | 83 |
|  | 5.5.4.2 | # Водоотведение | 87 |
|  | 5.6 | # Связь | 88 |
|  | 5.7 | # Историко-культурные ресурсы и охрана объектов культурного наследия | 88 |
|  | 5.8 | # Планировочная структура и перспективы развития Николо-Александровского сельсовета | 88 |
|  | 5.8.1 | # Современное положение | 88 |
|  | 5.8.2 | # Концепция градостроительного развития | 89 |
|  | 5.8.3 | # Архитектурно-планировочная организация территории | 90 |
|  | 5.8.4 | - Резервные площадки нового градостроительного освоения | 93 |
|  | 5.9 | # Зоны запрета, ограничений и особых условий использования | 94 |
| 6 |  | Охрана окружающей среды | 100 |
|  | 6.1. | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | 100 |
|  | 6.2. | Состояние и охрана воздушного бассейна | 100 |
|  | 6.3 | Охрана водных ресурсов | 101 |
|  | 6.4 | Инженерная подготовка | 104 |
|  | 6.5 | Санитарная очистка территории | 106 |
|  | 6.6 | Система особо охраняемых территорий | 109 |
|  | 6.7 | Формирование экологического каркаса | 110 |
| 7 |  | Основные технико-экономические показатели | 111 |
|  |  | Перечень законодательных и нормативных документов | 115 |

Предисловие

Проект Генерального плана муниципального образования Николо-Александровский сельсовет Октябрьского района Амурской области разработан обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» по заказу администрации Октябрьского района на основании муниципального контракта  № 0123300015117000022-0059147-01 от 21 июля 2017 г. Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (новая редакция) муниципального образования Николо-Александровский сельсовет Октябрьского района Амурской области.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Исходные данные для разработки проекта генерального плана предоставлены администрациями Октябрьского района и муниципального образования Николо-Александровский сельсовет.

Введение

- С принятием Градостроительного Кодекса (декабрь 2004г.) градостроительная документация переходит в ранг правового документа.

Документация территориального планирования является основополагающим документом, на базе которого формируются программы по экономическому и социальному развитию, по использованию территории, градостроительных мероприятий, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект генерального плана муниципального образования Николо-Александровский сельсовет представляет собой комплексный градостроительный документ, учитывающий всю совокупность природных, социальных, экономических, инженерных, транспортных, экологических и иных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие муниципального образования.

В условиях децентрализации власти настоящий проект должен обеспечить в перспективе территориальное устройство Николо-Александровского сельсовета как одного из составных элементов территории Октябрьского района Амурской области и устойчивое развитие территории муниципального образования с учетом интересов трех составляющих территориального сообщества – власти, бизнеса и населения.

Проект генерального плана муниципального образования Николо-Александровский сельсовет разработан на основе законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Амурской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

- Постановление Правительства Амурской области от 7 ноября 2008 г. N 256 «Об утверждении долгосрочной целевой градостроительной программы Амурской области на 2009 - 2011 годы».

- Закон амурской области от 05.12.2006 года  № 259 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области».

- Постановление Правительства Амурской области от 30.12.2011 г. N 984 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Амурской области».

В проекте Генерального плана Николо-Александровского сельсовета представлен анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляется экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному, промышленному), предлагается гипотеза социально-экономического развития; гипотеза развития транспортной и инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение и т. д.); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие муниципального образования, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и др.), обозначен перечень мероприятий по территориальному планированию объектов капитального строительства местного (районного) значения, а также этапы их реализации.

Основной предпосылкой экономического развития муниципального образования Николо-Александровский сельсовет является наличие земель сельскохозяйственного назначения. Организация производств в различных отраслях в первую очередь в сельском хозяйстве с использованием новых технологий, расширением мест приложения труда будут способствовать стабилизации численности населения, привлечению трудовых ресурсов, что в свою очередь даст импульс  дальнейшему развитию муниципального образования.

В составе проекта генерального плана муниципального образования Николо-Александровский сельсовет в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту разработаны мероприятия по территориальному планированию с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – 2028 год, расчетный срок – 2038 год.

При разработке проекта учитывались все данные, предоставленные администрациями Октябрьского района и муниципального образования Николо-Александровский сельсовет, а также нормативно-правовая документация, принимаемая на областном и районном уровне, среди них:

  - Схема территориального планирования Амурской области;

  - Схема территориального планирования Октябрьского района;

  - Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2025 года;

  - Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района Амурской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;

  - Нормативы градостроительного проектирования Амурской области;

  - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»;

  - Муниципальная программа Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы;

  - Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

  - Муниципальной программа «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Октябрьского района Амурской области на 2015 - 2020 годы»;

  - Муниципальной программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»;

  - Муниципальной программа «Развитие физической культуры и спорта в  Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы»;

  - Программа социально - экономического развития Николо-Александровского  сельсовета Октябрьского района Амурской  области на период 2015 - 2017 годы»;

  - Статистическая информация.

ООО «ДорСтройПроект» выражает благодарность администрациям Октябрьского района и муниципального образования Николо-Александровский сельсовет, оказавшим содействие при разработке настоящего проекта.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткая историческая справка

Село Николо – Александровка было основано в 1907 году переселенцами из Полтавской губернии, Переясловского уезда, села Ерковцы. Село Покровка – 1909 году. Село назвали именем царя Николая Александровича. Приехав на новые земли, крестьяне, в основном беднота, рыли землянки, обкапывали рвами земельные участки и начинали вести хозяйство на вольных амурских землях. Постепенно отстраивались некоторые дома стоят и в настоящее время. В 1908 году было решено обществом построить двухклассную церковноприходскую школу, для обучения детей грамоте, которая  была построена к началу 1917 учебного года. До 1916 год учащиеся занимались в частных домах. Было приобретено учебное оборудование, прибыло два учителя. Учащихся в школе было 80 человек.

В 1911 году в селе проживало 74 семьи, 422 человека. Только немного устроились на новом месте, обжились, как началась первая мировая война. Вскоре дошли слухи о февральской революции. Подошел октябрь 1917 года и власть перешла в руки народа. Стала налаживаться новая жизнь, были избраны Советы Крестьянских депутатов. В селе Николо – Александровка, как и во всех селах Приамурья была установлена Советская власть. Не прошло и полгода, как появились японские интервенты. Не миновали они и села Николо - Александровка. Жители села Николо – Александровка всего до тридцати человек, активно принимали участие в партизанском движении Приамурья.

В январе 1929 года был создан колхоз «Новый труд». Основной тяговой силой были лошади. В первый год колхоз приобрел шесть конных, одну механическую молотилку. Полеводы колхоза в первый год его существования занимали рожью - 6, пшеницей - 800, ячменем - 18, просом - 18, подсолнечником - 35, табаком – 3,25 гектаров земли. По осени всего было собрано: ржи -  37, пшеницы - 6170, ячменя - 200, овса - 3500 и подсолнечника - 230 центнеров. Посевы проса и гречихи погибли. Валовый сбор табака составил 29 центнеров.  Колхоз обслуживала, созданная в селе Борисоглебка Партизанская МТС, которая обеспечивала колхоз тракторами, комбайнами и сельскохозяйственными машинами. Весной 1931 года из МТС в село прибыла первая партия тракторов. В период с 1934 по 1936 год колхоз «Новый труд» экономически окреп. К 1940 году колхоз насчитывал 10 автомашин, колхозники на трудодень получили 10 кг зерна. Жизнь колхозников стала зажиточной.

Вероломное нападение фашистской Германии нарушило мирный труд. Шоферы с лучшими автомашинами ушли в армию. Армии также потребовались тракторы, которые использовались как тягачи для артиллерийских орудий. 120 мужчин ушли защищать Родину, 40 человек не вернулись домой.

В 1947 году была построена впервые колхозная электростанция. В 1950 году село было радиофицировано. Постепенно крепла экономика колхоза, годовой доход стал превышать один миллион рублей. За счет государственной ссуды и доходов колхоза было построено несколько животноводческих помещений МТФ и СТФ. Увеличилось поголовье молочного и мясного скота. В 1957 году началось строительство колхозного Дома культуры, который вскоре вступил в строй. С введением клуба в эксплуатацию, была установлена стационарная киноустановка, которая регулярно обслуживала население кинофильмами.

Колхоз «Новый труд» объединил в одно хозяйство слабые малоимущие колхозы «Хлебороб» (село Покровка), «Коминтерн» (село Борисоглебка), «Коммунар» (село Максимовка и село Кутилово). Общими усилиями мощного колхоза были построены культурно – бытовые объекты в отделениях колхоза: в Борисоглебке – школа, клуб. В Максимовке – школа, клуб. В Покровке – клуб. В Николо –Александровке – больница, почта. По мере укрепления экономики колхоза создавались предпосылки для самостоятельной жизнедеятельности окрепших отделений колхоза «Новый труд». В 1964 году колхоз разделился на два самостоятельных хозяйства: колхоз «Новый труд» и колхоз «Восход». В колхоз «Новый труд» вошли два села – Покровка и Николо – Александровка. В 1964 году открыта школа десятилетка. 29 февраля 1992 года колхоз «Новый труд» переименован в крестьянское товарищество с ограниченной ответственностью «Новотруднинское. В 1998 году общим собранием СПК «Новотруднинское» разделилось на два хозяйства: СПК «Новотруднинское» и СПК «Покровское». Образовалось крестьянско – фермерское хозяйство «Енисей». 22 июня 1999 года СПК «Новотруднинское» объявлено банкротом, жилищный фонд передан в муниципальную собственность администрации Николо - Александровского сельсовета. С 1999 года на базе СПК «Новотруднинское» создана ЗАО «Агрофирма АНК». В январе 2010 года СПК «Покровское» передан ЗАО «Агрофирме АНК».

В январе 1993 года открыли новый двухэтажный кирпичный Дом культуры.

1.2.Экономико-географическое положение

Муниципальное образование Николо-Александровский сельсовет располагается в западной части Октябрьского района Амурской области. На севере территория Николо-Александровского сельсовета граничит с территорией Мухинского сельсовета, на востоке – с территорией Максимовского сельсовета, на юге – с территорией Борисоглебского сельсовета, на западе – с землями Тамбовского района. В состав Николо-Александровского сельсовета входят 2 населенных пункта: села Николо-Александровка и Покровка. Административным центром является с. Николо-Александровка, расположенное в 56 км от центра Октябрьского района с. Екатеринославка и в 82 км от областного центра города Благовещенска.

Николо-Александровский сельсовет в соответствии с Законом Амурской области от 17. 03. 2005 № 457-ОЗ  «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Октябрьского района и муниципальных образований в его составе» имеет следующую картографическую границу:

Граница Николо-Александровского сельсовета от узловой точки 22, расположенной на пересечении границ Тамбовского района, Мухинского и Николо-Александровского сельсоветов, идет в восточном направлении по границе земель между бывшим совхозом «Мухинский» и бывшим колхозом «Новый труд» по межевым знакам 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 30, 30б, 30а, 31, 32, 32 , 33, 34, 35, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 , 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 , 28 до узловой точки 4, расположенной на пересечении границ Мухинского, Максимовского и Николо-Александровского сельсоветов. Далее граница идет по границе земель между бывшими колхозами «Маяк» и «Новый труд» сначала в южном направлении по межевым знакам 44, 45, 46, 47, 48, 49, затем на запад по межевым знакам 50, 51, затем в юго-западном направлении по межевым знакам 52, 53, 54, 55, затем в юго-восточном направлении по межевым знакам 56, 57, 58, затем в южном направлении по межевым знакам 59, 60 и далее вниз по течению реки Дим до узловой точки 1, расположенной на пересечении границ Максимовского, Борисоглебского и Николо-Александровского сельсоветов. Далее граница идет по границе земель между бывшими колхозами «Восход» и «Новый труд» сначала в северо-западном направлении по межевым знакам 2, 3, 4, 5, 6, затем на юго-запад по межевым знакам 7, 8, затем на северо-запад до межевого знака 9, затем в юго-западном направлении по межевым знакам 10, 11, 12, 13, 14, затем на северо-запад до узловой точки 15, расположенной на пересечении границ Борисоглебского сельсовета, Тамбовского района и Николо-Александровского сельсовета. Далее граница идет по границе земель между бывшими колхозами «Новый труд» Октябрьского района и «Приамурье» Тамбовского района сначала в северо-восточном направлении по межевым знакам 2, 1, затем в северо-западном и северном направлениях по межевым знакам 25, 24, 23, 22 , 22, 21, 20, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 до точки 23 и далее на север по границе земель между бывшими колхозами «Новый труд» Октябрьского района и «Мир» Тамбовского района по межевым знакам 37, 36, 35 до узловой точки 22, то есть до начальной точки описания.

В современных границах Николо-Александровский сельсовет занимает площадь 253,7 км², что составляет 7,5 % от площади земель Октябрьского района. Население Николо-Александровского сельсовета по состоянию на 01. 01. 2017 года насчитывает 646  человек, что составляет  3,54  % численности населения Октябрьского района.

Рельеф местности Николо-Александровского сельсовета равнинный. Ландшафт территории представлен в основном полями и лугами.

Климат территории сельсовета умеренный и имеет следующие показатели: средняя температура воздуха в январе -26,9°С, в июле +20,3°С; среднегодовая температура воздуха – минус 1,5ºС; продолжительность периода с температурой выше 10°С составляет 115 – 130  дней, безморозного периода 115 – 130 дней; среднегодовая сумма осадков 655 мм (апрель-октябрь 577 мм); господствующие ветра зимой северо-западного направления, летом юго-восточного направления.

Внешние и внутренние транспортные связи, выходы на внешние направления общей транспортной сети России осуществляются автомобильным транспортом.

В XX веке определилась экономическая специализация Николо-Александровского сельсовета – сельское хозяйство. Основной предпосылкой экономического развития сельсовета является наличие земель для ведения сельского хозяйства, организация производств с использованием новых технологий по переработке сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать сокращению оттока населения, привлечению трудовых ресурсов, что в свою очередь даст импульс развитию муниципального образования.

2. Анализ состояния территории Николо-Александровского сельсовета, проблем и направлений его комплексного развития

Главной целью комплексной оценки территории является обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления полной и достоверной информацией для выявления потенциала, который необходимо зарезервировать для перспективного градостроительного освоения проектируемой территории, определения возможности ее экономического развития.

Комплексная оценка территории является основой для разработки предложений по ее перспективному функциональному использованию, выявлению резервов с преимущественным функциональным предназначением, что необходимо для установления определенных регламентов их использования и, соответственно, режима особого градорегулирования..

Основная задача резервирования территорий – не допустить на них тех видов строительства или иных преобразований, которые могут усложнить или сделать невозможным, в дальнейшем, оптимальное использование потенциала территории.

Комплексная оценка осуществлена на основе анализа целого комплекса природных и техногенных факторов: климатические, гидрологические, инженерно-геологические, почвенно-растительные, минерально-сырьевые, природно-ландшафтные, водные и рекреационные ресурсы, санитарно-гигиенические, наличие охраняемых территорий, топливно-энергетические, транспортные условия, обеспеченность инженерной инфраструктурой.

В проекте в соответствующих разделах выполнен системный планировочный анализ территории Николо-Александровского сельсовета по следующим факторам:

- Природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды.

- Планировочным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиенические условия и требования к охране природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов.

Комплексная оценка территории в проекте генерального плана муниципального образования Николо-Александровский сельсовет позволила:

- провести анализ планировочных условий развития сельсовета;

- выделить площадки под градостроительное освоение;

- выявить свойства территории, ограничивающие и усложняющие развитие того или иного вида ее использования.

2.1 Оценка территории по комплексу природных факторов

Климат

Территория Амурской области относится к континентально-переходной группе экосистем с муссонным климатом. Эта группа испытывает влияние морей и океанов лишь в теплый период года и в меньшей степени, чем другие группы Дальнего Востока. Благодаря значительной удаленности от Тихого океана  климат имеет резко выраженные черты континентальности: большие колебания суточных и годовых температур, низкие зимние и отрицательные годовые температуры. В холодное время года здесь господствуют воздушные массы, приходящие из Восточной Сибири, Монголии и со стороны Северного Ледовитого океана.

Летом преобладают ветры, дующие с Тихого океана, которые приносят основное количество годовых осадков.

Климат, прежде всего, характеризуют показатели температуры самого холодного и самого теплого месяцев.

В годовом ходе температура воздуха изменяется от минимальных в январе до максимальных в июле.

Температура воздуха характеризуется следующими значениями: среднегодовая - минус 1,5º С, средняя температура января - минус 26,9º С, средняя температура июля - плюс 20,3º С. Годовое количество осадков - 655 мм. Для территории характерен летний максимум осадков, что обусловлено муссонным климатом. За июнь, июль и август может выпадать до 70% годовой нормы осадков. Возможны колебания в выпадении осадков. Так, летом с возрастанием испарения увеличивается абсолютная и относительная влажность, а весной из-за сухости воздуха снежный покров большей частью испаряется, и следствием этого становится незначительный весенний подъем уровня воды в реках.

Радиационный режим является основным фактором климатообразования.

Территория Амурской области располагается в умеренных широтах, где в течение года, в связи с изменением высоты солнца над горизонтом, изменяется продолжительность дня, а, следовательно, и поступление солнечной радиации. На приход солнечной радиации влияет состояние атмосферы: чем больше повторяемость ясных дней, тем больше приток солнечной энергии. Высота местности и ориентация склонов также сказываются на распределении и величине радиации.

Одним из условий, определяющих величину солнечной радиации, является продолжительность солнечного сияния. На территории сельсовета средняя величина  солнечного сияния около 2200 часов, величина суммарной солнечной радиации около 110 ккал/см2. Поступление солнечной энергии зависит также от физического состояния почвы, воздуха, рельефа. В сумме все факторы оказывают влияние на суточный и сезонный приход и расход тепла, что отражается в радиационном балансе.

По годовым показателям годовой радиационный баланс составляет около 40ккал/см2. Большое воздействие на интенсивность солнечной радиации оказывает циркуляция атмосферы, которая над территорией Амурской области имеет хорошо выраженную сезонность, обусловленную западно-восточным переносом воздушных масс умеренных широт и сезонными термическими изменениями суши и моря.

Муссонный характер циркуляции над Амурской областью обусловлен общепланетарной циркуляцией. Для области характерен континентальный, умеренный воздух. В циклонах и антициклонах он может поступать и извне, принося свойства тех территорий, над поверхностью которых он приобрел температуру и влажность.

Поступает в область также континентальный арктический воздух, вызывающий понижение температуры воздуха, как летом, так и зимой. В летнее время Амурская область доступна проникновению тропического воздуха континентального и морского  происхождения.

Устойчивым образованием в зимнее время является азиатский антициклон с центром в Монголии, что обуславливает зимой на суше преобладание морозной и малоснежной погоды. Это зимняя муссонная циркуляция. При интенсивном прогревании территории Евразии к лету азиатский антициклон разрушается и над материком устанавливается пониженное давление, что уже не препятствует циклонической деятельности на суше. Воздушные массы из области морей Тихого океана южного, юго-восточного, юго-западного направлений проникают на материк, активизируя циклоническую деятельность. Циклоническими процессами обусловлены осадки летнего периода. Это летняя муссонная циркуляции.

В районах наибольшей повторяемости циклонов формируются тропосферные фронты. В Амурской области известен приамурский фронт, который распространяется от низовий реки Зеи на северо-восток. Северо-восточное направление имеет читинский (азиатский) фронт, находящийся в Забайкалье. Зимой этих фронтов здесь нет, так как из-за преобладающего влияния азиатского антициклона их образование происходит над морями Тихого океана.

В течение весны изменяются условия, определяющие циркуляцию воздушных масс. Активизируется циклоническая деятельность на суше, достигая максимума летом. С началом охлаждения материка осенью наступают благоприятные условия для формирования циркуляции зимнего периода. Интенсивность циклонической деятельности ослабевает, что сопровождается увеличением погод солнечных и без осадков. Идет постепенное падение температур. Приходит зима. Довольно часто в Амурскую область проникают континентальные, арктические воздушные массы. Эти воздушные массы приходят с циклонами, которые перемещаются на область с северо-запада.

Таким образом, ветровой режим в зимний период в Амурской области определяется наличием обширного холодного антициклона, расположенного своей центральной частью в Забайкалье и в северных районах Монгольской Народной Республики. Вследствие этого на территории области преобладают ветры северо-западного и северного направления, преимущественно слабые. Повторяемость штилей в зимние месяцы составляет в среднем 30-40%.

Летом резко выражена восточная и юго-восточная циркуляция. Направление ветра летом очень неустойчивое, сильно сказывается влияние местных условий и главным образом направление речных долин и склонов гор. Летом преобладают ветры  восточных и южных румбов (юго-запад, юго-восток, восток.).

Переход средней суточной температуры через -5° С в сторону похолодания признают началом зимы, а переход средней суточной температуры через +5° С в сторону увеличения рассматривают как начало весны. Признаками начала и конца лета служат показатели средней суточной температуры +10° С в момент увеличения – начало лета и ее уменьшения конец лета – начало осени.

Зима холодная, сухая с маломощным снежным покровом, с большим количеством солнечного сияния. Это наиболее продолжительный сезон года с низкими температурами. Зима на территорию Николо-Александровского сельсовета приходит с началом ноября. Продолжительность зимы может достигать 160-ти дней. Абсолютный минимум температуры -50° С. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 140-145 дней, высота снежного покрова 20-25 см. Устойчивый снежный покров устанавливается в двадцатых числах ноября, а разрушается в первой декаде апреля.  Погода зимой преимущественно ясная, солнечная, с высоким давлением и малым количеством осадков.

Весна в сравнении с холодной и продолжительной зимой характеризуется меньшей продолжительностью около 50 дней. Весной возможны возвраты холодов, резкие перепады температур, обусловленные вторжением циклонов, а с ними как холодного, так и теплого воздуха. Потепление может вызывать гололедицу. К неблагоприятным явлениям весны следует отнести метели, которые могут быть не только в марте, но и в апреле. Безморозный период длится 115-130 дней. Весной идет перестройка циркуляции атмосферы с зимнего типа на летний тип. Над прогревающейся поверхностью суши давление понижается, создаются благоприятные условия для смещения циклонов с морей на сушу.

Лето теплое и даже жаркое абсолютный максимум температуры +40° С. Характеризуется значительным увеличением осадков по сравнению со всеми сезонами года. За июнь, июль и август выпадает до 70% годовой нормы осадков. Дождливым может быть и сентябрь. С летними осадками связано половодье на больших и малых реках. Случаются годы со значительным превышением среднего месячного количества осадков. Последствиями этого являются наводнения.

Осень наступает во 2 декаде сентября, когда среднесуточные температуры воздуха переходят через +10°С в сторону их понижения. Сентябрьская осень бывает дождливой, особенно в первой половине, но с наступлением холодов все больше становится ясных солнечных дней.

Постепенно легкий мороз сменяется устойчивыми холодами, предвещающими наступление зимы. Зачастую морозы начинаются раньше, чем выпадает снег. Это связано с особенностями циркуляционных процессов, обусловленных охлаждением материка. Осенние погоды формируются под влиянием вторжения холодного и сухого воздуха из континентальных районов. Продолжительность осени до 40 дней. Осенний период короче весеннего приблизительно на десять дней. Колебания суточных температур придают осеннему периоду неустойчивый характер.

По строительно-климатическому районированию территория сельсовета относится к району 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНИП 23-01-99 составляет -36°С. Продолжительность отопительного периода составляет 226 дней. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 115-130 дней, а сумма температур за этот период  достигает 2000-2200°С.

Вывод: Климатические условия территории Николо-Александровского сельсовета в целом благоприятные. К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся: очень низкие температуры, метели, поздние заморозки, грозы с сильным ветром и градом, сильные дожди, засухи.

Агроклиматические условия

Согласно агроклиматического районирования Амурской области территория Николо-Александровского сельсовета отнесена к подрайону IIб. Агроклиматический подрайон IIб – умеренно теплый, влажный. Средняя температура июля +20° С. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +10° С происходит во второй декаде мая, а осенью – во второй декаде сентября. Продолжительность периода с температурой выше +10° С составляет 115-130 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 140-145 дней, высота снежного покрова 20-25 см. Устойчивый снежный покров устанавливается в двадцатых числах ноября, а разрушается в первой декаде апреля. Осадков за период с температурой выше +10° С выпадает 350-400 мм и более.

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются тепло и влага.

Показателем теплообеспеченности вегетационного периода служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше +10° С (период активной вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур. От продолжительности этого периода и обеспеченности его теплом зависят рост и развитие сельскохозяйственных культур. Теплообеспеченность вегетационного периода характеризуется следующими показателями: вегетационный период - 125 дней, сумма среднесуточных температур воздуха выше 10º С 2000- 2200º С.

Осадки в основном выпадают во вторую половину лета. Наибольшее их количество приходится на июль-август. Сведения об осадках дают общее представление об увлажнении территории. Более конкретно условия увлажненности характеризуются гидротермическим коэффициентом, выражающим отношение суммы осадков за период с температурой выше +10° С к сумме температур за этот же период, уменьшенной в 10 раз. Для территории сельсовета он принимается равным 1,6-2,0. Влагообеспеченность вегетационного периода в целом оптимальна.

Подрайон IIб благоприятен для возделывания зерновых культур, сои, кукурузы (на силос), картофеля, овощей.

Вывод: В целом агроклиматические условия являются благоприятными для развития сельского хозяйства на данной территории, однако надо иметь ввиду, что территория сельсовета все же находится в зоне рискованного земледелия.

Рельеф, геологическое строение, геологические процессы

Территория Николо-Александровского сельсовета расположена в южной части Зейско-Буреинской равнины В раннем протерозое на месте будущей Зейско-Буреинской равнины простиралась морская подводная равнина. В среднем палеозое в Амуро-Зейской области осадконакопления начинаются слабые колебательные движения с общей тенденцией к прогибанию. В это время здесь формируются преимущественно терригенные и мелководные толщи, вулканическая деятельность носит очень незначительный и локальный характер. В конце силура и в нижнем девоне в пределах Амуро-Зейской плиты происходит образование орографически выраженных поднятий со складчатой структурой. Здесь накопление осадков происходило в неглубоких, но интенсивно прогибавшихся бассейнах с активной подводной вулканической деятельностью. Благодаря ей формировались вулканические надводные сооружения, подвергавшиеся в дальнейшем наземной денудации. На месте современной Зейско-Буреинской равнины простиралась аккумулятивная морская равнина со значительно более устойчивым прогибанием и преимущественно терригенным накоплением в течение силура, всего девона и нижнего карбона. Со среднего палеозоя начинаются интенсивные орогенные процессы, достигшие кульминации к позднему мезозою. В это время здесь наряду с активными процессами магматизма происходило накопление вулканогенно-осадочных и осадочных толщ. Рельеф представлял собой сложно пересеченную местность, состоящую из вулканических поднятий и лавовых плато, а также крутосклонных долинных равнин с блуждавшими по заболоченной пойме водотоками. Начавшееся в позднем палеозое инверсионное поднятие Амуро-Зейской впадины, сопровождавшееся процессами денудации, продолжалось вплоть до нижнего мела. В волжский век на ее территории возникли системы грабенов (наложенных впадин), разделенные денудационными равнинами или холмогорьями. Интенсивно прогибающиеся грабены быстро заполнялись пролювиально-аллювиальными континентальными грубообломочными отложениями. С раннего мела начинается расширение и объединение прогибов, погребение под увеличивающим свою площадь осадочным чехлом междепрессионных пространств. Это приводит к образованию здесь в позднем мелу обширной аллювиальной равнины с широким распространением озер и болот, контуры которой в общих чертах были близки к современным. Вулканическая деятельность на территории впадины прекратилась. Процессы выравнивания продолжались в течение палеогена и неогена и достигли максимума к началу антропогена. В конце неогена – начале антропогена продолжается выравнивание рельефа Амуро-Зейской депрессии на фоне медленного прогибания равнины, компенсирующегося осадконакоплением. К концу плейстоцена общее погружение депрессии постепенно замедляется и сменяется обстановкой относительной тектонической стабильности. В дальнейшем начинается поднятие депрессии. Происходит врезание рек и формирование в их долинах серии надпойменных террас.

В настоящее время западная и южная части равнины заняты низменностями с абсолютными отметками 100-200 м, а северо-западная и центральная части представляют плато средней высотой около 250 м. Равнина сложена морскими и континентальными отложениями мезо-кайнозойского возраста (от 150 млн. лет до настоящего времени) мощностью до 2000 м, лежащими на докембрийском (более 3 млрд. лет) кристаллическом фундаменте. Основные материалы, слагающие ее, песчаники и глины, снесенные водными потоками с окружающих равнину гор. Пойма развита практически повсеместно в долинах рек. Ширина ее в среднем – 100-300 м. Относительная высота – 1-2 м, реже – до 2,5-3 м. Поверхность поймы субгоризонтальная или полого наклонная (под углом до 3°) к руслу, достаточно или (в понижениях) избыточно увлажненная. Как правило, она осложнена кочковато-мочажинным микрорельефом (амплитуды до 1-1,2 м, в среднем 0,4-0,5 м). Сложена пойма маломощным (от 0,4 до 1 м) тонкообломочным аллювием голоценового возраста, ниже которого залегает русловой аллювий голоценового и, возможно, более древнего возраста.

Вывод: Рельеф и геологическое строение территории сельсовета благоприятны для самых различных видов хозяйственного освоения.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Аллювиальные грунты четвертичных отложений слагающие территорию сельсовета по своим физико-механическим свойствам могут служить основаниями для зданий и сооружений, необходимо предусмотреть защиту грунтов основания от увлажнения поверхностными водами. Глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Территория сельсовета еще не ощутила в полной мере воздействие техногенной нагрузки.

Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления экзогенных геологических процессов (ЭГП), являются ландшафто-геоморфологические условия, геологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭГП и интенсивность их проявления. Интенсивность проявления ЭГП варьирует в зависимости от состава пород. Для территории сельсовета присущи следующие физико-геологические процессы: пучение, заболачивание. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, рассматриваемая территория находится в пределах шестибальной зоны. Вследствие мелкого масштаба карты ОСР-97, в ней, разумеется, не могут быть отражены местные особенности возникновения и проявления землетрясений, важные для количественной оценки параметров сейсмических воздействий. Поэтому при проектировании ответственных инженерных сооружений, как правило, проводится дальнейшее уточнение исходной сейсмичности района строительства, либо выполняются в полном объеме работы по детальному сейсмическому районированию (ДСР), либо проводится сокращенный вариант ДСР или уточнение исходной сейсмичности (УИС), после которых обычно выполняется сейсмическое микрорайонирование площадок строительства (СМР).

Ниже в таблице приводятся данные с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А(10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет.

| Населенные пункты | Карты ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| Николо-Александровский сельсовет | 6 | 6 | 7 |

Вывод: К территориям неблагоприятным для освоения относятся заболоченные участки. К ограниченно благоприятным для строительства, относятся холмистые поверхности, территории с затрудненным водоотводом поверхностных вод. Благоприятными для освоения являются холмистые поверхности не подверженные процессам заболачивания. Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке. Основанием для фундаментов зданий и сооружений на рассматриваемой территории могут служить грунты четвертичных отложений, заложение фундаментов должно быть ниже глубины сезонного промерзания.

Гидрогеологические условия

Артезианские бассейны занимают равнинную часть области. Наиболее крупным и изученным является Амуро-Зейский артезианский бассейн. Площадь его порядка 100тыс.км2, что составляет примерно 1/3 территории области. Он представляет собой межгорную впадину, сложенную мезокайнозойскими эффузивно-осадочными и осадочными образованиями мощностью на отдельных участках до 3000м.

Основные водоносные горизонты, содержащие подземные воды, приурочены к верхней части бассейна, которая сложена рыхлыми или слабосцементированными песчано-глинистыми отложениями четвертичного, палеоген-неогенового или мелового возраста. Водовмещающими породами служат разнозернистые пески, гравийно-галечниковые отложения, песчаники. Относительные водоупоры представлены глинами, алевролитами, глинистыми сланцами.

В верхней части разреза и в краевых частя развиты безнапорные воды с глубиной залегания 0,5-20м. С глубиной подземные воды приобретают напор, величина которого может достигать 200м. Водообильность горизонтов и комплексов бассейна в зависимости от состава водовмещающих пород различна. Дебиты скважин варьируются от десятых долей л/сек до 10-25л/сек. Воды Амуро-Зейского бассейна широко используются для водоснабжения центральной и южной части области, т.к. в пределах этого бассейна проживает около 80% населения. Использование подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения приведено в таблицах «Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод», «Эксплуатационные запасы и использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения», «Использование подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения». На основании полученных результатов оценки прогнозных эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод Октябрьский район отнесен к категории надежно обеспеченных. Водоснабжение многих

Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод

| Наименование района | Прогнозные ресурсы тыс.м3/сут. | Эксплуатационные запасы подземных вод, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Степень разведанности ресурсов, % | Кол-во месторождений (участков) подземных вод |  | Добыча и извлечение, тыс. м3/сут. |  | Степень освоения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По категориям |  |  |  | всего | В том числе подготовленных к промышленному освоению А+В+С1 |  | всего | в т.ч. эксплуа-тирую-щихся | общие | в т.ч. на участках с эксплуатационными запасами | ресурсов, % | запасов, % |
|  |  | А | Б | С1 | С2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Октябрьский | 245 | 1,50 | 3,00 | 11,50 | 4,80 | 20,80 | 15,96 | 8,5 | 3 | 1 | 87,00 | 0,013 | 35,51 | 0,06 |

Эксплуатационные запасы и использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения

| Населенный пункт, административный район | Населе-ние, тыс. чел. | Современное хозяйственно-питьевое водоснабжение, тыс. м3/сут |  |  |  | Доля ПВ в балансе ХПВ, % | Количество месторождений |  | Эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут |  |  | Доля использования запасов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в т.ч. в эксплуатации | всего | по категориям А+В+С1 | отбор на МПВ | суммарных | по категориям А+В+С1 |
|  |  |  | поверхностными водами | подземными водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | центральный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по Октябрьскому району | 22,7 | 1,89 |  | 1,89 | 1,85 | 100 | 3 | 1 | 20,8 | 15,96 | 0,013 | 0,1 | 0,1 |

Использование подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевого

водоснабжения.

| Наименование района | Использование вод по району |  |  |  | Использование вод в городах |  |  |  |  |  |  |  | Использование вод в сельских населенных пунктах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, тыс. м3/сут | в том числе из водо-источников, тыс. м3/сут |  | доля ПВ в балансе ХПВ, % | с населением свыше 100 тыс. чел. |  |  |  | с населением менее 100 тыс. чел. в поселках городского типа |  |  |  | всего, тыс. м3/сут | в том числе из водоисточников, тыс.м3/сут |  | доля ПВ в балансе ХПВ, % |
|  |  | подземных | поверхностных |  | всего, тыс. м3/сут | в т.ч. из водоисточников, тыс. м3/сут |  | доля ПВ в балансе ХПВ, % | всего, тыс. м3/сут | в т.ч. из водоисточ-ников, тыс. м3/сут |  | доля ПВ в балансе ХПВ, % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подземных | поверхностных |  |  | подземных | поверхностных |  |  | подземных | поверх ностных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Октябрьский | 1,89 | 1,89 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1,89 | 1,89 | 0 | 100 |

населённых пунктов осуществляется из водозаборов, работающих на неутвержденных запасах. Такое положение нельзя признать нормальным, т.к. степень надежности источников, обеспечивающих потребности основного числа населенных пунктов, остается неопределенной. Следовательно, весьма вероятно стечение обстоятельств, при котором, по объективным или субъективным причинам, резко обострится дефицит водоснабжения. На рассматриваемой территории распространены, главным образом, пресные (гидрокарбонатные кальциевые и натриевые) подземные воды с минерализацией от 0,1 до 0,7 г/л. Показателями качества, лимитирующими возможности использования подземных вод для питья, являются содержания Sr, Fe и Mn. Воды со сверхнормативными содержаниями Fe и Mn распространены достаточно широко  При организации, на основе использования таких вод, питьевого водоснабжения, потребуется реализация специальных мероприятий по их обезжелезиванию и деманганации.

В настоящее время водоснабжение с. Николо-Александровка осуществляется от муниципальных скважин в том числе: одной мелкотрубной и двух глубинных, с. Покровка от  двух муниципальных глубинных скважин. Также на территории населенных пунктов имеются  82 индивидуальные скважины и 4 открытых водозабора.

Вывод: Для сельсовета характерна довольно высокая степень обеспеченности населения ресурсами подземных вод. Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельсовета базируется на подземных водах. Оперативная оценка эксплуатационных запасов на фактически освоенных участках – одна из основных задач, решение которой позволит надежно обеспечить потребности населения ресурсами подземных вод. Ее решение тем более актуально в современной экономической ситуации, когда требующее значительных затрат освоение новых участков, как правило, оказывается неприемлемым.

Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах территории Николо-Александровского сельсовета разведанных запасов полезных ископаемых нет.

Гидрологическая характеристика. Обеспеченность поверхностными ресурсами

Поверхностные воды территории Николо-Александровского сельсовета представлены р. Гильчин, сетью небольших озер, прудов и водохранилищ. Наиболее значимым является водохранилище Николо-Александровское, расположенное в 1,5 км от села Николо-Александровка падь Гильчин. Объем водохранилища составляет 2,0 млн. м³, площадь зеркала – 0,99 км².

Вывод. Водообеспеченность территории определяется по среднегодовому стоку, выраженному в модулях стока и расходах воды. Исходя из принятых критериев, обеспеченность территории сельсовета по величине общих потенциальных ресурсов поверхностных вод оценивается как не обеспеченная.

Почвенные ресурсы

Территория Николо-Александровского сельсовета расположена в южной части Зейско-Буреинской равнины. Здесь широко представлены лугово-черноземовидные, луговые глеевые и глееватые почвы (луговые подбелы), лугово-бурые почвы, пойменные (аллювиальные) почвы, болотные почвы.

Лугово-черноземовидные почвы обладают высоким потенциальным плодородием и являются лучшими не только в Амурской области, но и вообще на Дальнем Востоке. Гумусовый горизонт их достигает 20-40 см, иногда 50 см. Содержание гумуса в верхней части от 4 до 8 %. По цвету, структурности и плодородию они напоминают черноземы европейской части России. Развивались они под лугово-степной травянистой растительностью. В известковании они не нуждаются. Из элементов питания растений им не хватает, прежде всего, фосфора. Луговые черноземовидные почвы наиболее интенсивно используются человеком, что привело к снижению их плодородия. За последние 20 лет содержание гумуса снизилось на 11-30 %, ежегодная потеря его составляет 0,45 тн/га. Одновременно с потерей гумуса отмечается разрушение почвенной структуры, переуплотнение почвы приводит к ухудшению ее физических и химических свойств. Тяжелый механический состав, медленное оттаивание летом сезонной мерзлоты, равнинностъ рельефа, а также выпадение основного количества осадков во вторую половину лета приводят к сезонному поверхностному переувлажнению почв и развитию процессов заболачивания. В результате затрудняется проведение сельскохозяйственных работ. Чтобы улучшить водно-физические свойства лугово-черноземовидных почв, необходима частичная мелиорация их с помощью осушения и агротехнических приемов.

Луговые глеевые и глееватые почвы (луговые подбелы). При близком залегании грунтовых вод (1,5-2 м) и поверхностном переувлажнении за счет атмосферных осадков тяжелые по механическому составу глинистые и тяжелосуглинистые почвы имеют неблагоприятные водно-физические свойства. В зависимости от длительности переувлажнения и степени заболоченности луговые почвы делятся на глееватые и глеевые почвы. Эти почвы кислые, усваиваемых для растений форм азота и фосфора мало, но содержание гумуса 3-8 %. Осушение и известкование делает эти почвы вполне пригодными для сельского хозяйства. Луговые почвы отличаются незначительным содержанием азота и фосфора, зато калия в них много.

Лугово-бурые почвы распространены небольшими массивами среди луговых и лугово-черноземовидных почв. Располагаются по склонам увалов. Лугово-бурые почвы имеют гумусовый горизонт (15-25 см), тяжелосуглинистый состав. Реакция – от слабокислой до кислой. Содержание гумуса в пахотном слое – 3-5 %, но с глубиной оно резко падает (до 1-2 %). Лугово-бурые почвы неплохо обеспечены азотом, фосфором и калием, имеют благоприятные водно-физические свойства, пригодны для хозяйственного использования.

Пойменные (аллювиальные) почвы распространены в долинах рек. В период затопления под небольшим слоем воды растения не прекращают фотосинтеза. После спада воды на поверхности остается слой плодородного наилка, который накапливается из года в год и служит материнской породой для формирующихся в пойме почв. Среднесуглинистый состав, большой (15-25 см) гумусовый горизонт с содержанием гумуса 2,5-5 %, достаточное содержание запасов азота и фосфора дают возможность отнести эти почвы по плодородию на второе место после лугово-черноземовидных. Они интенсивно используются для возделывания клубнекорнеплодов и овощей, но лучше их использовать как луговые угодья. При скашивании травостоя на сено основная часть биомассы остается в почве, обеспечивая жизнедеятельность фауны и микрофлоры, поддерживая процесс образования и накопления почвенного гумуса. При выращивании на поймах овощных и кормовых культур с полей вывозится большая часть биопродукции, тем самым уменьшается содержание гумуса, разрушается структура почв, обедняется состав микрофлоры. При выращивании овощей на одних и тех же полях в почве накапливаются токсичные вещества.

Болотные почвы, как правило, приурочены к пониженным участкам. Верхний торфянистый горизонт их состоит из полуразложившейся растительности. Болотные почвы частично идут под сенокосы и пастбища.

По кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий балл бонитеровки сельскохозяйственных почв Октябрьского района составляет 64, при среднем по Амурской области 63.

Вывод. Наиболее благоприятными для сельскохозяйственного использования являются лугово-черноземовидные и пойменные почвы. Имеющиеся на территории Николо-Александровского сельсовета почвы предполагают развитие сельского хозяйства на данной территории. Необходимо проведение агротехнических мероприятий по улучшению плодородия почв.

Ресурсы флоры

На территории Николо-Александровского сельсовета преобладает комплекс луговой растительности с небольшими массивами березовых лесов с примесью осины, ивы, дуба, черной березы и лещины, Вдоль русла реки Дим зачастую произрастают заросли ивняков с примесью осины, ильма и берез.

Вывод. Ресурсы флоры имеют большое экологическое и социальное значение и являются важным природным потенциалом развития территории сельсовета.

Ресурсы фауны и охотничье-промысловые ресурсы

Территория Октябрьского района относится к лесостепной зоне. Самыми многочисленными представителями орнитофауны являются отряды: воробьиных, гусиных, дневных хищников, куликов, куриных. В настоящее время наиболее ценным видом орнитофауны Амурской области является дальневосточный аист. В южной части Зейско-Бурейской равнины обитает около 20 гнездящихся пар

Животный мир представлен представителями насекомоядных – амурский еж,  отряда летучих мышей (рукокрылых) встречаются ушан обыкновенный, восточный кожан, ночница усатая. Из многочисленного отряда грызунов распространены два вида крыс (серая и черная), четыре вида мышей (домовая, полевая, лесная, мышь-малютка), 9 видов полевок, бурундук, амурский длиннохвостый суслик, белка, заяц-беляк, маньчжурский заяц, северная пищуха, ондатра (мускусная крыса). Хищники представлены рысью, лисицей, волком. Из копытных встречаются косуля, кабан. Представители рыбной фауны - сом, налим, щука, карась. Рептилии, или пресмыкающиеся – немногочисленная группа. Из змей встречаются неядовитые полозы (амурский, узорчатый и красноспинный) и ядовитые (гадюка обыкновенная и щитомордник). Земноводные представлены сибирским углозубом, травяной и сибирской лягушкой, обыкновенной и монгольской жабой, дальневосточной квакшей и др.

Численность охотничьей орнитофауны

| № п/п | Территория | Фазан | Тетерев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Октябрьский район | 2898 | 25 |

Численность охотничьих видов животных

| Территория | Косуля | Кабан | Рысь | Колонок | Лисица | Заяц-беляк | Волк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Октябрьский район | 2217 | 76 | 12 | 33 | 419 | 698 | 3 |

Проблема максимального использования природных ресурсов на благо человеческого общества при сохранении и улучшении окружающей среды на сегодняшний день является весьма актуальной. Охота, как форма хозяйствования, базируется на эксплуатации определённой части биосферы – охотничье-промысловых ресурсах, которые являются важнейшей составной частью биогеоценозов. При сохранении естественных условий среды обитания и ландшафтов они могут быть по настоящему неистощимы. Поэтому при планировании экономических, социальных и прочих процессов на конкретной территории необходимо учитывать возможность не только использования её природно-ресурсного потенциала, но и сохранения  экологического равновесия.

Промысловая охота на диких животных (как источник дополнительного питания местного населения) не ведется.

Вывод. Охрана и увеличение численности гнездящихся пар дальневосточного аиста в Амурской области – стратегическая задача общей международной программы по сохранению популяции. Охотничьи виды фауны  на сегодняшний день не имеют промышленного значения.

Лесосырьевые ресурсы

На территории Николо-Александровского сельсовета имеются незначительные площади земель лесного фонда, здесь расположен участок 101 квартала Октябрьского участкового лесничества Завитинского лесничества. По целевому назначению леса участков 101 квартала относятся к защитным –  защитные полосы лесов расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования находящиеся в собственности субъекта РФ. На территориях защитных полос лесов расположенных вдоль железных и автомобильных дорог запрещается:

- Проведение сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.

- Проведение выборочных рубок спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины.

- Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

- Создание лесных плантаций

Вывод. Лесные ресурсы имеют большое экологическое, сырьевое, экономическое и социальное значение, но в связи с их незначительностью на территории сельсовета влияние их минимально.

Земельные ресурсы

По состоянию на 01.01.2017 г., согласно данным администрации общая площадь территории Николо-Александровского сельсовета составляет 25370 га, которая по целевому назначению разделена на следующие категории:

1). земли населенных пунктов (412,35 га – 1,63 %);

2). земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (1152,8 га – 4,54 %);

3). земли водного фонда (1250 га – 4,93 %);

4). земли сельскохозяйственного назначения (22529,35 га – 88,8 %);

5). земли лесного фонда (25,5 га – 0,1 %).

Площади населенных пунктов – с. Николо-Александровка и с. Покровка указаны в существующих границах согласно публичной кадастровой карте. Инвентаризация земель в границах сельсовета не проводилась. Площади земель определены обмерным способом.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Для территории Николо-Александровского сельсовета характерны луговые ландшафты. На данной территории отсутствуют сколько-нибудь значимые природные либо исторические объекты, способствующие прокладке туристических маршрутов.

Вывод:  Развитие туристической отрасли на территории муниципального образования Николо-Александровский сельсовет выглядит бесперспективным.

2.2 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

Градостроительное развитие системы расселения определяется рядом особенностей, главным из которых является географическое положение и исторические специфические особенности предшествующего социально-экономического развития. Территория Николо-Александровского сельсовета исторически является сельскохозяйственной территорией, площадь которой в современных границах составляет 25370 га, население – 646 человек. В состав сельсовета входит два населенных пункта – села Николо-Александровка и Покровка, в которых проживает все население сельсовета.

Планировочной осью сельсовета является автомобильная дорога Р465  Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка.

Основа современной планировочной структуры сел Николо-Александровка и Покровка была заложена в начале XX века. В настоящее время планировочная структура сел представляет собой линейную структуру расселения.

2.3. Население и демографический потенциал

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

2.3.1. Современное положение

Демографические процессы.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Экономический кризис, катастрофически повлиявший на ситуацию во всех отраслях жизни в период 1990-х гг., и как следствие приведший к острому демографическому спаду в целом по России, отразился на демографической ситуации и в муниципальном образовании Николо-Александровский сельсовет. Демографический кризис в России связан с наличием серьезных кризисных явлений в обществе. Именно они обусловливают низкий уровень здоровья, высокий уровень смертности, ухудшение репродуктивного здоровья и качественных характеристик воспроизводства населения, разрушение семьи и утрату традиционных ценностей.

Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, национальный состав, половозрастная структура населения по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями развития территории.

Численность населения Николо-Александровского сельсовета по состоянию на 01. 01.  2017 г. составила 646  человек, что составляет  3,54  % численности населения Октябрьского района, в том числе с. Николо-Александровка 511  человек, с. Покровка 135 человек. За последние годы численность населения в населенных пунктах сельсовета по данным Росстата  выглядит следующим образом (данные приведены по состоянию на 1 января):

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Николо-Александровка | чел. | 565 | н/д | 553 | 544 | 529 | 528 | 517 | 511 |
| 2 | с. Покровка | чел. | 145 | н/д | 136 | 139 | 137 | 142 | 142 | 135 |
| 3 | В целом по Николо-Александровскому сельсовету | чел. | 710 | 706 | 689 | 683 | 666 | 670 | 659 | 646 |

Динамика численности постоянного населения муниципального образования  за последние восемь лет  имеет отрицательный баланс, что соответствует тенденциям характерным для Октябрьского района в целом.

Показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании соответствуют тенденциям, характерным для района в целом. Уровень рождаемости и смертности, а также миграционные процессы в Николо-Александровском сельсовете за последние шесть лет, по данным Росстата и администрации сельсовета, приведены в таблице:

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Число умерших | чел. | 13 | 12 | 17 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | Число прибывших | чел. | 17 | 11 | 8 | 7 | 19 | 14 |
| 4 | Число выбывших | чел. | 34 | 22 | 13 | 5 | 29 | 28 |

Естественный прирост. Коэффициент естественного прироста (разность коэффициентов рождаемости и смертности) по Николо-Александровскому сельсовету характеризуется отрицательными показателями. За последние шесть лет наблюдается естественная убыль населения, величина, которой по данным на 01.01.2017 г. составила 1,3 человека на 1000 жителей.

Рождаемость. На протяжении последних четырех лет в Николо-Александровском сельсовете наблюдается относительно ровный уровень рождаемости, он значительно ниже необходимого для простого замещения поколений родителей их детьми. В среднем за последние шесть лет коэффициент рождаемости составил 13,7 человека на 1000 жителей.

Смертность. На протяжении последних шести лет показатели смертности в сельсовете в двух случаях превышают показатели рождаемости. Коэффициент смертности за последние шесть лет составляет в среднем 15,0 человек в год на 1000 жителей. Основными причинами роста смертности населения являются заболевания системы кровообращения, новообразования, а также несчастные случаи, отравления и травмы.

Механическое движение. Механическое движение населения в Николо-Александровском сельсовете характеризуется отрицательной динамикой. Коэффициент механического прироста за последние шесть лет носит отрицательный характер и составляет 13,5 чел. на 1000 жителей.

Таким образом, за последние восемь лет численность населения муниципального образования сократилась в целом на 64 человека.

Половозрастная структура

В настоящее время половозрастная структура Николо-Александровского сельсовета имеет неблагоприятное соотношение основных возрастных категорий для естественного воспроизводства. На 01.01.2017 г. трудоспособное население составило 57,5  %  от всей численности населения, детские и пенсионные возраста – 17,5 % и 25,0 % соответственно. При этом в половозрастной структуре сельсовета наметилась достаточно устойчивая тенденция снижения численности населения группы младше трудоспособного возраста и увеличения численности населения группы старше трудоспособного возраста.

Удельный вес мужчин и женщин в муниципальном образовании достаточно стабилен. По данным на 01.01.2017 г., соотношение мужчин и женщин составляло 49,2 % и 50,8 % соответственно. Ситуация в сельсовете соответствует показателям сокращения доли мужского населения, характерным для различных регионов РФ и страны в целом.

В настоящее время демографическая нагрузка на трудоспособное население составляет 0,74 ‰, из них нагрузка детьми 0,30 ‰, и нагрузка пожилыми людьми 0,44 ‰.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. К основным показателям, характеризующим состояние рынка труда, относятся: общая численность экономически активного населения, в нем доля занятого в экономике; уровень регистрируемой и общей безработицы; структура занятых по отраслям экономики.

Николо-Александровский сельсовет обладает трудовым потенциалом, который при благоприятном сценарии социально-экономического развития может быть востребован и задействован в экономике. Численность трудоспособного населения насчитывает 372 человека, что составляет 57,5 % населения муниципального образования. Сведения о приложении труда по данным администрации Николо-Александровского сельсовета приведены в таблице.

| Сфера деятельности | Всего работающих (человек) |
| --- | --- |
| Администрация | 11 |
| Образование в том числе: | 26 |
| - школа | 26 |
| Культура в том числе: | 3 |
| - филиал с. Николо-Александровка (МБУК) «Районный Дом культуры»; - филиал с. Покровка МБУК «Районный Дом культуры»; - филиал с. Николо-Александровка и филиал с. Покровка МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека». | 1 1 1 |
| Здравоохранение в том числе: | 6 |
| - амбулатория с. Николо-Александровка; - ФАП с. Покровка. | 4 2 |
| Связь в том числе: | 2 |
| - отделение связи «Почта России» с. Николо-Александровка. | 2 |
| Сельское хозяйство в том числе: | 72 |
| - ЗАО «Агрофирма АНК»; - КФК «Енисей»; - КФК «Адам»; - КФК «Василенко»; - ветеринарный участок. | 60 3 6 2 1 |
| Торговля в том числе: | 7 |
| - магазин ИП «Дедович с. Николо-Александровка; - магазин ИП «Яремовский» с. Николо-Александровка; - магазин ИП «Яремовский» с. Покровка. | 3 3 1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 |
| ООО «Варваровский коммунальщик – 2». | 14 |
| Работающие за пределами сельсовета | 60 |
| Студенты, призванные в РА, осужденные | 21 |
| Всего занятых в различных сферах деятельности | 222 |

В муниципальном образовании неработающих граждан 150 человек или 40,3 %  от всего трудоспособного населения. Зарегистрированных безработных 4 человека, официальный уровень безработицы составляет 1,1 %.

За период с 1991 по 2017 гг. в Николо-Александровском сельсовете темпы снижения числа трудящихся опережали сокращение численности трудоспособного населения. Жители сел муниципального образования, которые работают за его пределами выезжают в основном в близлежащие районы на заработки.

Основные направления в работе администрации Николо-Александровского сельсовета

- проведение активной политики на рынке труда, вовлечение незанятых граждан на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;

- повышение мобильности рабочей силы посредством разработки эффективной системы профессионального обучения и переобучения;

- координация профессионально-квалификационной структуры подготовки рабочих и специалистов в образовательных учреждениях профессионального образования всех уровней с потребностью рынка труда;

- содействие незанятой молодёжи в возрасте до 18 лет, не имеющей профессии, специальности, и впервые вступающей на рынок труда, в направлении в учреждения профессионального образования для получения профессионального образования до начала трудовой деятельности;

- приведение классификации профессий работников в соответствии со структурными изменениями, происходящими на рынке труда;

- содействие формированию систем внутрипроизводственного обучения работников в целях обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда.

Выводы: Демографическая ситуация, сложившаяся в Николо-Александровском сельсовете в настоящее время оценивается, как неблагоприятная, в течение последних 20 лет обозначилась тенденция естественной убыли населения. Уменьшение доли населения младших возрастов в последствии будет приводить к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Отмечается избыток трудовых ресурсов, связанный с сокращением мест приложения труда, при этом образовательный уровень значительной части населения не соответствует возросшим требованиям квалификации на рынке труда.

При этом следует учитывать, что демографическая политика только дополняет социально-экономическую политику. Именно социально-экономическая политика, направленная на расширение мест приложения труда в различных сферах деятельности, повышение уровня доходов, доступности жилья, возможность повышения образовательного уровня, организацию разнообразного и качественного сервиса, широких возможностей по организации досуга оказывает определяющее влияние на демографическое поведение населения.

2.3.2.Прогноз перспективной численности населения

В октябре 2007г. (Указ № 1351 от 9 октября 2007 г.) правительством России была утверждена Концепции демографической политики Российской Федерации в период до 2025 года. В данной концепции указывалось, что в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Амурской области демографическая ситуация требует незамедлительного решения.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрациями Октябрьского муниципального района и Николо-Александровского сельсовета для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Успешная реализация национальных программ, а также программ принимаемых на областном и районном уровнях на территории Николо-Александровского сельсовета в различных сферах отразятся на показателях численности населения. Активно поддерживаемый администрацией сельсовета процесс устойчивого функционирования муниципального образования, также будет оказывать большое влияние на демографическую ситуацию.

В настоящее время существует несколько сценариев развития демографической ситуации, как Октябрьского района и Николо-Александровского сельсовета, так и Амурской области в целом. Согласно прогнозов организаций проводивших оценку перспективной численности населения (ЦСУ, Управление финансовой политики и стратегического планирования Амурской области, ФГУП РосНИПИУрбанистики)  демографическая ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию той или иной степени интенсивности. ФГУП РосНИПИУрбанистики так же, как один из возможных вариантов развития ситуации предложен вариант оптимистического расчета, где расчетная численность населения в период 1-ой очереди практически совпадает с отчетными показателями, но на период расчетного срока темпы роста численности населения будут идти более высокими темпами, в основном за счет миграционного прироста.

Проектом генерального плана численность населения Николо-Александровского сельсовета  определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и с трудом поддается корректировке. Демографические процессы, происходящие в настоящее время, современная возрастная структура населения будут оказывать влияние на формирование населения Николо-Александровского сельсовета и в перспективе.

Миграционная составляющая, в свою очередь, испытывает значительные колебания и напрямую зависит от расширения мест приложения труда, жилищных условий, развитости социальной инфраструктуры, организации сервиса, возможности организации своего досуга.

Перспективная численность населения рассчитывается по формуле:

— ожидаемая численность населения (чел.);

— фактическая численность населения (чел.);

р — коэффициент среднегодового естественного прироста сельского населения;

m — коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

t — расчетный период прогноза (число лет).

Результаты расчетов сведены в таблицу:

| № п/п | Наименование сельского поселения/населённого пункта | Исходный год (2017) | Первая очередь (2028) | Расчетный срок (2038) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Николо-Александровский сельсовет | 646 | 579 | 523 |
| 2 | с. Николо-Александровка | 511 | 458 | 414 |
| 3 | с. Покровка | 135 | 121 | 109 |

В целом за проектный период численность населения Николо-Александровского сельсовета снизится  на 123 человека. В разрезе населенных пунктов произойдет снижение населения с. Николо-Александровка на 97 человек, с. Покровка на 26 человек.

С учётом всех вышеперечисленных факторов можно рассчитать приблизительный возрастной состав населения на перспективу. Прогнозируемый состав населения представлен в таблице:

| № п/п | Возрастной состав населения | Исходный год |  | 1 очередь (2028 г.) |  | Расчетный срок (2038 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. |
| 1. | Младше трудоспособного | 17,5 | 113 | 17,3 | 100 | 17,1 | 89 |
| 2. | Трудоспособного | 57,5 | 372 | 57,1 | 331 | 56,7 | 297 |
| 3. | Старше трудоспособного | 25,0 | 161 | 25,6 | 148 | 26,2 | 137 |
|  | Всего | 100 | 646 | 100 | 579 | 100 | 523 |

Как видно из приведённых в таблице данных в динамике возрастной структуры населения сколько-нибудь значимых изменений происходить не будет. Демографическая нагрузка на трудоспособное население за расчетный период несколько увеличится. По прежнему сохранится неблагоприятная ситуация с возрастной структурой населения для естественного воспроизводства: исходный год – 17,5 %-57,5 %-25,0 %, расчетный срок – 17,1 %-56,7 %-26,2 % (оптимальная 30 % - 50 % - 20 %). Сохранение существующей динамики изменения численности возрастных групп  может привести в дальнейшем к серьезным последствиям в естественном воспроизводстве обусловленном старением населения.

Стабилизация демографических процессов на расчетный срок будет возможна только при положительной динамике, как естественного воспроизводства, так и миграционной составляющей, а это возможно, как говорилось выше, только при создании новых рабочих мест, обеспеченности жилищными условиями, наличии развитой социальной инфраструктуры и возможности организации своего досуга, что обеспечивается теми же причинами.

2.4. Экономическая база и сферы занятости

В настоящее время Николо-Александровский сельсовет имеет весьма скромные показатели развития. К основным негативным факторам, сдерживающим развитие муниципального образования можно отнести:

- неразвитость производства и инженерной инфраструктуры;

- недостаток собственных инвестиционных ресурсов;

- дотационный характер формирования бюджета;

- недостаточно высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень населения;

- неразвитость социальной инфраструктуры.

Успешному развитию сельсовета могу способствовать следующие факторы:

- богатые природные ресурсы;

- наличие освоенных земель сельскохозяйственного назначения;

- относительно благоприятное транспортно-географическое положение, обеспечивающее связь поселения с наиболее важными экономическими центрами Амурской области.

Распределение трудящихся по сферам деятельности по полному кругу предприятий приведено в таблице.

| №п/п | Показатели | Число работающих |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
|  | Занято на предприятиях и организациях, в том числе | 222 | 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 72 | 32,4 |
| 2 | ЖКХ | 14 | 6,3 |
| 3 | Торговля и общественное питание | 7 | 3,2 |
| 4 | Связь | 2 | 0,9 |
| 5 | Здравоохранение | 6 | 2,7 |
| 6 | Образование | 26 | 11,7 |
| 7 | Культура | 3 | 1,3 |
| 8 | Аппарат органов управления | 11 | 5,0 |
| 9 | Прочие | 81 | 36,5 |

На территории муниципального образования Николо-Александровский сельсовет предприятий и организаций других отраслей  нет.

Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство на территории Николо-Александровского сельсовета, как и в Октябрьском районе и Амурской области в целом, традиционно являлось экономически значимой отраслью. По природно-экономическим условиям сельское хозяйство территории Октябрьского района относится к южной зоне специализации Амурской области наиболее благоприятной для возделывания зерновых культур, сои, кукурузы (на силос), картофеля, овощей. В следствии чего основным направлением развития сельского хозяйства на территории муниципального образования Николо-Александровский сельсовет является растениеводство. Ведущей отраслью растениеводства является производство сои.

Сельскохозяйственным производством на территории Николо-Александровского сельсовета  в настоящее время занимаются: ЗАО «Агрофирма АНК», крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Енисей», КФК «Адам», КФК «Василенко», а так же жители в   личных подсобных хозяйствах.

Сведения о сельхозпроизводителях Николо-Александровского сельсовета приведены в таблице.

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Фамилия И.О. Руководителя | Профиль хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Агрофирма АНК» | С. Николо-Александровка | Гамалей Виктор Григорьевич | Растениеводство. Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. |
| 2 | КФХ «Енисей» | С. Николо-Александровка | Кошевой Николай Иванович | Растениеводство. Выращивание технических культур. |
| 3 | КФК «Адам» | С. Покровка | Саутиев Адам Магомедович | Животноводство. |
| 4 | КФК «Василенко» | С. Покровка | Василенко Надежда Николаевна | Животноводство. |

Ведущим производителем является подразделение ЗАО «Агрофирма АНК», работающая на территории муниципального образования с 1999 года. Предприятие занимается растениеводством, в обороте находится 17800 га земли в том числе: технические культуры (соя) – 10820 га, зерновые – 2300 га, многолетние травы – 100 га, под парами – 4580 га. Урожайность сои составляет 8,3 ц/га, зерновых – 24,5 ц/га. В структуру предприятия входят: зерновой двор, мастерские, гараж, нефтебаза, столовая. Коллектив предприятия составляет 60 человек, на сезонные работы привлекаются временные рабочие до 20 человек.

КФХ «Енисей» образовано в 1999 году. Хозяйство занимается выращиванием сои. Площадь обрабатываемых земель составляет 400 га. В хозяйстве работают 2 человека.

Помимо хозяйств занимающихся растениеводством имеются хозяйства животноводческой специализации. КФК «Адам» расположено в с. Покровка стадо хозяйства составляет 115 голов крупного рогатого скота. Реализация молока – 176 тонн. Коллектив предприятия составляет 6 человек. Так же в с. Покровка расположено самое молодое хозяйство сельсовета, основанное в 2016 году КФК «Василенко», специализация хозяйства – животноводство. В хозяйстве имеется 45 голов крупного рогатого скота, работает 2 человека.

Сельское хозяйство Николо-Александровского сельсовета представлено также личными подсобными хозяйствами. В личных подсобных хозяйствах в основном выращиваются картофель и овощи, имеется поголовье скота и птицы. Сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадях в хозяйствах населения по состоянию на 01.07. 2017 представлены в таблицах

Поголовье скота являющегося собственностью населения

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупный рогатый скот в том числе: - коровы | 236 98 |
| 2 | Свиньи в том числе: - свиноматки основные | 193 15 |
| 3 | Овцы в том числе: - овцематки старше 1 года | 72 41 |
| 4 | Козы в том числе: - козоматки старше 1 года | 58 32 |
| 5 | Лошади в том числе: - кобылы от 3-х лет | 4 3 |
| 6 | Кролики в том числе: - кроликоматки | 179 114 |
| 7 | Птица всех видов и возрастов | 1957 |
| 8 | Пчелосемьи | 256 |

Посевные площади

| №п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посевная площадь сельскохозяйственных культур всего в том числе: | 31,5 |
| 2 | картофеля | 26,5 |
| 3 | овощей | 3,0 |
| 4 | прочее | 2,0 |

В с. Николо-Александровка расположен ветеринарный участок. Учреждение осуществляет ветеринарную деятельность, штат сотрудников составляет 1 человек.

На территории Николо-Александровского сельсовета имеются два скотомогильника удаление от жилой застройки ближайшего населенного пункта:

– с. Николо-Александровка     350 м;

– с. Покровка                             450 м.

Санитарно-защитные зоны существующих скотомогильников (< 1000 м) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Грунты территории скотомогильников – глины, глубина залегания грунтовых вод – 3,0 м.  Животных павших от опасных заболеваний не зарегистрировано.

Выводы:  К положительным факторам развития отрасли сельского хозяйства в муниципальном образовании можно отнести следующие:

- благоприятные агроклиматические условия;

- наличие плодородных земель;

- развитая транспортная инфраструктура способная обеспечить доставку сельхозпродукции потребителям.

К отрицательным факторам относятся следующие:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

2.5. Жилищный фонд

Уровень жилищной обеспеченности, благоустройства жилищного фонда – важнейшие показатели, определяющие качество жизни населения.

Общая площадь жилых помещений Николо-Александровского сельсовета составляет 15,155 тыс.м², из них аварийный жилищный фонд – 1,344 тыс.м², ветхий – отсутствует.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 23,46 м²/чел.

Существующий жилищный фонд размещается в многоквартирных и индивидуально-определенных зданиях общей площадью жилых помещений 7,718 тыс.м² и 7,437 тыс.м² соответственно. По формам собственности жилищный фонд распределен между муниципальной – 8,364 тыс.м² и частной – 6,791 тыс.м² собственностями. Обеспеченность централизованными коммунальными услугами жилищного фонда крайне низкая – 1,7 тыс.м², что составляет немногим более 11 %  общей площади жилых помещений. Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа приведено в таблице.

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м² | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен |  |  |  |
| кирпичные | 4,909 | 2 | 34 |
| панельные | 2,552 | - | 22 |
| деревянные | 7,694 | 174 | 4 |
| По годам возведения |  |  |  |
| до 1920 | 0,202 | 6 | - |
| 1921-1945 | 0,741 | 19 | - |
| 1946-1970 | 2,739 | 63 | 3 |
| 1971-1995 | 11,075 | 85 | 56 |
| после 1995 | 0,398 | 3 | 1 |
| По проценту износа |  |  |  |
| от 0 % до 30 % | 5,704 | 3 | 50 |
| от 31 % до 65 % | 5,664 | 92 | 3 |
| от 66 % до 70 % | 2,032 | 56 | - |
| свыше 70 % | 1,755 | 25 | 7 |

С конца прошлого века полностью прекращено строительство жилья за счёт бюджетных средств. В ближайшем будущем для населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета может возникнуть проблема обветшания жилищного фонда, так как в жилищном фонде преобладают здания, построенные в советский период. Таким образом, в течение ближайших 10 лет можно ожидать значительного роста доли ветхого и аварийного фонда, в связи с чем, необходимо наращивать объемы капитального ремонта, которые за последние годы значительно снизились и продолжают снижаться, в следствии чего износ жилого фонда в будущем может стать серьезной проблемой.

Основными сдерживающими факторами развития жилищного строительства в селах сельсовета являются низкие доходы населения, отсутствие ясных перспектив развития, высокие  цены  на строительные материалы, высокие банковские проценты по кредитам для участников  жилищного строительства. Поэтому на увеличение и сохранение жилищного фонда будут влиять следующие факторы:

- повышение уровня жизни населения и, как следствие, потребность улучшения условий проживания, что приведет к росту спроса на более комфортабельное жилье, с благоприятной окружающей экологической обстановкой;

- внедрение в практику системы ипотечного кредитования и предоставления жилищных ссуд дополнительно стимулирует жилищное строительство.

- создание специализированных ремонтно-строительных организаций на районном уровне.

Выводы: Оценивая положение дел в жилищной сфере можно сделать выводы, что существующая средняя обеспеченность населения жилищным фондом в Николо-Александровском сельсовете (23,46 м²/чел.) выше проектных показателей 1 очереди реализации (2020 г. – 22,3 м²/чел.) «Схемы территориального планирования Амурской области». В течении ближайших 10-15 лет можно ожидать роста ветхого и аварийного жилищного фонда, так как большинство зданий построены еще в советский период. Уровень благоустройства жилищного фонда в населенных пунктах  Николо-Александровского сельсовета крайне низок.

2.6 Объекты социальной инфраструктуры

Образование

Система образования Николо-Александровского сельсовета представлена Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) с. Николо – Александровка», которая осуществляет следующие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное, основное, среднее образование. Проектная емкость школы 360 человек, фактическая наполняемость составляет 92 человека, в том числе: учащиеся – 80 человек, дошкольная группа – 12 человек. МБОУ СОШ размещается в здании 1970 года постройки. Теплоснабжение и водоснабжение здания школы осуществляется централизовано, водоотведение локальное – септик. Питание осуществляется в школьной  столовой площадью обеденного зала 67 м² на 36 посадочных места. Площадь спортзала – 146 м², площадь открытой пришкольной спортивной площадки составляет 2500 м². Библиотечный фонд школьной библиотеки составляет 14,3 тысяч томов. Коллектив сотрудников школы – 26 человек, из них 16 педагогические работники. Учащиеся, проживающие в с. Покровка доставляются в школу и обратно домой школьным автобусом.

Ежегодно к началу учебного года в школе проводятся текущие ремонты обеспечивающие поддержание, как самого здания, так и внутренних помещений в удовлетворительном состоянии. В настоящее время зданию школы необходим ремонт кровли, спортивного зала, а также замена окон и дверей.

Вывод: Потребность населения в объектах образования может считаться фактически удовлетворенной.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения Николо-Александровского сельсовета представлена следующими медицинскими объектами: амбулатория с. Николо-Александровка и фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) с. Покровка. Сведения об объектах здравоохранения приведены в таблице.

| № п/п | Наименование | Оказываемые услуги | Штат сотрудников | Количество посещений фактическое в смену | Характеристика здания | Инженерная обеспеченность здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулатория с. Николо-Александровка | Врачебная деятельность | 4 | 14 | Двухэтажное кирпичное здание. Удовлетворительное состояние. | Централизованные системы жизнеобеспечения |
| 2. | ФАП с. Покровка | Врачебная деятельность | 2 | 10 | Приспособленное помещение в одноэтажном кирпичном здании. Удовлетворительное состояние. | Централизованные системы жизнеобеспечения |

Обеспеченность медицинским оборудованием, лекарственными препаратами неполная. Льготные категории граждан выписывают и получают лекарственные препараты в районном центре, что вызывает определенные неудобства. Обслуживание профильными медицинскими специалистами, предоставление услуг стационара проводится в ГБУЗ АО  «Октябрьская больница» районного центра с. Екатеринославка, районной поликлинике, а также в медицинских учреждениях областного центра г. Благовещенска. Услуги скорой медицинской помощи оказываются ГБУЗ АО  «Октябрьская больница».

Вывод: Потребность жителей Николо-Александровского сельсовета в объеме и качестве услуг здравоохранения не может считаться полностью удовлетворенной.

Физкультура и спорт

По данным администрации на территории Николо-Александровского сельсовета имеется четыре объекта предназначенные для занятия физкультурой и спортом. В с. Николо-Александровка – школьный спортивный комплекс, включающий в себя  спортзал и плоскостное спортивное сооружение, а также спортивная площадка по ул. Молодежной площадью 150 м² для занятия легкой атлетикой и игровыми видами спорта. В с. Покровка при Филиале с. Покровка МБУК «Районный Дом культуры» – спортзал площадью 253 м².

В современных условиях большую значимость приобретают физкультура и спорт. На фоне сокращения продолжительности жизни, высокого уровня смертности в молодых возрастах особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни.

Решение задачи по максимальному приобщению людей разного пола и возраста, в первую очередь детей и молодежи, к активным занятиям физкультурой и спортом, получить максимально полный социально-педагогический и культурный эффект от этих занятий невозможно без укрепления материально-технической базы, привлечения высококвалифицированных специалистов.

Следует предусмотреть реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса на базе школы, включающего плоскостное спортивное сооружение и спортивный зал, а также ремонт спортивного зала при учреждении культуры с. Покровка в соответствии с современными требованиями.

Вывод: Потребности жителей Николо-Александровского сельсовета в занятии физкультурой и спортом не могут считаться полностью удовлетворенными.

Культура и искусство

На территории Николо-Александровского сельсовета осуществляют свою деятельность следующие учреждения культуры: Филиал с. Николо-Александровка Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Районный Дом культуры», Филиал с. Покровка МБУК «Районный Дом культуры», Филиал с. Николо-Александровка и Филиал с. Покровка МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека».

Филиал с. Николо-Александровка МБУК «Районный Дом культуры» расположен в двух этажном каменном здании 1993 года постройки. Здание обеспеченно централизованными системами жизнеобеспечения. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Вместимость зрительного зала 240 мест. Для учреждения культуры необходимо приобретение мебели, инвентаря, музыкальной аппаратуры. Филиал с. Николо-Александровка МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» расположена в этом же здании. Библиотечный фонд составляет 5,8 тысяч томов, выписываются периодические издания, необходимо обновление и пополнение библиотечного фонда. Имеются организованные места для выхода в сеть «Интернет».

Филиал с. Покровка МБУК «Районный Дом культуры» расположен в одно этажном кирпичном здании, построенном в 90-х годах прошлого века. Централизованными системами жизнеобеспечения здание обеспеченно. Имеется спортзал площадью 253 м². Зданию и помещениям филиала необходимы те или иные виды ремонта. Для филиала необходимо приобретение мебели, инвентаря, музыкальной аппаратуры. Филиал с. Покровка МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» расположена в этом же здании. Библиотечный фонд составляет 1,5 тысяч томов, выписываются периодические издания, необходимо обновление и пополнение библиотечного фонда. Имеются организованные места для выхода в сеть «Интернет».

Вывод: Зданиям и помещениям учреждений культуры населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета необходимо проведение тех или иных видов ремонта. Для всех учреждений культуры необходимо приобретение мебели, инвентаря, музыкальной аппаратуры, для библиотеки, кроме этого еще и  обновление и пополнение библиотечного фонда. В общем потребность населения в этой сфере не может считаться полностью удовлетворенной.

Потребительский рынок

В населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета осуществляют свою деятельность следующие предприятия торговли.

| № п/п | Наименование предприятия торговли | Адрес | Ассортимент товаров | Площадь торгового зала, м² | Количество сотрудников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ИП «Дедович | с. Николо-Александровка, пер. Центральный, 3а | смешанный | 41 | 3 |
| 2 | Магазин ИП «Яремовский» | с. Николо-Александровка, ул. Ленина, 64 | смешанный | 43 | 3 |
| 3 | Магазин ИП «Яремовский» | с. Покровка, ул. Центральная,7 | смешанный | 28 | 1 |

Динамика объема товарооборота плюсовая. Потребность населения в продовольственных и промышленных товарах удовлетворяется не в полном объеме.

Объектов общественного питания, кроме школьной столовой, на территории муниципального образования нет.

Вывод: Для нормального функционирования потребительского рынка на территории населенных пунктов необходимо строительство магазинов, увеличение ассортимента товаров предприятий торговли.

Предприятия бытового обслуживания

Объектов данной номенклатуры на территории Николо-Александровского сельсовета нет.

Предприятия коммунального обслуживания

Объектов данной номенклатуры на территории Николо-Александровского сельсовета нет.

Организации и учреждения управления, проектные организации,                           кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

На территории села Николо-Александровка в приспособленных помещениях здания учреждения культуры расположена администрация Николо-Александровского сельсовета.

Отделение связи ФГУП «Почта России» находится на территории с. Николо-Александровка. Отделение связи располагается в приспособленном помещении (отдельная квартира) многоквартирного жилого дома, штат сотрудников составляет 2 человека, отделение связи оказывает традиционные виды услуг, имеется «Интернет»

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Из объектов данной номенклатуры на территории сельсовета располагаются 2 кладбища, это кладбища сел Николо-Александровка и Покровка площадью 21182 м² и 20488 м² соответственно.

Сведения о потребности и фактическом наличии объектов социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета сведены в таблицы.

С. Николо-Александровка

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проектирования согласно НГП Амурской области | Состояние на 01.01.2017 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходи-мое количество | Фактичес-кое количество | Количест-во посещений |  |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. Общеобразовательная школа, место | 108 мест на 1 тыс. чел. | 70 | 360 | 92* ** | * - с учетом с. Покровка ** - с учетом дошкольной группы |
| 2. Детский сад, место | 23 места на 1 тыс. чел. | 15 | 0 | 12* | * - дошкольная группа при школе |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.Амбулатория, пос./смену | По заданию на проектирование, но не менее 14,52 | 1/15 | 1/20 | 14 |  |
| 2. Стадион, га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 га 1 тыс. чел. | 0,36-0,46 | 0,265* | - | *- школьный стадион – 0,25 |
| 3. Спортивный зал общего пользования, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 60-80 м2 1 тыс. чел. | 31-41 | 146* | - | *- школьный спортзал |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1. Дом культуры (клуб), место | 80 мест 1 тыс. чел. | 41 | 240 | - |  |
| 2. Библиотека, тыс. ед. хранения/чит. место | 5-6/4-5 | 2,6-3,1/ 2-3 | 5,8/20 | - |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1. Предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания населения | 2 раб. места на 1 тыс. | 1 | 0 | - |  |
| 2. Баня, место | 7 мест на 1 тыс. чел. | 4 | 0 | - |  |
| 3. Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 на объект | 1 | 0 | - |  |
| 4. Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 | 21 | 0 | - |  |
| 5. Магазины продовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 | 51,1 | 84* | - | *-магазины смешанного ассортимента |
| 6. Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 200 | 102,2 |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-управленческое учреждение, 1 рабочее место | по заданию на проектирование | - | 3 | - |  |
| 2. Отделение полиции, объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | - |  |
| 3. Отделение связи «Почта России» | 1 | 1 | 1 | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 | 3 | 0 | - |  |
| 2. Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,12 | 2,12 | - |  |

С. Покровка

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проектирования согласно НГП Амурской области | Состояние на 01.01.2017 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходи-мое количество | Фактичес-кое количество | Количест-во посещений |  |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. Общеобразовательная школа, место | 108 мест на 1 тыс. чел. | 15 | 0 | 0 |  |
| 2. Детский сад, место | 23 места на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | 0 |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.ФАП, пос./смену | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 10 |  |
| 2. Стадион, га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 га 1 тыс. чел. | 0,09-0,12 | 0 | - |  |
| 3. Спортивный зал общего пользования, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 60-80 м2 1 тыс. чел. | 8-11 | 253 | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1. Дом культуры (клуб), место | 80 мест 1 тыс. чел. | 11 | 0 | - |  |
| 2. Библиотека, тыс. ед. хранения/чит. место | 5-6/4-5 | 0,7-0,8/ 1 | 1,5/0 | - |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1. Предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания населения | 2 раб. места на 1 тыс. | 0 | 0 | - |  |
| 2. Баня, место | 7 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | - |  |
| 3. Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 на объект | 0 | 0 | - |  |
| 4. Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 | 6 | 0 | - |  |
| 5. Магазины продовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 | 13,5 | 28* | - | *-Магазин смешанного ассортимента |
| 6 Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 200 | 27,0 |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 1. Отделение связи «Почта России» | 1 | 1 | 0 | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 | 2 | 0 | - |  |
| 2. Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,03 | 2,05 | - |  |

Выводы:  Из приведенных данных видно, что современная обеспеченность населения сел Николо-Александровка и Покровка отдельными социально значимыми видами обслуживания  превышает нормативные показатели, рекомендованными СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Другие виды обслуживания необходимые жителям сел отсутствуют полностью или их мощности не достаточны или не соответствуют требованиям СП 42.13330.2011. Некоторые виды обслуживания экономически нецелесообразны к размещению на территории сел, а потребности населения в этих услугах могут удовлетворяться предприятиями районного центра или выездной формой обслуживания.

Учитывая вышесказанное надо все же понимать, что любой населенный пункт, независимо от количества жителей, может иметь свободный состав обслуживающих учреждений и той емкости, которая реально оправдывается в данном поселении. Главный принцип, которым необходимо руководствоваться, состоит в том, что учреждения обслуживания должны быть предельно приближены к человеку, чтобы пользоваться ими было удобно для всех слоев населения.

2.7 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории Николо-Александровского сельсовета представлена только автотранспортной составляющей. Воздушная связь с другими регионами осуществляется из аэропорта областного центра г. Благовещенска, расположенного на расстоянии 82 км от с. Николо-Александровка. Для экстренных случаев на территории Николо-Александровского сельсовета имеется вертолетная площадка. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Екатеринославка на расстоянии 56 км. Судоходные водные объекты в границах сельсовета отсутствуют. Объектов трубопроводного транспорта на территории Николо-Александровского сельсовета в настоящее время нет.

2.7.1 Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги

Транспортные связи Николо-Александровского сельсовета  c  другими сельсоветами района, центром Октябрьского муниципального района – с. Екатеринославка, с областным центром – г. Благовещенском, городами Дальневосточного региона и в целом с Россией осуществляются  автомобильным транспортом. По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения  общей протяженностью 26,9 км сведения,  о которых приведены в таблице.

| № п/п | Номер автодороги | Наименование автодороги | Протяженность в границах сельсовета, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 ОП РЗ 10К-044 | Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка | 20,6 | IV | Усовершенствованный |
| 2 | 10 ОП РЗ 10К-202 | Покровка-Ильиновка | 6,3 | V | Переходный |

По этим автодорогам осуществляется выход населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета на Гострассу «Амур» Чита-Хабаровск. Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения общего пользования в границах сельсовета осуществляет ООО «Дружба» по договору.

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Николо-Александровского сельсовета составляет 13,381 км в том числе:

с. Николо-Александровка 7,221 км

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 2,593 | Низший (грунтовое) |
| 2 | ул. Мухина | 2,344 | Низший (грунтовое) |
| 3 | ул. Молодежная | 0,533 | Низший (грунтовое) |
| 4 | пер. Северный | 0,550 | Низший (грунтовое) |
| 5 | пер. Лазо | 0,125 | Низший (грунтовое) |
| 6 | пер. Восточный | 0,527 | Низший (грунтовое) |
| 7 | пер. Центральный | 0,549 | Низший (грунтовое) |

с. Покровка 3,060 км

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная* | 3,100 | Переходный (черный гравий) |
| 2 | ул. Верхняя | 1,900 | Низший (грунтовое) |
| 3 | Подъезд к кладбищу | 1,160 | Низший (грунтовое) |

Примечания: * - участок автомобильной дороги регионального значения Покровка-Ильиновка.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельсовета практически не имеет освещения.  Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования осуществляет администрация Николо-Александровского сельсовета.

Автотранспорт

Регулярное автобусное сообщение населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета установлено с областным и районным центрами, а также с населенными пунктами других сельсоветов, расположенными по автобусному маршруту Благовещенск – Екатеринославка.  В зависимости от расписания ежедневно осуществляется от 5 до 7 рейсов в каждом направлении. Пассажирские перевозки осуществляются ИП Зорькин А. Н..

Транспортная инфраструктура (АЗС, СТО и пр.) на территории сельсовета отсутствует.

Выводы:  Территория сельсовета обладает довольно развитой сетью автомобильных дорог, но им в настоящее время необходимы те или иные виды ремонтов. Уровень регулярного транспортного сообщения относительно высок. На территории сельсовета полностью отсутствуют объекты транспортной инфраструктуры.

2.8. инженерная инфраструктура

Энергоснабжение

Электроэнергией Николо-Александровский сельсовет обеспечен на 100 %. Электроснабжение потребителей муниципального образования централизованное, осуществляется от Амурской энергосистемы, входящей в состав ОЭС Востока. В село Николо-Александровка электроэнергия подается по ВЛ-10 через подстанцию «Николо-Александровка» ПС 35/10 кВ фидеры № 2, № 14 далее от распределительных подстанций по воздушным линиям ВЛ-0,4 кВ   до объектов потребления. Опоры ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ железобетонные. Село Покровка обеспечивается электроэнергией по ВЛ-10 от подстанции «Максимовка» ПС 35/10 кВ фидеры № 6, далее от распределительных подстанций по воздушным линиям ВЛ-0,4 кВ   до объектов потребления. Опоры ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ железобетонные.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета, как и всех населенных пунктов Октябрьского района является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

По территории Николо-Александровского сельсовета проходит участок ЛЭП ВЛ-35 кВ.

По состоянию на конец 2016 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 1660 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. Годовой расход электроэнергии составляет 1,07 млн. Квт/час.

Выводы:  Населенные пункты  Николо-Александровского сельсовета электроэнергией обеспечены на 100 %. Объекты электрохозяйства нуждаются в тех или иных видах ремонта, необходима замена аварийных опор линий электропередач.

Теплоснабжение

Производство и подача тепла объектам социальной инфраструктуры и жилой застройки (частично) населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета осуществляется от 2 муниципальных котельных, эксплуатируемых ООО «Варваровский коммунальщик – 2». Технические характеристики котельных по состоянию на 01. 01. 2017 приведены в таблице.

| Наименование котельной | Марка котлов | Количество, штук | Год ввода в эксплуатацию | Износ котельной, % | Установленная мощность, Г/кал. час. | Вид топлива | Среднесуточный расход топлива, тн | Эксплуатация котельных | Объекты обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 10 с. Николо-Александровка | КВм-1,1Б КВм-1,1Б КВм-1,1Б | 3 | 2015 2015 2013 | 43 | 0,948 0,948 0,948 | Уголь 2 БР | 7,83 | ООО «Варваровский коммунальщик – 2» | Жилые дома – 14 Социальные объекты – 2 |
| котельная № 27 с. Покровка | КВр-1,25 КВр-0,6 | 2 | 2010 2014 | 23 | 1,078 0,6 | Уголь 2 БР | 1,26 | ООО «Варваровский коммунальщик – 2» | Социальные объекты – 1 |

Все котельные оборудованы резервными источниками питания.

Сведения о теплотрассах котельных населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета  по состоянию на 01. 01. 2017 приведены в таблице.

| Условный проход труб, мм | Протяженность, м | Теплоизоляционный материал | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Способ прокладки | Год замены | Материал | Протяжённость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николо-Александровка котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 569 | мин. маты | 1987 | надземный |  |  |  |
| 80 | 150 | мин. маты | 1987 | надземный |  |  |  |
| 76 | 80 | мин. маты | 2010 | надземный |  |  |  |
| 76 | 666 | мин. маты | 2010 | подземный |  |  |  |
| 65 | 135 | мин. маты | 1987 | надземный |  |  |  |
| 50 | 280 | мин. маты | 2010 | надземный |  |  |  |
| 32 | 260 | мин. маты | 1987 | надземный |  |  |  |
|  | 2140,0 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 115 | мин. маты | 2001 | надземный |  |  |  |
|  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |

Износ тепловых сетей по котельной № 10 составляет 54 % необходима замена 410 м ветхих сетей. По котельной № 27 износ сетей составляет 45 % необходима замена 30 м ветхих сетей. Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет ООО «Варваровский коммунальщик – 2».

Жилищный фонд сел Николо-Александровка и Покровка обеспечивается теплом от локальных источников тепла – внутридомовых печей. Основными видами топлива для них является уголь.

Выводы: Котельные населенных пунктов  Николо-Александровского сельсовета находятся в удовлетворительном состоянии. Имеется значительный резерв мощности по котельным. Практически на всех котельных установлено современное оборудование, максимальный износ оборудования составляет 43 %. Все котельные оборудованы резервными источниками электро- и водоснабжения. Несколько хуже дела обстоят с тепловыми сетями, имеются участки ветхих сетей, которым необходима замена.

Топливоснабжение и газоснабжение

В настоящее время населенные пункты  Николо-Александровского сельсовета природным газом не газифицированы. Снабжение газом потребителей осуществляет Райчихинский газовый участок. Сжиженный газ доставляется в небольших объёмах в баллонах 1 раз в квартал.

Основным видом топлива, как для котельной, так и для локальных  источников тепла (внутридомовых печей) является уголь. Расход угля по муниципальным котельным населенных пунктов сельсовета составляет 2052,85 тн в год.

Поставку угля для котельных осуществляет ОАО «Арус». Население обеспечивает себя топливом за свой счет своим или наемным транспортом.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 100 %. Централизованная система водообеспечения на территории сельсовета развита слабо (объекты социальной инфраструктуры и частично жилой сектор).

В настоящее время водоснабжение с. Николо-Александровка осуществляется от трех муниципальных скважин в том числе: двух глубинных скважин 1993 года ввода в эксплуатацию и одной мелкотрубной скважины. На территории с. Покровка имеются две муниципальные глубинные скважины 1989 года ввода в эксплуатацию. Кроме этого на территории сельсовета имеются 4 открытых водозабора и 82 мелкозаглубленные скважины находящиеся в ведении населения.

Принцип устройства подачи питьевой воды потребителю от всех глубинных скважинных водозаборов одинаковый: c помощью глубинного насоса вода под давлением закачивается в водонапорную башню. Из башни вода самотеком поступает потребителям ХВС. Очистка и обеззараживание воды не применяется, вода из скважин напрямую подается потребителю. На водозаборах установлены узлы учета поднятой воды. Производится учет электроэнергии. Техническое состояние водозаборов можно оценить как удовлетворительное. Часть оборудования и водозаборной арматуры имеют значительный износ. Насосное оборудование исправно и работает в штатном режиме. Поступающая в сеть вода не соответствует санитарным нормам и правилам. Превышение происходит  по показателям – железо общее и цветность.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны. Сведения о технических характеристиках водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2017 года в разрезе населенных пунктов приведены в таблице.

| Наименование населенного пункта | Основные параметры водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая протяженность в, км | Физический износ, % | Параметры сетей, км |  |  |  | По срокам эксплуатации, км |  |  |  | Ветхие, подлежащие замене, км | Количество насосных станций | Мощность, тыс. м3/сут | Наименование эксплуатирующей организации |
|  |  |  | До 200 мм | 200-400мм | 400-600 мм | свыше 600 | До 10 лет | До 15 лет | До 20лет | Более 20 лет |  |  |  |  |
| с. Николо-Александровка | 2,14 | 54 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | ООО "Водоканал" |
| с. Покровка | 0,115 | 45 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Водоканал" |

Материал исполнения – сталь. Степень благоустройства всех объектов водоснабжения низкая. Ориентировочная норма существующего водопотребления составляет 30-120 л/сутки на человека, в зависимости от источника водоснабжения. Резервное водоснабжение отсутствует. В соответствии с 416-ФЗ «О Водоснабжении», централизованная система водоснабжения в населенных пунктах сельсовета, относится к I категории, т.к. система обеспечивает подачу воды как на хозяйственно-бытовые цели, так и на нужды пожаротушения.

Эксплуатацию объектов и сетей водоснабжения осуществляет ООО «Водоканал».

Выводы: Для обеспечения населения водоснабжением в необходимом нормативном объёме необходимо обеспечить поиск и разведку месторождений подземных пресных вод, подсчёт и утверждение их запасов. Качество подземных вод зависит от техногенных и, в основном, от естественных причин. Использование подземных вод возможно после специальных химико-бактериологических исследований, при необходимости организуется специальная очистка. Поверхностные воды, в основном рекомендуется использовать на производственно-технические, сельскохозяйственные и хозяйственные цели.

Основными техническими проблемами при водоснабжении населенных пунктов сельсовета, являются:

1. Высокий износ водозаборной арматуры;

2. Износ сетей водоснабжения. В результате чего вода получает вторичное загрязнение, продуктами коррозии материалов трубопровода, перед подачей потребителям.

Основными технологическими проблемами при водоснабжении cел являются:

1. Низкая энергоэффективность водозабора, связанная, прежде всего с отсутствием частотного регулирования на насосном оборудование водозабора;

2. Отсутствие утвержденного проекта зон санитарной охраны (ЗСО);

3. Несоответствие  подаваемой потребителям воды санитарным нормам;

4. Крайне низкая оснащенность приборами учета холодной воды потребителей;

Водоотведение

В настоящее время централизованной системы водоотведения на территории населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета нет. Жилой фонд с централизованной системой водоснабжения (11%) оборудован септиками. В неблагоустроенном жилом фонде стоки направляются в основном, на примитивные очистные сооружения в виде выгребов, далее стоки обеззараживаются на рельефе, нанося значительный ущерб окружающей среде, в первую очередь поверхностным и подземным водам. Объекты социальной инфраструктуры оборудованы септиками.

Выводы: Система водоотведения признается  неблагополучной. Развитие сельсовета и строительство инвестиционных производственно-коммунальных объектов возможно только при условии организации системы водоотведения, опережающим темпом.

2.9 СВЯЗЬ

Услуги фиксированной телефонной связи предоставляются ОАО «Ростелеком», данным видом связи обеспечены все желающие. Благодаря операторам сотовой связи «Билайн»,  «Мегафон», «МТС» сотовой связью сельсовет обеспечен практически в полном объеме. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет 100%. Имеется такой вид связи как «Интернет».

В с. Николо-Александровка имеется отделение связи «Почта России». Отделение связи предоставляет традиционные виды услуг:

- прием, обработка, отправка и выдача простой, заказной и международной корреспонденции;

- подписка на периодическую печать;

- прием, обработка, отправка и выдача посылок и бандеролей;

- оплата по электронным переводам, телеграфным переводам, международным переводам;

- продажа периодических изданий реализуемых в розницу, художественных открыток, пластиковых конвертов;

- оказание услуг по приему платежей за электроэнергию;

- оказание услуг по распространению и реализации единых социальных проездных билетов;

- оказание услуг по распространению и реализации лотерейных билетов (тиражных, безтиражных, комбинированных);

- оказание дополнительных услуг почтовой связи;

- организация выплаты пенсий по ведомостям пенсионного фонда, разовым поручениям;

- выплату детских пособий, ЕДВ, различных видов пособий по поручению отделов социальной защиты населения;

- оказание услуг по коллективному доступу в «Интернет».

2.10  Историко-культурные ресурсы и охрана объектов культурного наследия

По данным отдела культуры Октябрьского района на территории Николо-Александровского сельсовета, Октябрьского района, Амурской области находится следующие зарегистрированные объекты культурного наследия:

Перечень

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Николо-Александровского сельсовета, состоящих на государственной охране

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка (Дата захоронения, установки обелиска) | Категория охраны (федеральная, региональная, местная) | Документ о принятии на охрану | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отече-ственной войны | с. Николо-Александровка, территория МОУ СОШ | 1975 | Региональная | Решение Амурского облисполкома № 84 от 06.04.1988. |  |
| 2. | Обелиск воинам – односельчанам, погибшим в годы гражданской и Отечественной войн | с. Покровка, центр села, у Дома культуры | 1963 | Региональная | Решение Амурского облисполкома № 84 от 06.04.1988. |  |

Проекты охранных зон памятников объектов культурного наследия отсутствуют.

2.11 Экология

В целом на территории Николо-Александровского сельсовета  сохраняется достаточно низкая степень экологической напряженности. Этому способствует отсутствие: крупных промышленных предприятий, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды, предприятий, в результате деятельности которых образуются высоко опасные отходы. При выборе территорий для жилищного и промышленного строительства необходимо учитывать планировочные ограничения, и природные факторы, обусловленные преобладающими ветрами и условиями рассеивания примесей в атмосфере. Наихудшие условия для рассеивания загрязняющих примесей создаются в пониженных формах рельефа. Здесь не рекомендуется размещать предприятия I-III класса ОПС.

Наиболее сильное воздействие на почву и в целом на окружающую среду оказывают свалки коммунальных отходов. На территории Николо-Александровского сельсовета имеется свалка бытовых отходов возле села  Николо-Александровка площадью 4,0 га (документы на объект находятся в стадии оформления).  Предприятий по переработке коммунальных отходов, на территории сельсовета нет. На территории Николо-Александровского сельсовета имеются два скотомогильника, расположенные за чертой населенных пунктов, санитарно-защитная зона, которых не отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

– водоохранными зонами;

– зонами охраны источников водоснабжения;

– охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зонами охраны памятников культурного наследия.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками

загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, что является нарушением санитарных норм.

Выводы комплексной оценки территории Николо-Александровского сельсовета.

Комплексная оценка выявила наличие потенциальных резервов развития территории, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

В целом на территории сельсовета можно выделить зоны для различных видов деятельности и использования.

3. ОБОСНОВАНИЕ вариантов решения задач

территориального планирования

На основании анализа состояния территории Николо-Александровского сельсовета сельсовета, можно сделать выводы, что ресурсный потенциал сельсовета достаточно разнообразен. Имеются факторы, способствующие поступательному развитию, а также факторы, сдерживающие это развитие.

К положительным факторам развития сельсовета относятся:

- Сравнительно выгодное географическое расположение, близость, как районного, так и областного центров;

- Значительные сельскохозяйственные территориальные ресурсы;

- Наличие действующих сельхозпредприятий различных форм собственности;

- Наличие объектов социальной сферы;

- В целом благополучная экологическая обстановка;

- Наличие водных ресурсов;

- Благоприятные агроклиматические условия;

- Достаточно развитая сеть автомобильных дорог.

К отрицательным факторам развития сельсовета относятся:

- Отсутствие инвестиций в экономику;

- Отрицательная динамика роста численности населения;

- Низкое развитие сельскохозяйственного  производства и как следствие высокий уровень безработицы;

- Износ жилищного фонда;

- Износ многих объектов социальной инфраструктуры;

- Низкое развитие инженерной инфраструктуры: теплоснабжения и водоснабжения, отсутствие централизованной системы канализации.

Приоритетными направлениями развития экономики Николо-Александровского сельсовета должны стать:

- развитие сельскохозяйственного производства на основе предприятий малого бизнеса;

- развитие производства пищевых продуктов на основе переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

При этом следует отметить, что перспективы развития Николо-Александровского сельсовета в значительной мере связаны и зависят от процессов, происходящих на федеральном и региональном уровнях (экономическая, социальная, демографическая политика и др.)

Комплексное решение первоочередных проблем экономики, создание новых рабочих мест снизит напряжение социального характера, увеличит наполняемость местного бюджета и как следствие инвестиции в инженерную и социальную инфраструктуры. От решения этих проблем напрямую зависит демографическая ситуация в муниципальном образовании. При благоприятном сценарии развития экономики, вероятность сохранения положительной динамики  демографических процессов и как следствие стабилизация численности населения очень высока.

Проектом генерального плана принят стабилизационный сценарий развития Николо-Александровского сельсовета.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

## Учёт интересов Российской Федерации, Амурской области, Октябрьского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Николо-Александровского сельсовета.

В части учётов интересов Российской Федерации, Амурской области, Октябрьского муниципального района генеральным планом Николо-Александровского сельсовета  предполагается:

- Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

- Реализация основных решений документов территориального планирования Амурской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

- Учёт интересов Октябрьского муниципального района, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Николо-Александровского сельсовета.

## Развитие демографической ситуации.

Для развития демографической ситуации в соответствии со стабилизационным сценарием необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Разработка муниципальной целевой программы для увеличения сальдо миграций.

- Разработка целевой программы в развитие областной программы по повышению рождаемости.

## Развитие экономики и социальной сферы.

### Развитие социальной сферы.

Удаленность от областного и других крупных центров культуры страны, богатство уникальными природными и другими ресурсами выступают в качестве важных факторов становления и развития духовной и физической культуры. Последняя, в свою очередь, играет большую роль в формировании и развитии систем образования, здравоохранения и других сфер жизнедеятельности населения данной территории.

#### Образование.

Мероприятиями по развитию системы образования станут следующие:

- Совершенствование образовательного учреждения МБОУ СОШ с. Николо – Александровка, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательного учреждения и его здания;

- Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательного учреждения, включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.;

- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;

- Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения;

- Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системой хозяйствования;

- Реконструкция пришкольного стадиона.

#### Здравоохранение.

Для успешного решения этих задач необходимо осуществление ряда мероприятий, разработанных генеральным планом сельсовета:

- Оснащение медицинских учреждений Николо-Александровского сельсовета медицинским оборудованием в соответствии с целевой программой и утвержденными табелями оснащения;

- Оборудование при амбулатории с. Николо-Александровка подстанции скорой медицинской помощи;

- Организация офиса врача общей практики при амбулатории с. Николо-Александровка.

#### Учреждения культуры.

Мероприятиями генерального плана в части развития культуры являются:

- Приобретение оборудования и инвентаря для сельских домов культуры;

- Обустройство зрительного зала клуба с. Покровка.

#### Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Мероприятиями по данному разделу являются:

- Реконструкция плоскостного спортивного сооружения – пришкольный стадион с доведением его площади до нормативной и в соответствии с современными требованиями;

- Строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Покровка;

- Реконструкция спортзала при Филиале с. Покровка МБУК «Районный Дом культуры» в с. Покровка;

- Выполнение мероприятий по созданию спортивных секций и кружков с обеспечением их специалистами адаптивной физической культуры для               работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими возможностями.

Предприятия связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Мероприятиями по данному разделу являются:

- Строительство магазина продовольственных товаров в с. Николо-Александровка площадью торгового зала 18 м²;

- Строительство магазина непродовольственных товаров в с. Николо-Александровка площадью торгового зала 36 м²;

- Расширение площади торгового зала до нормативной объекта торговли с. Покровка;

- Строительство предприятия общественного питания в с. Николо-Александровка на 18 посадочных мест;

- Строительство бани в с. Николо-Александровка на 4 места.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятиями по данному разделу являются:

- Обустройство сельских кладбищ Николо-Александровского сельсовета и их санитарно-защитных зон.

### Развитие экономики.

Стабилизационный сценарий выступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов перспективного развития Николо-Александровского сельсовета. Как промежуточный вариант развития он закладывает вполне реалистичные и разумные параметры динамики и структуры муниципального образования  в рамках возможных максимальных и минимальных пределов роста на расчетную перспективу.

##### Промышленность.

Приоритетным должно стать развитие производств, основывающихся на переработке сельскохозяйственной продукции, обрабатывающее производство, пищевая промышленность. Мероприятиями по данному разделу является:

- Организация пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции у населения и предпринимателей в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Строительство цехов по переработке продукции животноводства при закупочных пунктах в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Строительство цехов по переработке продукции овощеводства при закупочных пунктах в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности Николо-Александровского сельсовета;

- Модернизация и реконструкция на новейшей технической и технологической основе функционирующих и создание новых конкурентоспособных производств;

- Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок, преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой промышленности;

- Содействие в формировании и развитии производственно-закупочных связей предпринимателей Николо-Александровского сельсовета  с региональными производителями и интеграция экономики муниципального образования в региональные и иные рынки;

- Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие очередной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой необходимо будет продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, совершенствованию внешней среды, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

##### Сельское хозяйство.

Развитие сельского хозяйства на расчетную перспективу будет определяться совокупностью факторов, в числе которых особенно велика роль природно-ресурсного потенциала. Мероприятиями по данному разделу являются:

- Способствовать развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции;

- Сохранение объемов производства сельскохозяйственной продукции с    дальнейшим их наращиванием;

- Расширение рынка труда;

- Стимулирование приобретения местной молодежи специальностей сельскохозяйственного направления;

- Разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Оказание содействия в восстановлении почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий;

- Осуществление комплекса мер, направленных на интенсификацию сельскохозяйственного производства;

- Внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию структуры посевных площадей;

- Ликвидация существующих скотомогильников;

- Организация новых скотомогильников отвечающих требованиям нормативных документов и обустройство их санитарно-защитных зон.

## Архитектурно-планировочная организация территории.

### Планировочная структура территории.

Для организации хозяйственной деятельности в соответствие с режимом, определённым для функциональных зон, развития и упорядочение планировочной структуры муниципального образования необходимо выполнение следующих мероприятий:

  - Разработка проекта планировки и межевания  населенных пунктов сельсовета;

  - Формирование системы градостроительного кадастра, обеспечение её взаимодействия с системой земельного кадастра.

### Трансформация функционального зонирования.

Структура существующего функционального зонирования территории сельсовета отображена на чертеже «Опорный план». Проектная трансформация функционального зонирования отображена на чертеже «Схема планируемых границ функциональных зон».

Необходимые мероприятия по разделу:

1. Подготовка программы мониторинга реализации проекта генерального     плана Николо-Александровского сельсовета;

2.  Подготовка программы формирования сельского центра населенных пунктов.

### Землепользование.

Главной задачей является оформление необходимой документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, создание полноценной кадастровой базы, организация мониторинга за состоянием и использованием земель.

Необходимые мероприятия:

- Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- Приведение в соответствие проекта границ Николо-Александровского сельсовета и границ кадастровых кварталов и земельных участков, поставленных на кадастровый учёт;

- Вынос в натуру и уточнение в соответствие с границами землепользователей границы Николо-Александровского сельсовета, либо приведение границ землепользователей в соответствие с границами сельсовета;

- Подготовка положений о предоставлении земельных участков, в том числе и для субъектов малого предпринимательства;

- Формирование земельных участков и подготовка документации для размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными стратегиями и программами развития;

- Организация системы мониторинга за состоянием земель муниципального образования.

## Жилищный фонд.

### Площадки жилищного строительства.

При разработке генерального плана Николо-Александровского сельсовета предлагаются следующие мероприятия по реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства в целях обеспечения жителей населенных пунктов жильем:

- Подготовка проектов планировки и межевания для реконструируемых территорий;

- Резервирование земель для строительства жилья в соответствии с решениями генерального плана муниципального образования;

- Подготовка и утверждение инвестиционных мероприятий, включающих жилищное строительство;

- Проведение организационных мероприятий для привлечения инвесторов для размещения жилой застройки на территории населенных пунктов;

- Разработка системы требований к типологии вновь возводимого жилья на территории сельсовета в соответствии с решениями генерального плана, природными условиями;

- Подготовка проектной документации на объекты жилищного строительства;

- Разработка градостроительной документации для участков нового освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории;

- Обеспечение проведения инженерных и топографо-геодезических изысканий на площадках перспективного жилищного строительства;

- Освоение территории населенных пунктов под развитие жилищного строительства;

- Строительство нового жилья.

## Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения.

### Мероприятия по установлению зон с особыми условиями использования территории.

На территории Николо-Александровского сельсовета необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

- Обеспечение административными мерами выполнения существующими и вновь размещаемыми промышленными и сельскохозяйственными предприятиями обязательств по подготовке проектов санитарно-защитных зон и их обустройства в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов до застройки от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Содействие в подготовке проектов и обустройстве санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос водных объектов;

- Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством .

- Подготовка проектов и обустройство санитарно-защитных зон коммунальных объектов – мест размещения отходов потребления, кладбищ.

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны;

- Подготовка проекта зон охраны объекта культурного наследия-памятника истории –  Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Обелиск воинам – односельчанам, погибшим в годы гражданской и Отечественной войн. Вынос границ охранной зоны на местность.

## Экологическая ситуация.

### Мероприятия по охране окружающей среды.

Решение проблемы противоречия между интенсификацией хозяйственного и рекреационного освоения территории и необходимостью сохранения целостности уникальных экосистем связано с соблюдением режимов функциональных зон и зон с особыми условиями использования территорий, а также обеспечение выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с федеральным и региональным законодательством:

- Оказание содействия в реализации на территории Николо-Александровского сельсовета федеральных, региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей среды;

- Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории муниципального образования;

- Обеспечение административными мерами подготовки проектов и обустройства зон с особыми условиями использования территории, выделяемых по условиям охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательством;

- Обеспечения подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на территории сельсовета;

- Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий;

- Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным и сельскохозяйственным предприятиям;

- Широкое использование альтернативных источников энергии;

- Рекультивация нарушенных земель;

## Транспортный комплекс.

К полномочиям органов местного самоуправления относится эксплуатация и содержание автомобильных дорог местного значения, а также оказание содействия реализации федеральных и региональных целевых программ в области развития транспортной инфраструктуры.

#### Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

    - Строительство автостоянок около объектов обслуживания;

    - Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения, особенно в период проведения празднеств;

### Оптимизация улично-дорожной сети.

Планировочные связи различных частей сел характеризуются фрагментарностью прокладки улиц, слабо приспособленной для транспортного сообщения.

Проектом предлагается ряд мероприятий:

- Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами;

- Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах Николо-Александровского сельсовета;

- Доведение состояния местных автомобильных дорог зоны ответственности местной администрации до нормативного;

- Строительство подъездных автодорог для обслуживания производственно-коммунальных территорий;

- Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах сел;

- Организация поперечных профилей улиц с водоотводом;

- Оказание содействия в проведении тех или иных видов ремонта и содержания на автодорогах регионального значения Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка, Покровка-Ильиновка в границах территории Николо-Александровского сельсовета.

Инфраструктура

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

1.  Строительство АЗС;

2.  Строительство автосервиса (СТО, шиномонтаж).

Автотранспорт

1. Оптимизация регулярного автобусного сообщения на территории Николо-Александровского сельсовета;

2. Оборудование автобусных остановок для нормальной  эксплуатации пассажирского транспорта.

Трубопроводный транспорт

1.  Оказание содействия в строительстве межпоселкового газопровода высокого   давления на территории Николо-Александровского сельсовета.

## Инженерная инфраструктура.

### Водоснабжение.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованных водопроводных сетей к объектам предлагаемых к строительству в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Строительство централизованных водопроводных сетей к объектам предлагаемых к строительству в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного водопровода в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Прокладка новых сетей уличного водопровода с установкой вдораздаточных колонок и пожарных гидрантов;

- Проведение ремонтных мероприятий на существующих скважинах в населенных пунктах сельсовета;

- Проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения;

- Строительство новой скважины в с. Николо-Александровка;

- В зданиях общественного фонда, подключаемых к централизованной системе водоснабжения, должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды;

- Разработка и реализация муниципальных программ обеспечения населения питьевой водой;

- Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества;

- Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов;

- Проектируемую схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

### Водоотведение.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство системы централизованной канализации объектов обеспеченных централизованным водоснабжением;

- Строительство очистных сооружений;

- Строительство канализационных сетей;

- Строительство канализационных насосных станций;

- Полное канализование объектов социальной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства;

- Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков.

### Энергоснабжение.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ;

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 2.0;

- Разработка проектной документации на строительство наружного освещения объектов улично-дорожной сети населенных пунктов сельсовета;

- Строительство наружного освещения объектов улично-дорожной сети в населенных пунктах сельсовета;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Перевод уличного освещения сел на вечерне-ночной режимы;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

- Разработка комплекса мероприятий по внедрению альтернативных источников энергии;

- Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях ВЛ;

- Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП;

- Перевод существующих распределительных сетей 0,4 на СИП;

- Замена существующих аварийных опор линий электропередач;

- Снижение потерь электроэнергии;

Теплоснабжение

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Реконструкция и модернизация оборудования котельных в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета  для обеспечения централизованного теплоснабжения объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, социальной инфраструктуры, предусмотренных к размещению на территории с. Николо-Александровка и с. Покровка;

- Разработка проектно-сметной документации на прокладку тепловых сетей в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Прокладка тепловых сетей с учетом новых объектов теплоснабжения по 2-м дублированным трассам;

- Разработка схемы планомерного развития тепловых сетей.

Газоснабжение

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Разработка проектно-сметной документации по газификации населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета;

2. Выполнение  газификации населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета – установка газораспределительных станций и прокладка газораспределительных сетей низкого давления.

### Связь.

- Снижение цен на услуги связи, улучшение качества связи, расширение списка услуг в данной сфере;

- Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации;

- Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения;

- Установка громкоговорителей в селах для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС;

- Обеспечение населения дополнительными пунктами коллективного доступа к сети Интернет;

- Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения.

## Благоустройство.

### Искусственные покрытия и малые формы.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция и ремонт существующих покрытий;

- Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов:

  - покрытие тротуаров и пешеходных дорожек в населенных пунктах с интенсивным пешеходным движением - из природных камней или тротуарной плитки; в местах, где движение пешеходов незначительно – из песчано-гравийной смеси;

  - на детских площадках рекомендуется выполнить песчаное или гравийное покрытие.

- Установка малых архитектурных форм для детей и подростков - детские, игровые, спортивные площадки.

- Установка малых архитектурных форм в центре сел, местах массового скопления и отдыха населения.

### Озеленение территории.

Основным направлением по развитию сельской системы озеленения будет являться:

- Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц, придомовых территориях - организация пешеходных озелененных аллей;

- Реконструкция существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта;

- Разработка положения о порядке пользования зелеными насаждениями на территории Николо-Александровского сельсовета.

### Мусороудаление и мусоропереработка.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Разработка схемы санитарной очистки населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов;

- Установка мусорных контейнеров;

- Строительство площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП в районе с. Покровка;

- Обустройство санитарно-защитной зоны площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП в районе с. Покровка;

- Обустройство санитарно-защитной зоны свалки ТКО;

- Организация в селах раздельного сбора мусора.

Инженерная подготовка территории.

1. Проведение мероприятий по инженерной подготовке в местах реконструкции и строительства новых объектов;

### Мероприятия по защите территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С целью защиты территории Николо-Александровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС;

- Создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций местного уровня;

- Строительство защитных сооружений в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета;

- Все объекты жизнеобеспечения должны быть обеспечены резервными источниками энергоснабжения;

- Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации.

## Реализация проекта генерального плана.

С целью реализации проекта генерального плана необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Разработка (корректировка) и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Николо-Александровского сельсовета. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока проекта генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу;

- Правовое сопровождение реализации проекта генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий проекта генерального плана;

- Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки и межевания) ;

- Создание системы мониторинга реализации проекта генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

5. Обоснование предложений по территориальному планированию Николо-Александровского СЕЛЬСОВЕТА

5.1 Экономическая база и сферы занятости

Приоритетными направлениями развития экономики Николо-Александровского сельсовета должны стать:

- развитие сельскохозяйственного производства на основе предприятий малого   бизнеса;

- развитие производства пищевых продуктов на основе переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

При этом следует отметить, что перспективы развития сельсовета в значительной мере связаны и зависят от процессов, происходящих на федеральном и региональном уровнях (экономическая, демографическая политика и др.)

Промышленное производство.

Проектом генерального плана развитие промышленного производства на территории Николо-Александровского сельсовета предусматривается в создании предприятий малого бизнеса в  перерабатывающей и пищевой отраслях. Предусматривается в развитие мероприятий первой очереди «Схемы территориального планирования Амурской области» по созданию заготовительных пунктов по закупке сельхозпродукции у населения и предпринимателей создание мини-цехов по переработке продукции животноводства и растениеводства.

Сельское хозяйство.

Наличие плодородных земель, благоприятных природно-климатических условий, богатых традиций, географическое положение Николо-Александровского сельсовета обуславливают необходимость и возможность дальнейшего развития такой важной отрасли, как сельское хозяйство.

Для реализации поставленной цели  необходимо решение задач обозначенных в «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2025 года» в рамках развития сельского хозяйства.

Основными направлениями развития сельского хозяйства Николо-Александровского сельсовета являются отрасли растениеводства и животноводства. Схемами территориального планирования Амурской области и Октябрьского муниципального района предусматривается сохранение и дальнейшее развитие существующих сельхозпроизводителей, а также организация других сельхозпредприятий на территории Николо-Александровского сельсовета. Развитие отрасли должно идти по пути создания и развития мелкотоварных производителей – крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Функционирование ЛПХ должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости, как для сельсовета и района, так и для области в целом. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в КФХ, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

В растениеводстве программами социально-экономического развития Амурской области и Октябрьского района предусматривается увеличение валового производства зерновых, технических культур, картофеля, овощей. Предусматривается также развитие селекционной работы, семеноводства, внедрение высокоурожайных сортов зерновых, технических и кормовых культур.

Для  развития отрасли необходимо выполнение комплекса работ, направленных на сохранение и повышение плодородия земель за счет совершенствования структуры посевов; рациональное применение органических и  минеральных удобрений; средств защиты растений; развитие селекции и семеноводства; внедрение ресурсосберегающих технологий в полеводстве.

При увеличении посевных площадей необходимо учитывать качество и возможности улучшения этих участков пашни, исключая участки малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных земель, удаленных от населенного пункта и требующих повышенных затрат (вывод из оборота таких участков и залужение – консервация). Предусматривается увеличение производства различных технических культур, востребованность которых на внутреннем рынке возрастает. Расширяются посевы сои и других технических культур.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание. Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органоминеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками. Очень важно применение микроудобрений.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней. В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешенных пестицидов.

В отрасли растениеводства особое внимание уделяется внедрению ресурсосбере-гающих технологий: безотвальная обработка почвы, сеялки с разбросным способом сева, использование соломы зерновых культур на органическое удобрение и пр.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. В границах территории сельсовета имеются значительные запасы кормовых угодий, что должно обеспечивать кормами местного производства (грубые, сочные, зеленые) содержание скота. Основными направлениями развития животноводства являются прирост поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий, увеличение объемов производства продукции и улучшение ее качественных показателей за счет внедрения и освоения ресурсосберегающих и интенсивных технологий в животноводстве; совершенствования селекционного потенциала и использования пород сельскохозяйственных животных с более высоким генетическим потенциалом продуктивности; развития материально-технической базы.

Проектом предусматривается ликвидация существующих скотомогильников санитарно-защитные зоны, которых не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и организация двух новых скотомогильников отвечающих требованиям нормативных документов с обустройством их санитарно-защитных зон.

Немаловажная роль в развитии сельскохозяйственной отрасли сельсовета отводится пчеловодству.

Общим для всех отраслей сельского хозяйства должно стать:

- сохранение объемов производства сельскохозяйственной продукции с дальнейшим их наращиванием;

- расширение рынка труда;

- стимулирование приобретения местной молодежи специальностей сельскохозяйственного направления (агрономов, зоотехников, ветеринаров, мелиораторов, доярок, механизаторов и др.);

- развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции.

5.2  Жилищный фонд

Основные цели и задачи, поставленные перед строительным комплексом на территории Николо-Александровского сельсовета в жилищной сфере являются:

- обеспечение темпов роста жилищного строительства;

- увеличение объемов капитального ремонта;

- развитие финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств, для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой.

В соответствии со схемой территориального планирования Амурской области предусматривается увеличение жилищной обеспеченности в сельской местности на расчетный срок (2025 г.) – 27,5 м²/чел.

Перспективы обустройства Николо-Александровского сельсовета в жилищной сфере видятся следующим образом:

- резервирование территории для нового строительства;

- структура жилищного фонда нового строительства должна отвечать платежеспособности населения, которая определяет спрос на различные виды жилья, степень его комфортности;

- проведение реконструкции жилищного фонда;

- повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения, инженерной подготовки территории, благоустройства.

Расчет ориентировочных объемов жилищного строительства приведен в таблице:

| № п/п | Наименование | Отчет | Проектные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население, чел | 646 | 579 | 523 |
| 2 | Жилищная обеспеченность, м²/чел | 23,46 | 27,5 | 30,4 |
| 3 | Жилищный фонд, тыс. м² | 15,16 | 15,92 | 15,92 |
| 4 | Убыль жилищного фонда тыс. м² | - | 1,34 | - |
| 5 | Сохраняемый к расчетному сроку жилищный фонд с учетом административных преобразований, тыс. м² | - | 13,82 | 15,92 |
| 6 | Прогнозируемый объем нового строительства, тыс. м² | - | 2,10 | - |
| 7 | Среднегодовой ввод жилья, тыс. м² | - | 0,21 | - |

Ориентировочные объемы жилищного строительства определены исходя из проектной численности населения (579 чел. – на первую очередь, 523 чел. – на расчетный срок реализации генерального плана), а также с учетом убыли  аварийного жилищного фонда, которая составит на первую очередь – 1,34 тыс. м².

Для обеспечения прогнозируемого объема жилищного фонда на территории Николо-Александровского сельсовета, в соответствии норм вышеуказанного документа необходимо новое жилищное строительство в размере 2,10 тыс. м² при чем надо отметить, что данный объем необходимо ввести в первую очередь реализации генерального плана (в связи с выводом из эксплуатации аварийного жилищного фонда), что составит около 0,21 тыс. м² в год. Такой объем нового жилищного строительства на территории населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета возможен только при условии преодоления кризисных явлений в экономике, общего подъема уровня благосостояния населения и поддержки государства в решении данной острой социальной проблемы. Так же следует отметить, что повышение уровня обеспеченности жилищным фондом будет происходить не только за счет нового строительства, но и за счет отрицательной динамики роста численности населения. Проектом генерального плана для прогнозируемого объема нового жилищного строительства на территории сельсовета предлагается выделение 19 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 4,75 га в том числе: с. Николо-Александровка 14 участков общей площадью 3,5 га, с. Покровка 5 участков общей площадью 1,25 га. Также предполагается резервирование земельных участков на перспективу.

5.3 Объекты социальной инфраструктуры

В перспективе организация обслуживания населения Николо-Александровского сельсовета должна формироваться с учетом специфики расселения на данной территории. В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования (допускаются исключения по жизненно необходимым видам).

Совершенствование социальной инфраструктуры муниципального образования должно происходить в тесной взаимосвязи с развитием системы культурно-бытового обслуживания населения Октябрьского муниципального района и Амурской области в целом.

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом населенном пункте, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений. Всего такая система культурно-бытового обслуживания насчитывает три ступени:

Первая ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, детские сады, ясли, досуговое учреждение, магазины товаров повседневного спроса, предприятия общественного питания, ФАП, предприятия бытового обслуживания). На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30-минутной пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильонами, ларьками).

Вторая ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.) На перспективу, данные учреждения должны размещаться в райцентрах и обслуживают население района, проживающее в пределах 1,5-2 часовой транспортной доступности от него. В соответствии с данной системой роль основного центра концентрации учреждений и предприятий периодического пользования отводится районному центру селу Екатеринославка.

Третья ступень – учреждения эпизодического пользования - административно-управленческие организации районного уровня, подразделения управленческих структур регионального уровня, районная больница и поликлиника, учреждения культуры межпоселенческого значения, посещаемые населением реже одного раза в месяц. Согласно данной системе ряд учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования намечается сконцентрировать в межрайонных центрах, которые должны распространять свое влияние на население, проживающее в пределах 2-3 часовой транспортной доступности от них. Октябрьский муниципальный район может быть отнесен к г. Благовещенску.

Состав и объем необходимых учреждений определен, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей Николо-Александровского сельсовета в учреждениях различных видов обслуживания.

В основу расчета потребности и организации обслуживания  положены «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, а также более поздние правительственные и ведомственные документы, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативы градостроительного проектирования Амурской области.

Расчет потребностей в учреждениях обслуживания и территорий для их размещения произведен на исходный срок (население – 646 чел.). При решении проблемы совершенствования культурно-бытового обслуживания  в условиях современного развития, необходимо выделить так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяются государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строгого контроля. Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики страны и региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Перечень и мощность объектов социально-бытового обслуживания по срокам проектирования Николо-Александровского сельсовета в том числе:

С. Николо-Александровка

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проектирования согласно СП 42.13330.2011 (Приложение Ж) |  | Фактическое количество мест |  | Расчетные показатели на первую очередь (до 2028 г.) |  |  |  |  | Расчетные показатели на расчетный срок (до 2038 г.) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Требуе-мая мощность на конец периода |  | Проекти-руемая дополнительно мощность |  |  | Требуе-мая мощность на конец периода | Проекти-руемая дополнительно мощ-ность |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общеобразовательная школа, место | 108 мест 1 тыс. чел. |  | 360 |  | 63* |  | - |  |  | 57* | - |  |  | * - с учетом села Покровка |
| 2. Детский сад, место | 23 места на 1 тыс. чел. |  | 12* |  | 13* |  | 1* |  |  | 12* | - |  |  | *- группа дошкольного образования на существующих площадях МБОУ СОШ, с учетом села Покровка |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Амбулатория, пос./смену | По заданию на проектирование, но не менее 14,52 |  | 1/20 |  | 1/15 |  | - |  |  | 1/15 | - |  |  |  |
| Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Стадион, га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 га 1 тыс. чел. |  | 0,265 |  | 0,32-0,41 |  | 0,06-0,15 |  |  | 0,29-0,37 | 0,03-0,10 |  |  | Реконструкция пришкольного стадиона |
| 5. Спортивный зал общего пользования, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 60-80 м2 1 тыс. чел. |  | 146 |  | 28-39 |  | - |  |  | 25-33 | - |  |  |  |
| 6. Дом культуры (клуб), место | 80 мест 1 тыс. чел. |  | 240 |  | 39 |  | - |  |  | 33 | - |  |  |  |
| 7. Библиотека, тыс. ед. хранения/чит. место | 5-6/4-5 |  | 5,8/20 |  | 2,3-2,8/3 |  | - |  |  | 2,1-2,5/3 | - |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания населения | 2 раб. места на 1 тыс. |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Организация рабочего места. |
| 10. Баня и постирочная, место (банно-прачечный комбинат) | 7 мест на 1 тыс. чел. |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | Строительство |
| 11.Магазины продовольственных товаров | 100м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | 28,0 |  | 46,0 |  | 18,0 |  |  | 42,0 | 14,0 |  |  | Строительство |
| 12. Магазины непродовольственных товаров | 200м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | 56,0 |  | 92,0 |  | 36,0 |  |  | 84,0 | 28,0 |  |  | Строительство |
| 13. Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. |  | 0 |  | 18 |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  | Строительство |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Отделение связи «Почта России» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. |  | 2,12 |  | 0,11 |  | - |  |  | 0,10 | - |  |  |  |

С. Покровка

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проектирования согласно СП 42.13330.2011 (Приложение Ж) | Фактическое количество мест | Расчетные показатели на первую очередь (до 2028 г.) |  | Расчетные показатели на расчетный срок (до 2038г.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуе-мая мощность на конец периода | Проекти-руемая дополнительно мощность | Требуе-мая мощность на конец периода | Проекти-руемая дополнительно мощ-ность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ФАП | по заданию на проектирование | 1/10 | 1/10 | - | 1/10 | - |  |
| Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стадион, га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 га 1 тыс. чел. | 0 | 0,08-0,11 | 0,08-0,11 | 0,08-0,1 | 0,08-0,1 | Строительство |
| 3. Спортивный зал общего пользования, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 60-80 м2 1 тыс. чел. | 253 | 8-10 | - | 7-9 | - |  |
| 4. Дом культуры (клуб), место | 80 мест 1 тыс. чел. | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | Организация на существующих площадях |
| 5. Библиотека, тыс. ед. хранения/чит. место | 5-6/4-5 | 1,5/- | 0,7/- | - | 0,7/- | - |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Магазины продовольственных товаров | 100м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 9,3 | 12,1 | 2,8 | 10,9 | 1,6 | Организация на существующих площадях |
| 7. Магазины непродовольственных товаров | 200м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 18,6 | 24,2 | 5,6 | 21,8 | 3,2 | Организация на существующих площадях |
| 8. Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Строительство |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 2,05 | 0,06 | - | 0,07 | - |  |

Объекты,  запланированные к строительству в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Мощность проектная | Размер земельных участков. га | Кол-во объектов | Очередь строительства | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Николо-Александровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня | мест | 4 | 0,1 | 1 | Первая очередь | НГП Амурской области, Проект генерального плана |
| 2 | Предприятие общественного питания | посад. мест | 18 | 0,04 | 1 | Первая очередь | НГП Амурской области, Проект генерального плана |
| 3 | Магазины продовольственных товаров | м² | 18,0 | 0,02 | 1 | Первая очередь | НГП Амурской области, Проект генерального плана |
| 4 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 36,0 | 0,03 | 1 | Первая очередь | НГП Амурской области, Проект генерального плана |
| Село Покровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | га | 0,11 | 0,11 | 1 | Первая очередь | НГП Амурской области, Проект генерального плана |

Помимо объектов, запланированных к строительству на территории сельсовета Проектом генерального плана муниципального образования Николо-Александровский сельсовет и Схемой территориального планирования Октябрьского района предусматриваются следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

| № п/п | Наименование | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование при амбулатории подстанции скорой медицинской помощи | Схема территориального планирования Октябрьского района |
| 2 | Организация офиса врача общей практики | Схема территориального планирования Октябрьского района |
| 3 | Реконструкция стадиона в с. Николо-Александровка | Схема территориального планирования Октябрьского района, Проект генерального плана |
| 4 | Обустройство зрительного зала клуба с. Покровка | Проект генерального плана |
| 5 | Расширение площади торгового зала до нормативной объекта торговли с. Покровка | Проект генерального плана |

5.4 Транспортная инфраструктура

5.4.1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Гипотеза развития транспортной инфраструктуры

Проектные решения предлагаются с учетом существующих постановлений, программ и проектов  по реконструкции и развитию транспортной инфраструктуры:

- «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р;

-  Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья  на период до 2023года».

- Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025года»

- «Схема территориального планирования Амурской области», разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, Санкт - Петербург;

- «Схема территориального планирования Октябрьского района Амурской области», разработанная ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону;

-  Муниципальная программа «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы».

Основными факторами, влияющими на развитие транспортной инфраструктуры Николо-Александровского сельсовета являются  следующие:

- рост деловой активности и увеличение подвижности населения;

- рост требований к скорости, надежности и безопасности передвижений, повышение требований к благоустройству сети дорог.

В основу формирования проектируемой транспортной структуры положена сложившаяся к настоящему времени автодорожная сеть и реальная возможность осуществления проектных предложений с учетом  естественных препятствий  и намечаемого развития сельсовета. В проекте прогнозируется перспективное развитие транспортной инфраструктуры Николо-Александровского сельсовета на период до 2038 года.

Инженерно-транспортная инфраструктура сельсовета, включающая в себя автодорожное хозяйство с инженерными сооружениями является важнейшей составляющей, обеспечивающей жизнедеятельность, развитие и нормальное функционирование муниципального образования.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие существующих транспортных связей сельсовета с областным центром, городами Дальневосточного региона и другими населенными пунктами района.

Автомобильные дороги

Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие существующих транспортных связей и строительство новых дорог:

- проведение реконструкции, тех или иных видов ремонта, содержания на автодорогах регионального значения Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка, Покровка-Ильиновка в границах территории Николо-Александровского сельсовета;

- поэтапная реконструкция и благоустройство объектов улично-дорожной сети населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета (устройство усовершенствованного типа покрытия, уличного освещения и т. д.);

- реконструкция или ремонт искусственных сооружений на дорогах регионального значения и улично-дорожной сети в границах территории сельсовета и населенных пунктов соответственно.

Объемы финансирования мероприятий программы строительства дорог подлежат ежегодному уточнению по проектно-сметной документации по объектам с учетом возможности финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Автотранспорт

На территории муниципального образования необходимо проведение следующих мероприятий для организации транспортного обслуживания населения:

- оборудование автобусных остановок в границах Николо-Александровского сельсовета для нормальной  эксплуатации пассажирского транспорта и удобства населения;

- обустройство транспортной инфраструктуры в местах интенсивного автодвижения;

- строительство автостоянок около объектов обслуживания и в местах наибольшего притяжения;

- оптимизация регулярного автобусного сообщения на территории Николо-Александровского сельсовета.

С учетом роста уровня автомобилизации до 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, количество автомобилей на расчетный срок составит примерно 180 единиц. Для хранения индивидуального автотранспорта потребуется площадь 0,54 га. В зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках, в зоне малоэтажной застройки в индивидуальных гаражах.

Безопасность дорожного движения. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте

Причиной дорожно-транспортных происшествий являются неудовлетворительные дорожные условия:

  - низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

  - неровное покрытие, трещины, ямы, недостаточное освещение и пр.;

  - несоответствие параметров дороги (радиусов кривых в плане, уклонов, интенсивности и состава движения)  техническим категориям.

Основные проблемы по транспортному обслуживанию населения являются следствием малоблагоустроенной улично-дорожной сети в населенных пунктах: узкие проезжие части без покрытия, отсутствие ливневой канализации, отсутствие видимости на перекрестках.

При пропуске транспорта через населенные пункты причинами ДТП являются недостаточное освещение проезжей части, отсутствие горизонтальной разметки, тротуаров и дорожных знаков и пр. Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий, требующих капиталовложений и времени:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами;

- разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах Николо-Александровского сельсовета;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

- работа служб ГИБДД за соблюдением скорости дорожного движения, особенно на подъездах к населенным пунктам;

- информационные стенды;

- комплекс мероприятий по ликвидации возможных экологических загрязнений при   эксплуатации мостов и дорог.

Предложения по увеличению источников финансирования

Автодороги обычно дают толчок для развития прилегающих территорий. Кооперация предпринимателей и администрации муниципального образования подразумевает взаимовыгодное партнерство и инвестиционные интересы для развития бизнеса. Администрация заинтересована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов. Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются придорожные зоны, в которых предусмотрено размещение:

- фирменных магазинов сельхозпродукции   личного сектора;

- предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственного производства (продукция животноводства и растениеводства, молоко, мясо, шерсть, яйца, овощи и фрукты);

- предприятий по ремонту автотранспорта;

- предприятий общественного питания – кафе, столовых в населенных пунктах и на трассе.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на содействие при решении ряда вопросов:

- льготное финансирование, налогообложение, кредиты;

- вопросы землеотводов;

- утверждение пакетов документов;

- инженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и др.)

Дополнительные мероприятия, обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

- тендерные торги подрядных организаций;

- конкурсы на лучшее содержание  дорог и сооружений на них;

- информационное обеспечение (радио, телевидение, газеты, интернет);

- развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы.

5.4.2 ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Из порядка 3000 км линейной части газопровода «Сила Сибири» около 875 км будет построено в Амурской области. Правительством области и ПАО «Газпром» ведется совместная работа по подготовке к газификации региона. Планируется начать поэтапную газификацию области после запуска газопровода в 2019 году. Общий уровень газификации согласно Генеральной схеме газификации области составит 96 %. Принятые проектные решения по магистральному газопроводу «Сила Сибири» предусматривают покрытие данной потребности, что позволит в будущем реализовать весь потенциал газификации области.

В 2008 году по заданию ОАО «Газпром промгаз» разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Амурской области (далее – Генеральная схема).

Однако, с учетом изменения этапов строительства, уточнения прохождения трассы магистрального газопровода «Сила Сибири» и актуализацией состава потребителей появилась необходимость в её корректировке. ОАО «Газпром промгаз» внесены изменения в проект Генеральной схемы, в мае 2015 года проект уточненной схемы согласован всеми муниципальными образованиями области и министерством экономического развития Амурской области. Работы по корректировке Генеральной схемы газификации и газоснабжения региона, определяющей прохождение межпоселковых газораспределительных сетей, объемы потребления газа, завершены. В настоящее время  Генеральная схема газификации региона находится на стадии утверждения в департаментах ПАО «Газпром».

Согласно Генеральной схеме протяженность межпоселковых газопроводов составит 280 км; внутрипоселковых распределительных сетей – 3,4 тыс. км; количество газифицированных населенных пунктов – 372.

5.5 Инженерная инфраструктура

5.5.1 Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от  29 июня 1999г.

Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

В соответствии с Нормативами укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категории поселения и приведены в таблице

| № п/п | Этап развития | Удельный расход электроэнергии кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки | Средняя удельная расчётная коммунально- бытовая нагрузка, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | современное | 1660 | 5300 | 0,31 |
| 2 | 1 очередь | 1940 | 5300 | 0,37 |
| 3 | расчетный срок | 2150 | 5300 | 0,41 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётн. срок | Первая очередь | Расчётн. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Николо-Александровский сельсовет | 579 | 523 | 1,12 | 1,12 |

Суммарные электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора  на перспективу практически не изменятся, что связано с убылью населения и в тоже время с увеличением уровня обеспеченности населения жильем.

В качестве возобновляемых природных энергоресурсов возможно использование ветро-дизельных энергоустановок.

Местоположение подстанций и трасс ВЛ приведены на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры».

5.5.2 Теплоснабжение

Проектом генерального плана на расчетный срок предлагаются мероприятия по теплоснабжению потребителей в следующих направлениях:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета  для обеспечения централизованного теплоснабжения объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, социальной инфраструктуры, предусмотренных к размещению на территории с. Николо-Александровка и с. Покровка проектными предложениями Схемы территориального планирования Октябрьского района и Генерального плана Николо-Александровского сельсовета;

- строительство новых тепловых сетей к объектам социальной и производственной сферы, предлагаемых к строительству Схемой территориального планирования Октябрьского района и проектом генерального плана Николо-Александровского сельсовета;

- замена ветхих участков существующих тепловых сетей;

- обеспечение подключения к системам теплоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы;

- повышение качества оказываемых услуг;

- внедрение новых теплоизоляционных материалов и энергосберегающих устройств и технологий.

Предшествовать реконструкции объектов и сетей теплоснабжения должна разработка проектно-сметной документации, выполненная специализированной организацией.

На весь проектный период предусматривается проведение мероприятий по энергосбережению. Энергосберегающими технологиями для потребителей тепла могут стать солнечные тепловые коллекторы, которые используются совместно с котельными для теплоснабжения общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта и других потребителей. Применение солнечных фотоэлементов даёт экономию топлива в пределах 20-30 %.

5.5.3 Топливоснабжение и газоснабжение

Основным видом топлива источников теплоснабжения на первую очередь реализации генерального плана по-прежнему будет оставаться твердое топливо (в основном уголь).

Строительство на территории Амурской области магистрального газопровода «Сила Сибири» позволит приступить к газификации природным газом. Согласно рассматриваемому в настоящее время проекту Программы газификации и газоснабжения Амурской области до 2025 года к газоснабжению планируется подключить 11 населенных пунктов: г. Благовещенск, с. Чигири, с. Верхнеблаговещенское, г. Свободный, г. Тында, г. Шимановск, пгт. Магдагачи, п. Дактуй , п. Тыгда, ЗАТО Циолковский, с. Невер. Первоочередные объекты газификации определены исходя из близости расположения населенного пункта к трассе магистрального газопровода и наличию крупных потребителей газа. Это позволит с минимальными затратами начать строительство распределительных сетей области и обеспечить сразу загрузку вводимых объектов, что очень важно для сбалансированности будущих тарифных решений. По мере газификации указанных населенных пунктов и росту объемов потребляемого газа, при разработке Программы газификации и газоснабжения области на период после 2025 года, в газификацию будут вовлечены и более отдаленные от магистрального газопровода населенные пункты области. В проекте Программы учтены все категории потребителей газа. Каждое муниципальное образование области (в том числе Октябрьский район) заключило предварительное соглашение о поставке газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Данным соглашением стороны подтверждают свою заинтересованность в будущем приступить к поставке и приему горючего природного газа, для использования его в качестве топлива (сырья) как промышленных потребителей, так и потребителей жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, а также населением. Согласно Концепции участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ за счет средств ПАО «Газпром» будут построены газораспределительные станции, газопроводы-отводы к ним и межпоселковые газораспределительные сети. В зону ответственности региона входит строительство внутрипоселковых  распределительных сетей и организация подготовки потребителя к приему газа.

Подготовка потребителей заключается в установке ими газоиспользующего оборудования и непосредственного подключения к газовым сетям. Затраты потребителей на подключение будут определяться в соответствии с действующими нормативными документами.

Схемой территориального планирования Октябрьского района Амурской области предусмотрено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от проектируемой ГРС в районе с. Екатеринославка Октябрьского района и выполнение  газификации населенных пунктов сельсоветов.

Разработка проекта газификации населенных пунктов сельсовета должна выполняться специализированной организацией.

5.5.4 Водоснабжение и водоотведение

5.5.4.1  Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Основными водопотребителями Николо-Александровского сельсовета являются: население, объекты социальной инфраструктуры и сельского хозяйства.

Проектом генерального плана предлагается организация водоснабжения из подземных источников для чего необходима доразведка месторождений ПВ, подсчет и утверждение их запасов, обустройство существующих и строительство новых скважин. Перечнем планируемых к реализации инвестиционных проектов Октябрьского района на период до 2025 года предусмотрено строительство в с Николо-Александровка новой скважины. Данные мероприятия позволят провести централизованное водоснабжение объектов предлагаемых к размещению на территории Николо-Александровского сельсовета. Проектными решениями генерального плана предусматривается реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей. На проектируемой водопроводной сети предусматриваются колодцы с установкой в них пожарных гидрантов. Прокладка водопроводных сетей предусматривается в границах красных линий. Проектом генерального плана предлагается ремонт и реконструкция существующих муниципальных скважин Николо-Александровского сельсовета. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты дифференцированно по степени благоустройства, в соответствии со СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение» и НГП Амурской области.

Первая очередь:

- для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя составит 30 л/сут;

- для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя составит 120 л/сут.

Расчетный срок:

- для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя составит 50 л/сут;

- для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя составит 180 л/сут.

При разработке генерального плана удельное среднесуточное (за год) водопотребление в целом на 1 жителя принято:

1 очередь – 250 л/сут (для оборудованных канализацией и горячим водоснабжением – до 300 л/сут);

Расчетный срок – 300 л/сут (для оборудованных канализацией и горячим водоснабжением – до 350 л/сут).

Данные усредненные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений, учтен расход воды для нужд личных животноводческих и птицеводческих подсобных хозяйств.

Ориентировочные расчетные расходы воды населения

1 очередь 2028 г./Расчетный срок 2038 г.

| № п/п | Показатель | Удельное водопотребление, (л/чел. в сутки) | Расчетная численность населения | Расходы воды, (среднесуточные тыс. м³ /сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 250/300 | 517/467 | 0,13/ 0,14 |
| 2 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 300/350 | 62/56 | 0,02/0,02 |
| 3 | Всего по сельсовету |  | 579/523 | 0,15/0,16 |

Расход  воды на пожаротушение.

Проектом генерального плана водоснабжение  сел Николо-Александровка и Покровка принято  совмещенное, т.е. проектная система уличного  водопровода  служит для  подачи  воды   на  хозяйственно-питьевые  и  противопожарные  нужды. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* расчетные показатели выглядят следующим образом

| № п/п | Название населенного пункта | Расчетный расход воды на наружное пожаротушение, л/с | Расчетное количество одновременных пожаров, ед. | Расчетная продолжительность тушения одного пожара, час. | Время пополнения пожарного объема воды, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Николо-Александровка | 5 | 1 | 3 | 24 |
| 2 | с. Покровка | 5 | 1 | 3 | 24 |

Колодцы размещаются, как говорилось выше, в границах красных линий на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий (согласно п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*). Согласно требованиям нормативной документации водоснабжение должно быть предусмотрено, по возможности, от разных водозаборов,  что создаст резерв на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»);

- квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов (п. 10.20  СНиП «Водоснабжение».)

Зоны состоят из 3-х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

Поверхностные источники.

Реки и водоподводящие каналы от них (п. 10.8 ÷10.11) не менее: I пояс – 100 м, II пояс – от 250 до 1000 м в зависимости от указанных выше условий и расчетов проекта; III пояс – вверх и вниз по течению совпадает со II поясом, а боковые границы, приносящие поверхностные и грунтовые загрязнения к месту водозабора – также по местным условиям, в пределах не более 3÷5 км.

Подземные источники

Зоны санитарной охраны устанавливаются от каждого одиночного водозабора, (скважины) шахтного колодца, каптированных родников, а также от крайних водозаборных сооружений группового водозабора.

Для подземных водозаборов предусматривается следующие поясы санитарной охраны: I пояс – строгий режим 30÷50 м, в зависимости от степени защищенности горизонта), II пояса (п. 10.14 СНИП «Водоснабжение 2-04.02-84) по расчету, - для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории – топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов, в итоге не менее 100÷400 суток, III пояса – не менее 25 лет. При инфильтрационном питании водоносного пласта, а также при искусственном пополнении запасов подземных вод из близрасположенных поверхностных вод, II и III пояса зоны охраны принимаются по п.п. 10.9-10.11 указанного СНИП, также по локальным гидрогеологическим условиям, но не менее 3÷5 км от границ водозабора.

На всех зонах устанавливается режим, с предварительно выполненными мероприятиями, включающими:

- На водопроводных сооружениях (п. 10.17÷10.19) I пояс зоны охраны 15÷30 м (как исключение при согласии санитарных служб 10м). Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100 м (при согласовании – до 30 м), в пределах зон мероприятия по п. 10.36-10.37.

- Водоводы (п. 10.20) охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в:

  - сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода;

  - в пределах зон – мероприятия по п.п. 10.38 – 10.39;

- Источники (10.21-10.35) основные положения включают для поверхностных:

I пояс: планировка территории огораживание, озеленение (с учетом СН441-72 указаний по ограждению, но не менее 2,5 м глухое и 0,5 – сетка, колючая проволока);

Акватория зон – обозначение наземными знаками, буями, сигнализацией с освещением в темное время.

Запрещены на территории I зоны: Строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Обязательно – все здания должны быть канализованы, стоки как хоз-бытовые, так и производственно-ливневые (талый, дождевой, поливо-моечные воды технологических циклов водоснабжения) должны быть выведены за пределы I пояса и очищены (10.24). Допускается  только санитарная рубка зеленых насаждений.

II пояс: Необходимо – (п. 10.25)

- Регулировать отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязняется от них источника воды.

- Благоустраивать существующие объекты и зеленые зоны территорий

Запрещено (п. 10.26)

- Загрязнять территорию мусором, навозом, промотходами;

- Размещать склады ядохимикатов, горюче-смазочных и минеральных материалов;

- Размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, фильтрации, поля орошения, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, по технологии которых возможно загрязнение территории.

- Применять ядохимикаты и химические удобрения при выращивании;

В дополнение к режиму II пояса

Допускается (п. 10.27)

- Птицеразведение, стирка, купание, туризм, спорт на воде - в установленных местах с согласованным режимом;

В III поясе защиты поверхностного источника – мероприятия см. выше, указанное для II пояса по п. 10.25.

В лесах - разрешается рубка леса по регламенту лесозаготовителей, согласованному в установленном режиме администрацией территории. Для водозаборов из поверхностных вод  каналов и водохранилищ необходимо:

- Регулярная очистка от донных отложений, водной растительности с препаратами, согласованными санитарной службой (п. 10.30)

Мероприятия для подземных источников водоснабжения:

I пояс строгого режима совпадает с мероприятиями поверхностных источников – (п. 10.21.10.23, п. 10.24, 10.25, 10.26), т.е. огораживание, охрана, запретительные меры в пределах 30-50 м; кроме того необходимо:

- Выявлять и тампонировать, восстанавливать все старые бездействующие, дефектные, неправильно эксплуатируемые скважины и шахтные колодцы, представляющие опасность загрязнения используемых горизонтов подземных вод.

- Регулировать бурение новых скважин

- Запрещать закачку отработанных вод в пласты, подземное складирование отходов и разработку недр, ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить подземные воды;

Для подрусловых водозаборов подземных вод участка поверхностных вод (реки, водохранилища) питающих инфильтрационный водозабор или используемый для пополнения запасов подземных вод принимать мероприятия как для поверхностных источников водоснабжения.

Мероприятия на территориях сооружений и водоводов – по п. СНИП Водоснабжение» 2.04.02-84* 10.21, 10.24, 14.5, 10.32, с обязательными условиями в т.ч. – на этих участках зон должны отсутствовать: уборные с выгребом без полной герметизации, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора (перегрузочные станции, контейнерные площадки и.т.п.).

Водоводы не должны проходить по территории свалок, полей ассенизации, кладбищ, скотомогильников, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий (10.39).

5.5.4.2. Водоотведение

Проектом генерального плана предлагается централизованная схема организации водоотведения, существующих объектов социально-культурного обеспечения, жилищного фонда и перспективных объектов капитального строительства оборудуемых, в соответствии с проектными предложениями генерального плана, централизованной системой водоснабжения включающая в себя:

- очистные сооружения полной биологической очистки;

- канализационные насосные станции;

- канализационные сети.

Предшествовать строительству данных объектов должна  разработка проектной документации специализированной проектной организацией.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков предлагается в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

- сточных вод от объектов социальной инфраструктуры;

- промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии          предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

5.6 Связь

Развитие отрасли связи в Николо-Александровском сельсовете, тесно связано с основными направлениями развития отрасли связи в Амурской области в целом, приоритетными направлениями должны стать:

- Формирование мультисервисной сети связи;

- Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- Переход к технологии 4G на сетях подвижной связи;

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

5.7 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проектом генерального плана предлагается выполнение специализированной организацией мероприятий по разработке проектов охранной зоны существующих памятников культурного наследия взятых на государственную охрану находящихся на территории Николо-Александровского сельсовета (раздел 2, п. 2.10).

5.8 Планировочная структура и перспективы развития Николо-Александровского сельсовета

5.8.1 СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Градостроительное развитие системы расселения определяется рядом особенностей, главным из которых является географическое положение и исторические специфические особенности предшествующего социально-экономического развития. Территория сельсовета исторически является сельскохозяйственной территорией, площадь которой в современных границах составляет 25370 га, население – 646 человек. В состав сельсовета входят два населенных пункта – с. Николо-Александровка  и с. Покровка в которых проживает все население сельсовета.

Планировочной осью сельсовета является автомобильная дорога Р465  Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка. Основа современной планировочной структуры сел Николо-Александровка и Покровка была заложена в начале XX века. В настоящее время планировочная структура сел представляет собой линейную структуру расселения.

В течение расчетного срока система расселения сохранит сложившуюся  структуру. Основные условия развития Николо-Александровского сельсовета будут определяться как внешними, так и внутренними факторами: общегосударственной, региональной экономической, инвестиционной, демографической политикой; роли и места сельсовета в районной системе расселения.

Реализация инвестиционных проектов по развитию Николо-Александровского сельсовета, активизация малого бизнеса в сельскохозяйственной и производственной отраслях, совершенствование транспортной и социальной инфраструктур обеспечит увеличение мест приложения труда и рост занятости населения.

В свою очередь это позволит стабилизировать численность населения, что в конечном итоге будет способствовать укреплению расселенческого каркаса Николо-Александровского сельсовета, муниципального района и региона в целом.

5.8.2 Концепция градостроительного развития

Планировочный каркас муниципального образования находится в стадии формирования. Проектом генерального плана выделены следующие векторы развития Николо-Александровского сельсовета:

- административно-деловая, социальная сфера:

- формирование зоны с административно-деловыми функциями;

- транспортная инфраструктура:

-укрепление существующих транспортных связей;

-дальнейшее развитие существующей улично-дорожной сети;

-создание транспортной инфраструктуры;

-газификация населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета;

- производственная сфера – развитие малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях

- развитие сельского хозяйства – развитие мясомолочного животноводства на основе элитных пород скота, развитие растениеводства на основе высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и прогрессивных методов выращивания;

Основополагающим принципом развития территории Николо-Александровского сельсовета принят принцип устойчивого развития. В связи с этим настоящим проектом определены основные задачи территориального планирования, а именно:

- улучшение качества жизни и привлекательности территории, что напрямую связано с качеством среды обитания;

- повышение привлекательности муниципального образования для организации бизнеса, учитывая  особенности территории, и  преимущества, которые дает богатый природно-ресурсный потенциал для развития сельского хозяйства;

- развитие и укрепление транспортного каркаса;

- сохранение ценных природных территорий;

- определение зон под объекты капитального строительства местного значения;

Границы проектирования установлены в пределах существующих административных границ Николо-Александровского сельсовета.

Перспективы использования территории сел Николо-Александровка и Покровка связаны с планированием их рациональной застройки. Для этого на этапе создания генерального плана  сельсовета необходимо запланировать включение в зоны застройки пустующих территорий, пригодных для размещения, индивидуального жилищного строительства, промышленных и сельскохозяйственных объектов, предприятий торговли, детских площадок, мест отдыха и других объектов, необходимых для жизнедеятельности населения.

5.8.3 Архитектурно-планировочная организация территории

Проектом генерального плана предусматривается формирование функциональных зон с учетом сложившейся застройки. Идея функционального зонирования состоит в выделении на территории населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета зон и обеспечении кратчайших удобных связей между ними, при которых населенный пункт представляет единый комплекс зданий, построек и сооружений, создающий наиболее благоприятные условия для жизни, работы и отдыха людей. В основу  планировочной структуры сел положена сложившаяся планировка территории и существующий природный каркас. Генеральным планом предлагается:

- переход развития населенных пунктов к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие и совершенствование сложившегося центра населенных пунктов, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенных пунктов;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенных пунктов.

На схеме функционального зонирования отображаются границы функциональных зон и их кодовые обозначения.

Границы зон  устанавливаются с учетом:

- сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

-  планируемых изменений сложившегося землепользования;

- требований о взаимном не причинении несоразмерного взаимного вреда рядом расположенных объектов недвижимости.

Границы зон на схеме функционального зонирования устанавливаются по:

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- черте муниципального образования;

- иным обоснованным границам.

Проектом генерального плана предусмотрено выделение следующих функциональных зон.

Жилая зона

В настоящее время зоны жилой застройки сел Николо-Александровка и Покровка занимают площади 132,5 га и 62,93 га соответственно. Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания комфортной среды и улучшения условий проживания населения.

В селах Николо-Александровского сельсовета зарезервированы земли под новые жилые кварталы на свободных от застройки территориях: с. Николо-Александровка в южной и восточной частях села общей площадью 3,5 га, Покровка – в восточной 1,25 га. Жилая застройка будет представлена индивидуальной жилой застройкой усадебного типа домами малой этажности.

Общественно-деловая зона

На сегодняшний день в селе Николо-Александровка зона общественно-делового назначения размещена в центральной части села и занимает площадь 5,79 га. Здесь находятся существующие здания объектов социальной инфраструктуры.

Проектом генерального плана сохраняются существующие объекты социальной инфраструктуры. Размещение магазинов продовольственного и непродовольственного ассортиментов предлагается в исторически сложившейся зоне, тем самым решается задача наибольшей компактности доступности, взаимосвязи между существующими и проектируемыми  зданиями. Предприятие общественного питания предлагается к размещению, в северной части села, баня в юго-восточной. Проектом предусматривается благоустройство и озеленение общественно-деловой зоны.

В селе Покровка существующая общественно-деловая зона располагается в центральной части села и занимает площадь 1,64 га. Проектными мероприятиями генерального плана предлагается расширение исторически сложившейся зоны, за счет свободных территорий, для размещения объекта социально-бытового обслуживания, предлагаемого проектом генерального плана к строительству – стадион. Проектом предусматривается благоустройство и озеленение общественно-деловой зоны.

Промышленная и коммунально-складская зона

Основными задачами по организации и развитию производственных и коммунально-складских территорий являются:

- упорядочение и благоустройство сложившихся территорий производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Проектом генерального плана предусмотрена планировочная и технологическая организация существующих производственных и коммунально-складских зон с возможностью их расширения за счет пустующих земель, для размещения проектируемых объектов с соблюдением нормативных размеров санитарно-защитных зон этих объектов.

В селе Николо-Александровка существующая зона расположена в северной  части села и занимает площадь 12,88 га.  Проектом генерального плана сохраняется данная зона, а также предлагается к освоению существующая зона за границей населенного пункта в юго-восточном направлении площадью 4,01 га для размещения пункта по закупке сельскохозяйственной продукции и цехов по переработке продукции животноводства и растениеводства.

В целях снижения негативного влияния на экологию, предлагается произвести благоустройство и озеленение территорий  всех производственных и коммунально-складских зон, а также санитарно-защитных зон этих объектов.

Зона транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предлагается сохранение параметров существующей пешеходно-транспортной сети с возможным доведением ее до нормативных параметров.

Планируемая пешеходно-транспортная сеть запроектирована согласно следующих документов:

- «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»;

- «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог», утвержденные приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 210 от 15 апреля 1980 г;

- «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» ЦНИИП Градостроительства Госгражданстроя.

Все функциональные зоны имеют удобную и кратчайшую связь между собой, а так же с хозяйственными и вне поселковыми дорогами.

Проектом предусмотрено размещение парковок автомобилей, расположенных у общественных зданий и в местах имеющих наибольшее притяжение.

Проектом генерального плана  предлагается проведение ремонтных мероприятий согласно межремонтных сроков на автомобильных дорогах регионального значения и объектах улично-дорожной сети населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета.

На объектах улично-дорожной сети сел Николо-Александровка и Покровка необходимо устройство уличного освещения.

Оборудование автобусных остановок по региональной автодороге Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка для нормальной  эксплуатации пассажирского транспорта и удобства населения.

Зона инженерной инфраструктуры

Проектом генерального плана сохраняются существующие зоны инженерной инфраструктуры в населенных пунктах сельсовета и предлагаются к развитию территории в с. Николо-Александровка в центральной части села и за границей населенного пункта в северо-западном направлении, в с. Покровка – южной и центральной частях.

Предлагаются мероприятия по обустройству санитарно-защитных зон существующих и предлагаемых к размещению объектов инженерной инфраструктуры.

Прокладка инженерных коммуникаций предусмотрена в придорожной полосе в границах красных линий.

Зона сельскохозяйственного использования

Проектом генерального плана сохраняются существующие земли сельскохозяйственного использования.

Зона специального назначения

Проектом генерального плана сохраняются существующие кладбища и свалка бытовых отходов (на первую очередь). Проектом предусматривается ликвидация существующих скотомогильников санитарно-защитные зоны, которых не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и организация двух новых скотомогильников отвечающих требованиям нормативных документов. Также проектом генерального плана реализуется предложение Схемы территориального планирования – строительство площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП в районе с. Покровка площадью до 1 га.

Предлагаются мероприятия по обустройству санитарно-защитных зон этих объектов.

Зона отдыха населения. Благоустройство

Проектом генерального плана предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. Проектом предложена непрерывная система озеленения территории: от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, спортивных комплексов, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль основных автодорог с выходом на природные территории.

Ассортимент деревьев и кустарников местных пород, рекомендуемый для посадки:

деревья – берёза пушистая, ива русская, рябина сибирская, ольха, осина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, сирень обыкновенная, ель сибирская;

кустарники – боярышник кроваво-красный, шиповник иглистый, спирея средняя.

При устройстве газона и травяного покрова рекомендуется:

- посев семян многолетних трав;

- использование «Канадского газона»;

- организация цветников.

Проектом предлагается предусмотреть:

- организацию полива всех видов зеленых насаждений, в целях их сохранения;

- освещение внутриквартальных проездов, пешеходной сети, парковок;

- подсветку фасадов зданий общественного назначения в тёмное время суток.

5.8.4 Резервные площадки нового градостроительного освоения

В настоящем проекте не предусматривается перевод земель иных категорий в категории земель населенных пунктов. Границы проектирования устанавливаются в пределах административной границы Николо-Александровского сельсовета с учетом: инженерно-геологических и экологических ограничений санитарно-защитных зон, прилегающих производственных территорий; природных факторов; существующего рельефа. Градостроительное освоение территорий идет по следующим основным направлениям:

- жилищное строительство;

- строительство производственных объектов;

- строительство объектов социальной сферы;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство объектов специального назначения.

Предлагаемые к развитию производства не требуют организации специальных промышленных площадок.

Для строительства объектов предлагаемых проектом генерального плана на территории сельсовета выделены площадки площадью:

- для жилищного строительства – в период расчетного срока зарезервированы площадки общей площадью 4,75 га, в том числе в с. Николо-Александровка – 3,5 га, в с. Покровка – 1,25 га;

- площади выделяемые под производственные объекты выделяются вне жилых и общественно-деловых зон с учетом санитарно-защитных зон, нормируются согласно задания на проектирование;

- под объекты инженерной инфраструктуры вне жилых и общественно-деловых зон с учетом санитарно-защитных зон, нормируются согласно задания на проектирование;

- под объекты социальной сферы 0,3 га, в том числе в с. Николо-Александровка – 0,19 га, в с. Покровка – 0,11 га;

- под объекты специального назначения – площадку временного хранения и первичной сортировки ТОПП в районе с. Покровка 1 га, с учетом санитарно-защитной зоны 113 га; скотомогильники в районе населенных пунктов сельсовета.

Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от возможностей обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, от реальной потребности в данных территориях и интересов к ним со стороны инвесторов. Площадки выделены в соответствии с масштабом схем и требуют уточнения на следующих стадиях проектирования.

5.9 Зоны запрета, ограничений и особых условий использования

В проекте генерального плана Николо-Александровского сельсовета планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. Проектом приняты следующие планировочные ограничения:

Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02)

По требованиям охраны объектов культурного наследия

Все ограничения в виде границ, зон и территорий показаны на схеме «Зоны с особыми условиями использования».

1.Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- от воздушных линий электропередач;

- от газопроводов;

- от объектов воздушного транспорта (вертолетные площадки).

По территории Николо-Александровского сельсовета проходят следующие магистральные инженерные коммуникации:

- Участок региональной автомобильной дороги Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка IV технической категории - ширина придорожной полосы дорог IV технической категории составляет 50 метров;

- Участок региональной автомобильной дороги Покровка-Ильиновка V технической категории - ширина придорожной полосы дорог V технической категории составляет 25 метров.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления. Их компетенция предусмотрена в Федеральном законе от 08. 11. 2007 (редакция от 03. 02. 2014 г) № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ст. 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог».

- Линии электропередач ВЛ-35 кВ санитарный разрыв составляет 15 метров;

- Линии электропередач ВЛ-10 кВ санитарный разрыв составляет 10 метров;

- Линии электропередач ВЛ до 1 кВ санитарный разрыв составляет 2 метра.

Санитарный разрыв установлен в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Амурской области».

По территории Николо-Александровского сельсовета запроектирована прокладка межпоселкового газопровода высокого давления. Санитарный разрыв в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет:

- 150 метров (отдельные мало-этажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы );

- 125 метров (города и др. населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей);

- 25 метров (магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения).

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:

- 50 метров (многоэтажные жилые и общественные здания);

- 20 метров (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады);

- 30 метров (водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины).

На территории Николо-Александровского сельсовета находится вертолетная площадка расстояния от границ летного поля аэродрома (вертодрома) до границ селитебной территории следует определять в соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы» (п. 9.10 - п. 9.18).

2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- санитарно-защитные зоны от промышленных, сельскохозяйственных предприятий и коммунальных объектов

- водоохранные зоны

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

2.1. Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, а также коммунальные объекты являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

На территории сельсовета показаны ориентировочные СЗЗ от коммунально-бытовых и промышленных объектов

Ориентировочные санитарно-защитные зоны объектов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Объекты воздействия | Класс опасности | СЗЗ Сущ. | ориентировочная СЗЗ проект. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| Организация заготовительного пункта по закупке сельхозпродукции | V |  | 50 |  |
| Строительство цеха по переработке продукции животноводства | V |  | 50 |  |
| Строительство цеха по переработке продукции растениеводства | V |  | 50 |  |
| Строительство комплекса инженерной инфраструктуры -канализационные насосные станции -очистные сооружения |  |  | 20 150 |  |
| Строительство площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП | II |  | 500 |  |
| Скотомогильник | I |  | 1000 |  |
| Строительство АЗС | IV |  | 100 |  |
| Строительство автосервиса | IV |  | 100 |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |
| Сельские кладбища | V | 50 |  |  |
| Зарегистрированная свалка бытовых отходов | I | 1000 |  |  |
| Объекты агропромышленного комплекса | III | 300 |  |  |

. Таблица№ 1

2.2 Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Водным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.)

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». В соответствии с Водным Кодексом РФ в водоохранной зоне запрещается:

проведение авиационно-химических работ;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

использование навозных стоков для удобрения почв;

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;

заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

проведение рубок главного пользования;

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы проводятся по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Ширина водоохранной зоны по Водному Кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Р. Гильчин       50 м;

В соответствии с пунктом 6 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водохранилище Николо-Александровское       50 м;

2.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для водоснабжения населением используются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Для поверхностного источника I пояс — 100м, II пояс - от 250 до 1000м в зависимости от указанных выше условий и расчетов проекта; III пояс — вверх и вниз по течению совпадает со II поясом, а боковые границы, приносящие поверхностные и грунтовые загрязнения к месту водозабора, также по местным условиям.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. проходящей в сухих грунтах - не менее 50 м, независимо от диаметра водовода.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. По требованиям охраны объектов культурного наследия

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;

- Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объекта культурного наследия-памятников истории – Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Обелиск воинам – односельчанам, погибшим в годы гражданской и Отечественной войн генеральным планом до разработки проекта зон охраны объекта, устанавливается временная граница зоны охраны  объекта культурного наследия – 25 м.

Во временных границах зон охраны устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, предусмотренный для охранных зон, регулирующий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды выявленных объектов культурного наследия – достопримечательного места.

Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам  содержатся в Положении о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. № 315.

4. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- зоны залегания полезных ископаемых;

- территории, подверженные экзогенным процессам.

4.1 Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 111 часть 1 Закона «О недрах», застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются при наличии разрешения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, выдаваемого в случае экономической целесообразности застройки либо при обеспечении застройщиком условий для извлечения полезных ископаемых. На территории Николо-Александровского сельсовета месторождений полезных ископаемых учтенных  Государственным балансом нет.

4.2 Территории, подверженные экзогенным процессам

Факторами, осложняющими освоение территории, будет служить развитие экзогенных процессов (морозного пучения, заболачивания).

Морозное пучение наиболее интенсивно развито в пределах надпойменных террас рек, пойм, где отмечается близкое залегание грунтовых вод. Различаются сезонные и многолетние бугры пучения.

Территория сельсовета подвержена заболачиванию южнее и западнее с. Николо-Александровка вследствие плоского рельефа и затрудненного стока.

5. Сейсмичность

Территория Николо-Александровского сельсовета находится в зоне 6-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 6 баллов, С (1%) – 7 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

6. Охраняемые объекты

- особо охраняемые природные территории

- защитные леса лесного фонда

6.1 Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и памятники природы на территории Николо-Александровского сельсовета отсутствуют.

6.2 Защитные леса лесного фонда.

На территории Николо-Александровского сельсовета расположен участок 101 квартала Октябрьского участкового лесничества Завитинского лесничества. По целевому назначению леса участков 101 квартала относятся к защитным –  защитные полосы лесов расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования находящиеся в собственности субъекта РФ. На территориях защитных полос лесов расположенных вдоль автомобильных дорог запрещается:

-	Проведение сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.

-	Проведение выборочных рубок спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины.

-	Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

-	Создание лесных плантаций.

6. Охрана окружающей среды

6.1  Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

Действия администрации сельсовета должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2 Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственно влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн на территории сельсовета являются:

- объекты энергетики – коммунальные котельные, работающая на угле;

- автотранспорт.

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на территории сельсовета не проводятся. Промышленные предприятия, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды, отсутствуют.

Теплоснабжение жилой застройки населенных пунктов сельсовета осуществляется от локальных источников тепла и частично от муниципальной котельной, объектов социальной инфраструктуры от муниципальных котельных. Всего находится в эксплуатации 2 отопительных котельных, работающих на угле. За отопительный сезон сжигается около 2053 тонн угля.

Выбросы от автотранспорта очень невелики.

Следует отметить, что степень загрязненности атмосферного воздуха в различные сезоны зависит от приземных инверсий. На территории сельсовета повышается уровень загрязнения воздуха в зимний период в результате застоев воздуха. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к загрязнениям приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Существует ряд проблем в области охраны атмосферного воздуха, которые, прежде всего, связаны с использованием не экологичных видов топлива. В целом состояние воздушного бассейна можно охарактеризовать как хорошее.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Развитие производств местного значения будет происходить на территориях существующих зон. Территории под промышленные зоны выбирались с учетом экологических требований, вне жилой застройки с нормативными санитарными разрывами и с учетом планировочных ограничений.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

Реконструкция котельных с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров ориентировочных санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- При размещении и строительстве новых промышленных объектов в населенных пунктах Николо-Александровского сельсовета, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- Новые предприятия должны строиться на основе современных технологий, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий.

- Поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия внутри населенных пунктов.

6.3 Охрана водных ресурсов

## Мероприятия по охране поверхностных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

В настоящее время населенные пункты Николо-Александровского сельсовета имеют слаборазвитую систему централизованного водоснабжения.

Населенные пункты обеспечены подземными водами, однако необходимо проведение изыскательских работ по разведке месторождений. Первоочередными мероприятиями по обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых количествах являются:

- разведка месторождения подземных вод, подсчет и утверждение их запасов;

- реконструкция и модернизация оборудования существующих скважин;

- строительство новой скважины в с. Николо-Александровка;

- обеспечение эффективной очистки и обеззараживания подземных вод.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды с перспективой установления счётчиков на объектах водопотребления.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода».

Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на сооружениях водоподачи, включая внедрение учёта воды на объектах водопотребления.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

- водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

- водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

Охрана поверхностных вод от загрязнения

Поверхностные воды территории Николо-Александровского сельсовета представлены сетью небольших озер, прудов и водохранилищ. Наиболее значимым является водохранилище Николо-Александровское, расположенное в 1,5 км от села Николо-Александровка падь Гильчин. Объем водохранилища составляет 2,0 млн. м³, площадь зеркала – 0,99 км². Пункт наблюдения за гидрохимическим режимом поверхностных вод на водохранилище отсутствует, класс загрязненности установить не возможно. Сброс сточных вод в водохранилище отсутствует. Химический состав в основном формируется под влиянием природного фактора.

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории населенных пунктов Николо-Александровского сельсовета развита слабо. Объекты социальной инфраструктуры и частично жилого сектора обеспечены локальной системой водоотведения – септиком. В неблагоустроенном жилом фонде и на других объектах стоки направляются в основном, на примитивные очистные сооружения в виде выгребов далее стоки обеззараживаются на рельефе.

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50 м;

- от 10 до 50км – 100 м;

- от 50км и более – 200 м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Исходя из этого, ширина водоохранной зоны р. Гильчин в границах сельсовета составляет 50 м, водохранилища Николо-Александровского – 50 м.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства. В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50м.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должно осуществляться при помощи специальных информационных знаков в порядке, установленным Правительством РФ.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужения пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Охрана подземных вод

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения Николо-Александровского сельсовета составляет 100%. Подземные воды используются населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения путем эксплуатации артезианских скважин, работающих на неутверждённых запасах.

Наибольшей техногенной нагрузке подземные воды подвержены на территориях населенных пунктов, в районах разработки полезных ископаемых, на участках возделывания сельскохозяйственных культур, а также прохождения наземных транспортных коммуникаций. В пределах селитебных территорий источниками загрязнения подземных вод могут являться свалки бытовых отходов, накопители сточных вод, объекты хранения нефтепродуктов, энергетические объекты.

В настоящее время на территории сельсовета функционирует 1 санкционированная свалка, на которой располагаются твёрдые коммунальные отходы,  санитарно-защитная зона свалки соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Имеются 2 скотомогильника за чертой населенных пунктов санитарно-защитные зоны, которых не отвечают требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Задачи охраны подземных вод включают в себя вопросы охраны от истощения и загрязнения. Техногенное влияние испытывают подземные воды первых от поверхности слабо защищенных водоносных горизонтов, глубина проникновения загрязненных подземных вод достигает 20м.

Гидрохимический состав подземных вод обусловлен природными факторами. На рассматриваемой территории распространены, главным образом, пресные (гидрокарбонатные кальциевые и натриевые) подземные воды с минерализацией от 0,1 до 0,7 г/л.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:

- оборудовать все скважины контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО 1-го пояса водозаборов – скважин и родников;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения.

6.4 Инженерная подготовка

Инженерно-геологические условия территории сельсовета определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления ЭГП, являются ландшафто-геоморфологические условия. Структурно-тектонический план, геологические и геокриологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭГП и интенсивность их проявления.

Затопление паводковыми водами

Самый большой урон народному хозяйству наносят наводнения, которые вызываются преимущественно летние – осенними дождями, связанными с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. Населенные пункты Николо-Александровского сельсовета в силу своего местоположения неподвержены затоплению паводковыми водами.

Овражная эрозия

Факторами развития эрозии, в результате которой происходит оврагообразование являются не только физические свойства почв, но и отсутствие растительности на водоразделах и склонах, неровности рельефа склонов и другие условия, способствующие размыву и смыву почв и грунтов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории с оврагами включают:

- вертикальную планировку территории, которая может включать сплошную засыпку или замыв оврага или его отвершков, частичную засыпку с повышением отметок дна оврага, уполаживание или террасирование склонов оврага,

- строительство закрытых и открытых систем для отвода поверхностных вод,

- строительство дренажных систем для понижения или перехвата грунтовых вод,

- посадку зелёных насаждений в целях укрепления поверхности территорий с оврагами и самих оврагов.

Морозное пучение

Наиболее интенсивно развито в пределах надпойменных террас рек, пойм, где отмечается близкое залегание грунтовых вод. Различаются сезонные и многолетние бугры пучения.

Заболачивание

Территория Николо-Александровского сельсовета подвержена заболачиванию в районе Гильчинской пади  южнее и западнее с. Николо-Александровка в следствии затрудненного стока поверхностных вод. Мероприятиями по инженерной подготовке даннойтерритории являются:

- строительство закрытых и открытых систем для отвода поверхностных вод,

- строительство дренажных систем для понижения или перехвата грунтовых вод,

- выторфовывание,

- вертикальную планировку территории с повышением отметок.

Решения по инженерной защите должны включать границы зоны, где строительство запрещено или должны соблюдаться директивные и нормативные документы, направленные на соблюдение принципов и правил хозяйственной деятельности.

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

1.Организация поверхностного стока. На территориях капитальной застройки и на участках с плоским рельефом, не имеющих стока на соседние улицы предусматривается закрытая сеть водостоков с выпуском поверхностных вод после очистки в близлежащие водотоки, озера и пруды.

В связи с возможным промерзанием закрытая сеть водостоков должна быть увеличенного диаметра и неглубокого заложения. На остальных территориях в зонах индивидуальной застройки сельских населённых пунктов отвод поверхностных вод решается сетью открытых лотков. В сельских населенных пунктах закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами. В особых случаях предусмотрена открытая сеть нагорных канав для отвода поверхностных вод с крутых склонов, подверженных разрушению и размыву.

В соответствии со СНиПом 2.04.03-85 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка наиболее грязной части стока. В целях задержания взвешанных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоёмы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочём на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объёма стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязнённые поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер.

2.Вертикальная планировка территории. Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпка ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территории населённого пункта.

Жилая застройка. Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.

Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности населенных пунктов.

Проектом предусматривается профилирование всех, дорог и проездов, а также улучшение существующих дорог инертными добавками - щебень, гравий, асфальт, на ширину проезжей части. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки.       Ширина тротуара принимается в зависимости от типа поперечного профиля улица от  1,5 до 3.0 метров.

Инженерная подготовка территории также включает в себя следующие виды работ:  вертикальную планировку территории, подготовку участков под строительство жилых домов и других объектов,  озеленение.

Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Отметки даны по осям всех дорог и улиц, на переломах продольного профиля рельефа и на перекрёстках.

Все элементы внешней зоны показаны на графических материалах и подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Перенесение проекта на местность осуществляется в соответствии с разбивочным планом. Учитывая, что имеются существующие здания и сооружения, а также сеть улиц и дорог сельского поселения, разбивка осей проектируемых улиц, зданий и сооружений будет производиться, в основном, от существующих зданий.

При разработке проектной привязки отдельных зданий разбивка должна быть уточнена. Поперечные профили улиц, дорог и проездов, конструкция их покрытий  даны на листах чертежей.

6.5 Санитарная очистка территории

Система очистки от ТКО

В настоящее время на территории Николо-Александровского сельсовета отсутствуют промышленные предприятия, которые могут оказать значительный отрицательный эффект на окружающую среду. Отсутствуют и предприятия, в результате деятельности которых образуются высокоопасные отходы.

В настоящее время на территории сельсовета имеются отходы III (масла индустриальные отработанные, обтирочный материал загрязненный маслами), IV (ТБО) и V (золошлаки от сжигания углей) класса опасности. В населенных пунктах сельсовета при работе котельных сжигается около 2053 тонн угля в год, в результате использования угля образуются золошлаковые отходы. Вывоз шлака с котельной осуществляется на поселенческую свалку. Предприятий по переработке отходов на территории сельсовета нет.

В настоящее время на территории Николо-Александровского сельсовета относительно благоприятная обстановка в области обращения с бытовыми отходами.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов, относится к полномочиям сельсовета.

В настоящее время на территории Николо-Александровского сельсовета существует одна санкционированная свалка твердых коммунальных отходов (документы в стадии оформления). Свалка соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Площадь объекта составляет 4,0 га. С ростом потребления товаров, увеличения их количества и ассортимента, количество бытовых отходов ежегодно растет. Все большую долю занимают отходы из синтетических материалов, которые практически не разлагаются естественным путем. Эксплуатацию свалки осуществляет администрация сельсовета. Система обращения с отходами сводится к сбору и захоронению отходов на свалке.

Проектными решениями Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района на территории Николо-Александровского сельсовета запланировано строительство площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП в районе с. Покровка общей площадью до 1га с установлением санитарно-защитной зоны 500 м.

На территории сельсовета в КФК «Адам», КФК «Василенко», личных подсобных хозяйствах жителей, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, коз, кроликов, домашнюю птицу возможно образование биологических отходов. Утилизации биологических отходов осуществляется на двух скотомогильниках, расположенных, на расстоянии 350 м в западном направлении от с. Николо-Александровка и в 450 м в северном направлении от с. Покровка, санитарно-защитные зоны которых (< 1000 м) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Проектом предусмотрена ликвидация существующих скотомогильников и организация новых: на расстоянии 1,23 км в западном направлении от с. Николо-Александровка и в 1,04 км в северном направлении от с. Покровка, санитарно-защитные зоны которых соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на расчетный срок по Николо-Александровскому сельсовету (согласно СНиП-2.07.01-98*) приведены в таблице.

| Наименование населенного пункта | Числен-ность населения на расчетный срок | Проектный норматив образования ТКО , тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО , тн/год, м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николо-Александровка | 474 | 0,96 | 455 2275 | 182 | 273 | 68 |
| с. Покровка | 109 | 0,96 | 105 525 | 42 | 63 | 16 |

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории Николо-Александровского сельсовета предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Потребное количество контейнеров для Николо-Александровского сельсовета составляет:

2800:365:0,75=10 штук в том числе с.  Николо-Александровка – 8, с.  Покровка – 2.

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией Николо-Александровского сельсовета и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТКО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Сбор и обращение со специфическими отходами (лечебных учреждений, парикмахерских) должны осуществляться в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам

3. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

3. К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

4. В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

6.6 Система особо охраняемых территорий

Система особо охраняемых территорий (ООПТ) является одним из наиболее эффективных методов сохранения природных экосистем, поддержания их целостности и устойчивости. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния и выполняют функции:

- сохранения и восстановления природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, как необходимого условия существования человеческого общества;

- обеспечения рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и памятники природы на территории Николо-Александровского сельсовета отсутствуют.

Водно-болотные угодья. Водно-болотные угодья выполняют функции по сохранению ценных природных комплексов поддержания целостности естественных сообществ и общего биологического баланса, сохранения, восстановления и воспроизводства перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания. На территории Николо-Александровского сельсовета водно-болотные угодья, требующие особой охраны, отсутствуют.

Ключевые орнитологические территории России (КОТР). КОТР – это территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Сохранение таких территорий приносит максимальный эффект для сохранения птиц. На территории Николо-Александровского сельсовета  КОТР отсутствуют.

Территории традиционного природопользования (ТТПП). Территории традиционного природопользования (ТТПП) на территории Николо-Александровского сельсовета отсутствуют.

6.7 Формирование экологического каркаса территории

Значительное освоение природных ресурсов территории Николо-Александровского сельсовета привело к довольно глубоким локальным преобразованиям ландшафтов. По показателю потенциальной природной уязвимости ландшафты сельсовета характеризуются как высоко и чрезвычайно уязвимые, где воздействие человека на окружающую среду и в настоящее время увеличивается.

Формирование природно-экологического каркаса территории сельсовета необходимо для решения проблем экосистемного уровня. Важнейшей проблемой является сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей.

Разработка и последующая реализация экологического каркаса территории позволяет обеспечивать не только основы экологически устойчивого развития территории, но и связь природно-ресурсных возможностей с планированием направлений и объемов природопользования. Формирование экологического каркаса не рассматриваться как жесткая система запретов, что практически невозможно осуществить по экономическим соображениям. В процессе  развития и проведения научных исследований может изменяться как состав элементов ЭКТ так и их функциональное значение.

7. Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2017 г. | Расчетный срок 2038 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 25370 | 25370 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га -- -- | 412,35 247,5 164,85 | 412,35 247,5 164,85 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию |  |  |  |
| 3.1 | Жилая зона в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 195,43/47,39 132,5/53,53 62,93/38,2 | 200,18/48,55 136,0/54,95 64,18/38,93 |
| 3.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 194,29/47,11 131,36/53,07 62,93/38,2 | 199,04/48,27 134,86/54,49 64,18/38,93 |
| 3.1.2 | Зона малоэтажной жилой застройки в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 1,14/0,28 1,14/0,46 - | 1,14/0,28 1,14/0,46 - |
| 3.2 | Общественно-деловая зона в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 7,43/1,80 5,79/2,34 1,64/1,0 | 7,73/1,87 5,98/2,42 1,75/1,06 |
| 3.3 | Производственная зона в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 12,88/3,12 12,88/5,20 - | 12,88/3,12 12,88/5,20 - |
| 3.4 | Зона инженерной инфраструктуры в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 8,44/2,05 3,82/1,54 4,62/2,80 | 8,6/2,09 3,87/1,56 4,73/2,87 |
| 3.5 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.5.1 | Зона внешнего транспорта Автомобильные дороги Объекты транспортной инфраструктуры | га/% -- -- | 566,65/2,23 566,65/2,23 - | 566,9/2,23 566,65/2,23 0,25/0,0 |
| 3.5.2 | Улично-дорожная сеть в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 37,02/8,98 26,36/10,65 10,66/6,47 | 37,02/8,98 26,36/10,65 10,66/6,47 |
| 3.6 | Рекреационные зоны в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 13,54/3,28 13,54/5,47 - | 13,54/3,28 13,54/5,47 - |
| 3.7 | Зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 74,15 | 74,15 |
| 3.7.1 | Зона сельскохозяйственных угодий в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 72,23/17,52 37,73/15,24 34,5/20,93 | 72,23/17,52 37,73/15,24 34,5/20,93 |
| 3.7.2 | Зона сельскохозяйственных объектов в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 1,92/0.46 - 1,92/1,16 | 1,92/0.46 - 1,92/1,16 |
| 3.8 | Зона специального назначения в том числе: | га | 8,17 | 9,17 |
| 3.8.1 | Зона ритуального назначения в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 4,17/1,01 2,12/0,86 2,05/1,24 | 4,17/1,01 2,12/0,86 2,05/1,24 |
| 3.8.2 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 4,0 | 5,0 |
| 3,9 | Земли запаса в том числе: - с. Николо-Александровка; - с. Покровка | га/% -- -- | 59,29/14,38 12,76/5,16 46,53/28,22 | 54,08/13,11 9,02/3,64 45,06/27,33 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 646 | 523 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность сельского населения | - - | 646 | 523 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | чел./1000 чел |  |  |
|  | - убыль | - - | 1,3 |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - |  |  |
|  | - убыль | - - | 13,5 |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | чел. / % общей численности населения | 113 / 17,5 | 89/17,1 |
|  | - трудоспособный возраст | - - | 372/57,5 | 297/56,7 |
|  | - старше трудоспособного возраста | - - | 161/25,0 | 137/26,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 15,16 | 15,92 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,46 | 30,4 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 11,2 | 23,8 |
|  | - канализацией |  | 11,2 | 23,8 |
|  | - электроплитами |  | н/д | 0 |
|  | - газовыми плитами |  | н/д | 100 |
|  | - теплом |  | 100 | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | кол-во/мест | 0/0 | 0 /0 |
| 4.2 | Школы | - - | 1/360 | 1/360 |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | кол-во/мест | 0/0 | 1/18 |
| 4.4 | Медучреждения - всего / 1000 чел. | посещений в см. | 2/24 | 2/24 |
| 4.5 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | 4 | 5 |
| 4.6 | Комплекс бытовых услуг | раб. мест | 0 | 1 |
| 4.7 | Баня | мест | 0 | 4 |
| 4.8 | Магазин продовольственных товаров | м2 | 37,3 | 58,1 |
| 4.9 | Магазин непродовольственных товаров | м2 | 74,6 | 116,2 |
| 4.10 | Дома культуры | кол-во/мест | 2/240 | 2/250 |
| 4.11 | Библиотеки | кол-во/тыс. том. | 2/7,3 | 2/3,2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 40,28 | 41,0 |
| 5.2 | Плотность транспортной сети | км/ 100км2 | 15,88 | 16,16 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | 67,6 | 160,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 100/170 | 300/350 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 50/120 | 50/180 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0 | 0,02 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | 0 | 0,02 |
| 7 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7. 1 | Годовой расход электроэнергии - всего | млн.кВтч/год | 1,12 | 1,12 |
| 8 | Связь |  |  |  |
| 8.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | %/ от всего населения | 100 | 100 |
| 8.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | 2 | 3 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 9.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: |  |  |  |
|  | Строительство дамб | км | 0 | - |
|  | Берегоукрепление | км | 0 | - |
| 9.2 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 9.2.1 | Количество твердых коммунальных отходов | т/год | 372 | 296 |
| 9.2.2 | Санкционированные свалки (полигоны) | единиц | 1 | 1 |
| 9.2.3 | Несанкционированные свалки | единиц | 0 | 0 |
| 9.2.4 | Скотомогильники | единиц | 2 | 2 |
| 10 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 10.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 2 | 2 |
| 10.2 | Площадь территории кладбищ | га | 4,17 | 4,17 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральные законы

Конституция Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения".

Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" N 28-ФЗ принят 12.02.1998.

Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" N 33-ФЗ принят 14.03.1995.

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах".

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Федеральный закон от 12 декабря 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

- Указы, постановления, приказы

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. N 245 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420 "Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования".

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. N 18-27/1-4403-15 "О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений".

Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12(162) "Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР".

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 имеет наименование "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а не "Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25 июля 2006 г. "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 "Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры".

Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. N 33 "Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР".

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76 <*> Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78 <*> Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог.

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

ГОСТ 17.5.3.04-83 <*> Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 5542-78 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

ГОСТ 9238-73 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 23337-78 <*> Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

ГОСТ 2761-84 <*> Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ Р 52289-2004 <*> Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы.

- Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 <*> Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-11-77 <*> Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76 <*> Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки.

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85 <*> Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНИП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.04.01-85 <*> Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84 <*> Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84 <*> Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85 <*> Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.07-91 <*> Промышленный транспорт.

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.04-82 <*> Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 <*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89 <*> Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87 <*> Административные и бытовые здания.

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки.

СНиП 3.05.04-85 <*> Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов.

СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения.

СНиП 3.07.03-85 <*> Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 21-01-97 <*> Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99 <*> Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99 <*> Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

СНиП 23-05-95 <*> Естественное и искусственное освещение.

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм.

СНиП 32-03-96 Аэродромы.

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

- Пособия

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИП градостроительства, 1983 г.

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. НИИСФ Госстроя СССР, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984 г.

Пособие к СНиП 2.04.02-84 <*> Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985 г.

Пособие к СНиП 2.07.01-89 <*> Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.08.01-89 <*> Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. ЦНИИЭП, 1991 г.

Пособия к СНиП 2.08.02-89 <*>:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений. ЦНИИЭП, 1986 г.

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. ГипроНИИздрав, 1989 г.

Проектирование бассейнов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. НТС Института общественных зданий, 1992 г.

Проектирование клубов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование предприятий общественного питания. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование учебных комплексов и центров. НТС ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, 1991 г.

Проектирование предприятий розничной торговли. ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование театров. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1990 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды". ГП "ЦЕНТИНВЕСТпроект", 2000 г.

- Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-106-97 <*> Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- Строительные нормы (СН)

СН 441-72 <*> Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства.

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов.

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей.

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования.

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

ВСН 62-91 <*> Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог.

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений.

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

- Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов.

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ.

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования.

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности.

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации.

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.

- Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности.

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

- Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

- Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС и ГАЭС.

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

- Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства.

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

- Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектирования вокзалов.

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1 "Общие положения".

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 "Градостроительные требования".

- Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 88-2001 <*> Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 111-98 <*> Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

- Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.